BOITE DE VITESSES D’UNE VOITURE

La documentation d’une boîte de vitesses d’une voiture donne les indications suivantes :

|  Choix de vitesses |  Rapport de boîte R1 |  Réducteur R2 |  Démultiplication totale T = R1 ´R2 |  Démultiplication totale T en décimal |  Tours effectués par la roue en une minute si le moteur a un régime de 3000 tr/min n |  Vitesse du véhicule en km/h v1 |  Vitesse du véhicule en m/s v1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| première |  |  |  |  |  |  |  |
| seconde |  |  |  |  |  |  |  |
| troisième |  |  |  |  |  |  |  |
| quatrième |  |  |  |  |  |  |  |
| cinquième |  |  |  |  |  |  |  |

La démultiplication totale T s’obtient en faisant le produit de fractions :

T  R ´ R

1.1. Pour compléter la colonne , calculer T pour chaque choix de vitesses et exprimer le résultat en écriture fractionnaire.

1.2. Pour compléter la colonne , donner T sous forme d’un nombre décimal arrondi à ,.

Pour la première vitesse, on trouve T  ,

Cela signifie que lorsque le moteur a effectué 3000 tours, la roue en a effectué  ´ ,= tours.

1.3. Compléter la colonne  en indiquant le nombre de tours par minute n effectués par la roue sachant que le moteur a un régime de 3000 tours par minute en  arrondissant à l’unité.

Le diamètre des pneus est  d = 0,651 mètre.

1.4.1. Calculer la distance D parcourue en un tour.

1.4.2. Pour compléter la colonne , calculer alors la vitesse v1  en kilomètres par heure ( arrondie à l’unité ) pour chaque choix de vitesses.

1.5. Pour compléter la colonne , calculer la vitesse v2 en mètres par seconde ( arrondie à 0,1 ) pour chaque choix de vitesses.

FICHE PROFESSEUR

Objectifs : 	- Utiliser un support technique pour réviser

- Vérifier les acquis :

sur la multiplication de fractions

écriture décimale des fractions

calcul d’une circonférence d’un cercle

utilisation d’une formule

effectuer des conversions

arrondir

Corrigé

|  Choix de vitesses |  Rapport de boîte R1 |  Réducteur R2 |  Démultiplication totale T = R1 ´R2 |  Démultiplication totale T en décimal |  Tours effectués par la roue en une minute si le moteur a un régime de 3000 tr/min n |  Vitesse du véhicule en km/h v1 |  Vitesse du véhicule en m/s v1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| première |  |  |  | 0,072 | 216 | 27 | 7,4 |
| seconde |  |  |  | 0,140 | 420 | 51 | 14,3 |
| troisième |  |  |  | 0,177 | 531 | 65 | 18,1 |
| quatrième |  |  |  | 0,296 | 888 | 109 | 30,3 |
| cinquième |  |  |  | 0,367 | 1101 | 135 | 37,5 |

D=d = ´ 0,651 =2,045 m