NOM : ……………………………….			EVALUATION		       N° Candidat :

Prénom : ………………………

Date : …………………		Exercice n°1 :   On se propose de déterminer la

puissante apparente d’un transformateur.

- Expliquer le rôle du transformateur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Relever le schéma du montage électrique présenté sur la table du professeur.

3) Relever, sur le transformateur,  le nombre de spires N1 au primaire et N2 au secondaire, puis calculer le rapport de transformation m de ce transformateur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Faites vérifier vos résultats pour la suite de l’exercice.

4) Le voltmètre, disposé dans le circuit électrique, mesure-t-il la tension primaire ou secondaire ? Donner la valeur de cette mesure.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) En fonction de la réponse précédente, calculer la tension manquante en précisant si c’est une tension primaire ou secondaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) L’intensité parcourant le circuit primaire est mesurée à 0,5A. Calculer l’intensité parcourant le circuit secondaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Calculer la puissante apparente de ce transformateur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8) En conclusion, quel rôle joue ce transformateur ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice n°2   Observation d’un transformateur.

1) Quel rôle joue ce transformateur ? Justifier votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Expliquer en détails toutes les indications électriques portés sur la plaque signalétique.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice n°3 :   Un transformateur comporte 1 500 spires au primaires et 300 spires au secondaire. Sa tension d’alimentation est de 220V.

1) Calculer la tension disponible au secondaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) La puissance apparente est de 440VA. Calculer les intensités primaire et secondaire.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Capacités | ###### Objectifs | Performances |
| --- | --- | --- |
| OSERVER | Lecture d’instruments |  |
|  | Relever schéma |  |
| REALISER | Mesures |  |
| INTERPRETER | Rôle des appareils |  |
| UTILISER | Calculs courant alternatif |  |
|  | Transformateur monophasé |  |