NOM : ……………………………….			EVALUATION		       N° Candidat :

Prénom : ………………………

Date : …………………			RADIATEUR ELECTRIQUE

Un radiateur électrique est formé de 3 résistances identiques     valant chacune 48,4 . Le réseau utilisé est un réseau triphasé

3 x 380 V.

1) Déterminer la tension U entre phases et la tension V entre phase et neutre.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Indiquer sur le schéma ci-dessous les valeurs des tensions repérées.

Ph 1

Ph 2

Ph 3

N

3) Les 3 résistances sont montées en étoile.

1

2

3

N

1. A quelle tension ces résistances sont-elles soumises ?

…………………………………………………………………………………….

2. Calculer l’intensité I du courant traversant une résistance.

…………………………………………………………………………………….

3. On insère un compteur d’énergie pour mesurer l’énergie dépensée par ce radiateur. En 3h30min, le compteur a indiqué une consommation de 3 500 Wh.

- Quelle est alors la puissance électrique absorbée par les 3 résistances ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la puissance absorbée pour une résistance ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

##### RECHERCHE DU NEUTRE DANS UNE DISTRIBUTION TRIPHASEE 4 FILS

On dispose d’une distribution triphasée quatre fils.

1) Quel appareil de mesure utilise-t-on pour la recherche ?……………………………………….

2) Sur quoi règle-t-on le commutateur de courant ? ……………………………………………………

3) Régler sur le calibre 500 V et effectuer les différentes mesures entre les bornes A, B, C et D. Compléter le tableau suivant :

| Mesures | UA-B | UA-C | UA-D | UB-C | UB-D | UC-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension |  |  |  |  |  |  |

4) Conclure en expliquant précisément votre choix de la borne neutre.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) La distribution étudiée est donc une distribution 3 x …………. V. La tension entre phases U est égale à ………………… et la tension entre phase et neutre V est égale à …………………….

##### APPLICATIONS

On dispose d’une distribution triphasée variable.

1) Calculer la tension V entre phase et neutre à 1V près lorsque la tension entre phases U = 135V.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Calculer la tension U entre phases à 1V près lorsque la tension entre phase et neutre V = 220V.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| CAPACITES | OBJECTIFS | PERFORMANCES |
| --- | --- | --- |
| OBSERVER | Lecture d’instruments |  |
| REALISER | Mesures |  |
| UTILISER | Calculs courant alternatif |  |
|  | Triphasé |  |