LOI D’OHM

CARACTERISTIQUE D’UN DIPÔLE RESISTIF

Georg Simon OHM (1787-1854) : Physicien allemand à l’origine de nombreux travaux en électricité.

Matériel nécessaire

. 1 générateur 12V			. 1 résistor (environ 50 ) sur platine de câblage

. 1 rhéostat				. 8 fils

. 1 ampèremètre			. 1 interrupteur

. 1 voltmètre

1- Soit le montage suivant :

1-1 Recopier le montage suivant, et placer les appareils de mesure nécessaires pour mesurer l’intensité qui traverse la résistance et la différence de potentiel aux bornes de cette résistance. Indiquer les polarités des branchements.

1-2 Rappeler à quoi sert le rhéostat dans le montage ?

1-3 Faites le montage sans mettre le circuit sous tension et appelez le professeur.

1-4 En déplaçant le curseur du rhéostat, faites 6 mesures de U et I pour le résistor.

Puis calculer U/I en faisant attention aux unités !   U doit être en Volt, I en Ampère.

On arrondira le résultat de U/I à l’unité près.

| U (V) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |
| U/I |  |  |  |  |  |  |

2- Que peut-on dire du rapport U/I ?

2-1 Sur la feuille de papier millimétrée ci-dessous et après avoir tracé les axes (on prendra I en abscisse et U en ordonnées en respectant l’échelle indiquée), placez les 6 points de coordonnées U et I. Tracez alors la courbe ainsi obtenue.

0,2 V

5 mA

Cette courbe est appelée caractéristique de la résistance

3- Conclusions

Pour un conducteur ohmique (encore appelé résistor ou dipôle résistif), la différence de potentiel à ses bornes est___________________ à l’intensité qui le traverse. Sa caractéristique est____________ qui passe par ______________. Le rapport U/I est constant et appelé résistance de l’appareil. Il se note « R » et s’exprime en Ohm, de symbole (O).

Chaque résistor est caractérisé par la valeur de sa résistance.