ELEC.: T.P. n°2

NOM: _________________

Prénom: _______________

Date: ________________

LOI DES CIRCUITS SERIES

(Loi d'additivité des tensions)

1. Montage en courant continu.

On considère le schéma suivant:

1.1. Les récepteurs sont-ils montés en série ou en parallèle? ___________

1.2. Compléter le schéma en plaçant 3 voltmètre permettant de mesurer respectivement

la tension aux bornes de la source u

la tension aux bornes de la lampe u1

la tension aux bornes de la bobine u2

1.3. Réaliser le montage sans voltmètre

1.4. Fermer le circuit. Le courant passe-t-il? Pourquoi?

1.5. A l'aide d'un voltmètre, mesurer successivement les trois tensions u, u1, u2.

|  | Calibre | Valeur (V) |
| --- | --- | --- |
| u |  |  |
| u1 |  |  |
| u2 |  |  |

1.6. Calculer la somme u1 + u2

En utilisant les symboles mathématiques (=, >, <) comparer cette somme à u.

u=        ; u1 + u2=              ðu         u1 + u2

1.7. Conclusion:

Dans un circuit alimenté en ______________________  la somme  des tensions aux bornes des récepteurs est ______________ à la tension de la source.

2. Montage en courant alternatif.

Remplacer la source continue par une source alternative.

2.1. A l'aide d'un voltmètre, mesurer successivement les trois tensions u, u1, u2.

|  | Calibre | Valeur (V) |
| --- | --- | --- |
| u |  |  |
| u1 |  |  |
| u2 |  |  |

2.2. Calculer la somme u1 + u2

En utilisant les symboles mathématiques (=, >, <) comparer cette somme à u.

u=        ; u1 + u2=              ðu         u1 + u2

2.3.Conclusion:

Formuler une conclusion de la même forme que celle du paragraphe précédent:

Dans un circuit   ____________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Conclusion:

En se rappelant le TP précédent, et de celui-ci, compléter le tableau récapitulatif ci-dessous:

|  | Courant continu | Courant alternatif |
| --- | --- | --- |
| Circuit Série: |  |  |
| Circuit Parallèle |  |  |

4. Applications:

4.1. Préciser le sens du courant dans chaque branche.

4.2. Les ampèremètres indiquent respectivement I1=250 mA et I2 = 80 mA.

Calculer l'intensité du courant dans les résistors R4 et R5

4.3. Déterminer UPA sachant que UAB = 1,6V; UBC = 2,4V et UPN = 6V.