#### Fiche pédagogique

Pré requis : Loi d’Ohm – Loi des nœuds

Objectif principal : Identifier et citer les fonctions des différents systèmes de sécurité.

Objectifs secondaires :

- risques professionnels et domestiques.

- rappels sur la loi d’Ohm et ses conséquences (effets Joule, effets physiologiques)

- rôle de la loi des nœuds dans une installation domestique.

Rq : Le fichier comprend :	- une fiche pédagogique

- une fiche « élève »

- une fiche « professeur » (Correction, Commentaire qui peuvent être utilisés)

La protection électrique

- Protection des appareils électriques

a. Introduction : Effets de l’intensité sur certains métaux.

La fusion : expérience

Paille de fer

Une forte ………………………. passe dans le circuit, ce qui rend la paille de fer incandescente et au bout d’un certain temps elle se coupe.

- La surintensité

Peut-on brancher autant d’appareils électriques que l’on veut sur une même prise ?

Expérience :

Fusible

A

I1

I2

I3

I

Phase

Neutre

Plus il y a d’appareils électriques plus ……………………. fournit par le générateur est importante.

Donc, lorsqu’il y a trop d’appareils le fusible va couper le circuit en se consumant.

Phase

………….

Fusible

I

Appareil

Court circuit

U = ………….

Le court-circuit

Ici, il y a contact entre la phase et le …………………….. (ex : si les fils sont dénudés).

# U = RI 	 	I =

Si les fils se touchent la valeur de R sera très …………………………… donc celle de I sera …………………..

Il y aura surintensité donc le fusible va coupé le circuit.

Conclusion : Le fusible est un élément de protection des appareils électriques.

Il coupe le circuit lorsqu’il y a surintensité.

Il existe plusieurs dispositifs de protection contre la surintensité :

16 A

380 V

Le fusible

Contact fixe

Contact mobile

bobine

Contact fixe

Contact mobile

bobine

Sans déformation

Après déformation

Le dispositif thermique

Le dispositif électromagnétique

- Protection des personnes

a. Effets physiologiques du courant

| Intensité du courant (A) | ## Effets sur le corps humain |
| --- | --- |
| 0,5 mA | Aucune sensation |
| 1 mA | Seuil de perception |
| 1 à 3 mA | Sensation sans douleur |
| 3 à10 mA | Sensation douloureuse |
| 10 mA | Seuil de tétanisation musculaire |
| 30 mA | Seuil de paralysie respiratoire |
| 75 mA | Seuil de fibrillation cardiaque |
| 250 mA | Fibrillation cardiaque |
| 4 A | Seuil de paralysie cardiaque |
| > 5 A | Brûlure des tissus organiques |

Résistance du corps humain :	Mains sèches :	RS =

R

U

Mains mouillées :	RM =

Uc = 230 V

Quelle serait l’intensité qui vous traverserait si vous étiez dans cette situation ?

Calculs :

b. Les causes d’accidents

Les contacts directs : Ces accidents proviennent souvent de négligences lors de manipulations.

Contact par l’intermédiaire d’un liquide.

Contact par l’intermédiaire d’un élément conducteur.

Contact entre deux conducteurs actifs de polarités différentes.

Les contacts indirects : Ces accidents proviennent souvent d’un matériel en mauvais état.

Contact par l’intermédiaire d’une douille mal isolée.

Contact par l’intermédiaire de la carcasse, accidentellement sous tension, d’un moteur.

- Protection par l’isolation

Certaines matières ne sont pas ou très peu conductrices (ex :le caoutchouc). Donc, en enveloppant un appareil électrique d’une matière ……………………………… il n’y aura pas contact entre la personne et le circuit électrique.

- Protection par la terre et le disjoncteur différentiel

Terre (T)

Terre (T)

Régime TT

1

2

3

N

Disjoncteur

Appareil

Défaut

Transformateur EDF

I

IS

Id

Id

Id

I =				IS =

Le disjoncteur différentiel détecte la différence entre l’intensité qui en sort I et celle qui y entre IS. Si cette différence atteint une certaine valeur, il coupe le circuit.

Que se passerait-il si il n’y avait pas de disjoncteur avec mise à la terre et si une personne touchait la carcasse métallique de l’appareil? (Compléter le schéma)

Terre (T)

Terre (T)

Régime TT

1

2

3

N

Appareil

Défaut

Transformateur EDF

I

IS

Conclusion : Le disjoncteur différentiel est un élément de protection des personnes.

Il coupe le circuit lorsqu’il y a fuite une de courant.

#### Le tableau électrique

25A

25A

25A

25A

25A

16A

32A

12584,556 kWh

Disjoncteur différentiel

Disjoncteurs

ou

fusibles

2,5²

2,5²

2,5²

2,5²

1,5²

6²

2,5²

La protection électrique (CORRECTION)

- Protection des appareils électriques

a. Introduction : Effets de l’intensité sur certains métaux.

La fusion : expérience

Paille de fer

(Brin d’éponge métallique)

Une forte intensité passe dans le circuit, ce qui rend la paille de fer incandescente et au bout d’un certain temps elle se coupe.

- La surintensité

Peut-on brancher autant d’appareils électriques que l’on veut sur une même prise ?

Expérience : Prendre un fusible de quelques mA et faire attention à l’ampérage supporté par le générateur. On peut également mesurer I1, I2 et I3 pour rappeler la loi des nœuds.

Fusible

A

I1

I2

I3

I

Phase

Neutre

Plus il y a d’appareils électriques plus l’intensité fournit par le générateur est importante.

Donc, lorsqu’il y a trop d’appareils le fusible va couper le circuit en se consumant.

Phase

Neutre

Fusible

I

Appareil

Court circuit

U = 230 V

Le court-circuit

Ici, il y a contact entre la phase et le neutre. (ex : si les fils sont dénudés).

# U = RI 	 	I = U/R Petit travail à faire sur la valeur des fractions en fonction des valeurs du numérateur et du dénominateur = Maths/Sciences

Si les fils se touchent la valeur de R sera très faible donc celle de I sera élevée

Il y aura surintensité donc le fusible va coupé le circuit.

Conclusion : Le fusible est un élément de protection des appareils électriques.

Il coupe le circuit lorsqu’il y a surintensité.

Il existe plusieurs dispositifs de protection contre la surintensité :

16 A

380 V

Le fusible

Sans déformation

Après déformation

Le dispositif thermique

Contact fixe

Contact mobile

bobine

Contact fixe

Contact mobile

bobine

Le dispositif électromagnétique

Insister sur la signification des valeurs inscrites sur un fusible (grandeurs, unités)

Manipulation avec un bilame pour montrer la déformation.

Montrer le phénomène électromagnétique avec une bobine et un noyau de fer doux.

- Protection des personnes

a. Effets physiologiques du courant

| Intensité du courant (A) | ## Effets sur le corps humain |
| --- | --- |
| 0,5 mA | Aucune sensation |
| 1 mA | Seuil de perception |
| 1 à 3 mA | Sensation sans douleur |
| 3 à10 mA | Sensation douloureuse |
| 10 mA | Seuil de tétanisation musculaire |
| 30 mA | Seuil de paralysie respiratoire |
| 75 mA | Seuil de fibrillation cardiaque |
| 250 mA | Fibrillation cardiaque |
| 4 A | Seuil de paralysie cardiaque |
| > 5 A | Brûlure des tissus organiques |

Résistance du corps humain :	Les élèves peuvent manipuler ici et utilisé un multimètre pour mesurer une résistance. Certains élèves se demande si il n’est pas dangereux de tenir les deux fils, on peut alors leur expliquer le principe de fonctionnement de l’appareil de mesure.

Image

Mains sèches :	RS = 			(mesurée avec un ohm-mètre)

Mains mouillées :	RM = 			(mesurée avec un ohm-mètre)

Uc = 230 V

Quelle serait l’intensité qui vous traverserait si vous étiez dans cette situation ? (comparer les deux valeurs IS et IM)

b. Les causes d’accidents

Les contacts directs : Ces accidents proviennent souvent de négligences lors de manipulations.

Image

Image

Image

Les contacts indirects : Ces accidents proviennent souvent d’un matériel en mauvais état.

Image

Image

- Protection par l’isolation

Certaines matières ne sont pas ou très peu conductrices (ex :le caoutchouc). Donc, en enveloppant un appareil électrique d’une matière isolante il n’y aura pas contact entre la personne et le circuit électrique.

Petite manipulation possible avec une pile, une lampe et un capuchon de stylo.

- Protection par la terre et le disjoncteur différentiel

Terre (T)

Terre (T)

Régime TT

1

2

3

N

Disjoncteur

Appareil

Défaut

Transformateur EDF

I

IS

Id

Id

Id

I =	Id + IS			IS =	I - Id  C’est la loi des noeuds. On peut simuler avec un circuit en dérivation

Le disjoncteur différentiel détecte la différence entre l’intensité qui en sort I et celle qui y entre IS. Si cette différence atteint une certaine valeur, il coupe le circuit.

Que se passerait-il si il n’y avait pas de disjoncteur avec mise à la terre et si une personne touchait la carcasse métallique de l’appareil? (Compléter le schéma)

Id

Terre (T)

Terre (T)

Régime TT

1

2

3

N

Appareil

Défaut

Transformateur EDF

I

IS

Id

Conclusion : Le disjoncteur différentiel est un élément de protection des personnes.

Il coupe le circuit lorsqu’il y a une fuite de courant.

Faire dire aux élèves qu’ici le corps est un conducteur qui va « remplacer » la prise de terre.