DOSAGE DE L’ACIDITE D’UN VINAIGRE

Adaptation du TP CI.6 à l’EXAO

MATÉRIEL

- Interface Primo

- Capteur pH-métrique étalonné

- Sonde ph-métrique

- Verre sur pied étiqueté  "stockage de la sonde pH-métrique"

- Une bouteille de vinaigre d’alcool commercial munie de son étiquette ( vinaigre incolore )

- Une burette de Mohr 25 mL fixée sur un support et remplie d'eau distillée ;

- Un bécher de 100 mL contenant le vinaigre dilué et étiqueté "vinaigre dilué" ;

- Un agitateur magnétique et un barreau aimanté ;

- Une tige magnétique pour récupérer le barreau aimanté ;

- Un bécher de 250 mL contenant la soude de concentration Csoude = 0,1 mol/L; étiqueté  "soude de concentration 0,1 mol/L" ;

- Une éprouvette de 50 mL ;

- Un bécher de 250 mL étiqueté "Récupération des produits usagés" ;

- Une pissette d'eau distillée ;

- Une pipette jaugée de 10 mL munie de son système d'aspiration ;

- Matériel de sécurité : blouse, lunettes et gants ;

- Papier absorbant.

Préparation de la solution de vinaigre diluée à 10 % :

- Verser dans le bécher étiqueté «  vinaigre  » environ 20  mL de vinaigre

- Préparer une pipette de 10 mL munie de son dispositif d’aspiration, une fiole jaugée de 100 mL

- Diluer 10 fois la solution de vinaigre initiale

- Verser la préparation dans le bécher étiqueté « Solution diluée du vinaigre »

TELEEC1													12/13

CM5.2 - Dosage de l’acidité totale d’un vinaigre avec l’EXAO

| Lucas a trouvé dans le cellier une vieille bouteille de vinaigre, il pense ne plus pouvoir s'en servir car il doit avoir un degré d'acidité extrême ! Il se renseigne dur Internet : Le vinaigre d’alcool cristal (incolore), acheté dans le commerce. contient de l’acide acétique, de formule brute C2H4O2. La réglementation impose pour la commercialisation d’un tel vinaigre, une teneur en acide acétique de 8 g d’acide acétique pur pour 100 g de vinaigre. Cette teneur est indiquée sur l’étiquette en pourcentage (%) ou en degré (°). |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Le vinaigre de Lucas est-il encore conforme à la réglementation ? |  |

L’objectif du TP est la vérification expérimentale du degré d’acidité inscrit sur l’étiquette de la bouteille de vinaigre.

Pour cela, il faudra :

- déterminer par dosage la concentration molaire en acide acétique de cette solution diluée de vinaigre.

- En déduire par calcul le degré d’acidité d’un vinaigre et comparer le résultat à la valeur obtenue à la valeur écrite sur l’étiquette de la bouteille.

Il s'agit de doser le « vinaigre dilué » avec de la soude de concentration Csoude = 0,1 mol/L.

TRAVAIL À RÉALISER.

Toutes les manipulations nécessiteront le port de la blouse, des gants et des lunettes de protection

1. Préparation de la burette

- Mettre le bécher étiqueté "récupération de produits usagés" sous la burette,

- Vider la burette

- Verser environ 50 mL de soude de concentration 0,1 mol/L dans le bécher étiqueté "soude de concentration 0,1 mol/L",

- Rincer la burette avec la soude

- La remplir avec la soude et ajuster au zéro.

2. Préparation de la prise d'essai de la solution de vinaigre dilué

|  | Appel 1 : Faire vérifier la préparation de la burette puis procéder aux manipulations suivantes devant l'examinateur. |
| --- | --- |

- Prélever un volume Vo = 10 mL de « vinaigre dilué » à l'aide de la pipette jaugée munie de son dispositif d'aspiration et les verser dans le bécher étiqueté  "dosage vinaigre dilué".

- Ajouter dans ce bécher 20 mL d'eau distillée mesurés avec l'éprouvette graduée.

3. Préparation du dosage

| - Introduire le barreau aimanté dans le bécher " dosage vinaigre dilué " et le placer sur l'agitateur magnétique - Installer l'ensemble du dispositif sous la burette ; - Rincer la sonde pH-métrique à l'eau distillée, l'essuyer avec le papier absorbant et la placer dans le bécher "dosage vinaigre dilué ; - Mettre l'agitateur magnétique en fonctionnement et vérifier que le barreau aimanté n'est pas en contact avec la sonde. |  |
| --- | --- |

4. Réalisation du dosage et acquisition des données

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur pH-mètre sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

|  | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- |
| Adaptateur ph-mètre |  |  |
| Clavier | 25 | Validation manuelle |

|  | Appel 2 : Appeler l'examinateur afin qu'il vérifie le montage et le paramétrage du système d'acquisition. |
| --- | --- |

Procéder aux manipulations suivantes devant l'examinateur :

- Saisir au clavier la valeur du volume V =  0 mL,

- Valider la mesure du pH pour ce volume.

- Ajouter 2 mL de soude,

- Saisir au clavier la valeur du volume V de la soude versé,

- Attendre environ dix secondes et valider la mesure du pH pour le volume versé.

Poursuivre seul l'acquisition des mesures pour les volumes V de soude versés présentés ci-dessous, en suivant le même protocole.

| Volume de soude (mL) | 0 | 2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 14,7 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mettre fin à l'acquisition après la dernière mesure.

|  | Appel 3 : Appeler l'examinateur afin qu'il vérifie l'acquisition. |
| --- | --- |

5. Exploitation des résultats.

5.1. Exploitation de la courbe (ressource : annexe 1)

- Déterminer le volume équivalent VE ainsi que la valeur du pH  l'équivalence acido-basique. Arrondir les valeurs au dixième.

| VE = ………. mL |  | pH = |
| --- | --- | --- |

|  | Appel 4 : Faire vérifier les valeurs et la conclusion précédente |
| --- | --- |

5.2. Calcul de la concentration de la solution diluée de vinaigre :

La concentration CAH de l'acide éthanoïque du vinaigre est donnée par la relation : CAH =

Avec les données de l'expérience, compléter :

- Concentration de la soude (en mol/L) : Csoude = …………………….

- Volume de la solution de vinaigre dilué (en mL) : V0 = …………………….

- Volume de la solution de soude versé à l'équivalence (en mL) : VE = …………………….

- Calculer, en mol/L, la concentration CAH de l'acide éthanoïque du vinaigre.

…………………………………………………..…………………………………………………..

5.3. Calcul du degré d’acidité d° d’un vinaigre en utilisant la formule :

d° = CAH  x MAH

MAH  = 60 g/mol ( masse molaire de l’acide acétique CH3COOH )

d° = ………………………….

Relever le degré d’acidité inscrit sur l’étiquette : ……………………………

Vérifier la cohérence des deux valeurs : ………………………………………………………………

6. Rangement du poste de travail

- Sans la débrancher, retirer la sonde, la rincer à l'eau distillée et la plonger dans le verre à pied "stockage de la sonde pH-métrique" ;

- Retirer le barreau aimanté à l'aide de l'aimant, le laver et l'essuyer ;

- Vider la burette, la rincer à l'eau distillée et la remplir avec de l'eau distillée ;

- Rincer et ranger la verrerie ;

- Remettre en état le poste de travail.

|  | Appel 5 Faire vérifier la remise en état du poste de travail. |
| --- | --- |

Annexe

Détermination du volume équivalent :

Dans la barre de menus, cliquer sur :

Choisir l’onglet Lissage

Choisir la méthode BSpline

Cliquer sur « Tracer »

méthode des tangentes :

Effectuer un clic droit sur le graphique.

Dans le menu qui apparaît, choisir « Tangentes pH ». 

Ajuster à l’aide des points mobiles les droites qui apparaissent à l’écran.

Appuyer sur la touche « Entrée » pour garder affichée à l’écran la droite centrale. 

Effectuer un clic droit sur le graphique.

Dans le menu qui apparaît, choisir « Pointeur » pour lire la valeur du volume à l’équivalence.