12/13

TP EXAO T5

|  | Est-il vrai que la pression exercée par l’eau sur un plongeur augmente de 1 bar tous les 10 mètres ? |  |
| --- | --- | --- |

La pression subie par plongeur est la somme de la pression atmosphérique et la pression exercé par l’eau.

# 1. Matériel

- un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+  (Jeulin) installé,

- une imprimante,

- une interface Primo (Jeulin),

- un adaptateur Pression Primo,

- Eprouvette hauteur 500 mL, avec graduations,

- Eau salée

# 2. Montage

Le tube plonge dans l’éprouvette remplie d’eau et la hauteur d’immersion est repérée sur la graduation. Le montage est très facile à réaliser.

# 3. Paramétrage de l'acquisition

| - Lancer l’Atelier Scientifique LP en cliquant sur l'icône située sur le bureau. - Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition. On veut visualiser p = f(h)

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur pression sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

| Adaptateur pression | Clavier |
| --- | --- |
| Cliquer sur l’onglet d’option Grandeur et compléter. En fonction de la valeur de la pression atmosphérique, la limite minimale peut être inférieure à 100 000 Pa. |  |
| Cliquer sur l’onglet Mesure et vérifier la valeur de la pression atmosphérique. patm = .............................................Pa | L’onglet « Echantillonné » permet l’automatisation partielle de l’acquisition lorsque le pas est défini. En indiquant 0,05 pour le pas, l’acquisition se fera lorsque la profondeur d’immersion augmente de 5 cm. |
| Adaptateur Pression |  |
| Choix de la couleur et de la forme des points |  |

Le changement de couleur du fond du graphique se fait par un clic droit sur le graphique en appuyant sur la touche  .  Le paramétrage de l'acquisition est maintenant terminé.

# 4. Acquisition

| Lancer l’acquisition en cliquant sur et compléter la boite de dialogue. Cliquer ensuite sur Lancer. |  |
| --- | --- |

| Effectuer une mesure de pression atmosphérique (profondeur 0), puis dans la boite de dialogue cliquer sur OK Suivant, Augmenter la profondeur de 5 cm, et jusqu’à 35 cm, en cliquant chaque fois sur OK Suivant. |  |
| --- | --- |

- Cliquer sur                 pour terminer l’acquisition.

- Enregistrer le fichier (Enregistrer sous)

- La courbe peut être agrandie en cliquant sur l’icône Echelle automatique          .

# 5. Modélisation

- Cliquer sur l'onglet graphique - Cliquer sur l’icône modélisation , choisir l’onglet Modélisation. - Choisir le modèle le plus adapté aux mesures. - Cocher les paramètres proposés et cliquer sur Modéliser. - Relever l’équation de la courbe proposée par le logiciel ……………………..……………………………………………………………………………………

# 6. Interprétation

La pression subie par plongeur est la somme de la pression atmosphérique et la pression exercé par l’eau

On note p absolue = p relative + p atmosphérique

6.1. Exprimer p relative en fonction de  p absolue et  p atmosphérique

……………………..……………………………………………………………………………………………

6.2. En déduire l’expression de la pression relative en fonction de la profondeur h.

……………………..……………………………………………………………………………………………

6.3. Calculer, en Pa, la pression relative à une profondeur de 10 m.

……………………..……………………………………………………………………………………………

6.4. On rappelle que 1 bar = 105 Pa, convertir la pression relative en bar. Arrondir la valeur à l’unité.

……………………..……………………………………………………………………………………………

# 6. Conclusion

Répondre à la problématique par une phrase.

……………………..……………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………