## 1ELEEC													12/13

Etude d'un capteur de température.

Thermistance métallique au platine (Pt100)

# But de la manipulation

- Tracer la caractéristique R = f () d'une thermistance sur un intervalle de température donné.

# Matériel

| - 1 thermistance (sonde Pt100). Elle mesure environ 1 000 ohms à 0°C. - 1 capteur de température + interface Primo - 1 ohmmètre numérique | - 2 béchers de 1 000 mL - l bec électrique - 1 agitateur en verre - Potence et noix de serrage |
| --- | --- |

# 1. Questionnement

1.1. Mesurer à l'ohmmètre numérique, la résistance Rambiante de la sonde donnée à la température ambiante . 
       Rambiante = …………………

1.2. Réchauffer cette sonde à l'aide de la main. Que constate-t-on ?.............................................................

1.3. Qu'est-ce qu'une thermistance ?...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1.4. Dans une plage de température donnée, la résistance R de la soude étudiée peut s'exprimer, en première

approximation, par la formule suivante :

| R = Ro (1 + k) | ( est en degré C , Ro est la résistance à 0°C , k est le coefficient de température du matériau utilisé. |
| --- | --- |

NOTE : k  peut être positif (CTP) ou négatif (CTN)

Comment varie R quand  augmente pour une CTP ?

…………………………………………………………………………………………………………………

Comment varie R quand  augmente pour une CTN ?

…………………………………………………………………………………………………………………

# 2. Expérimentation

- Remplir approximativement 750 mL, d'eau dans un bécher de 1 000 mL

- Réaliser le montage expérimental ci-après.

Eau

Thermistance

Sonde de température





COM

|  | Appel n°1 : Appeler le professeur et faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

# 3. Paramétrage du logiciel

Ne pouvant pas mettre le clavier en ordonnée, on fera l'acquisition de  = f(R) et on permutera les axes par la suite.

| A l'aide de la souris, faire glisser le capteur de température sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

On va maintenant choisir les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

|  | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- |
| capteur de température |  |  |
| Clavier |  | Validation manuelle |

|  | Appel n°2 : Appeler le professeur et faire vérifier les paramètres. |
| --- | --- |

- Allumer le bec électrique et cliquer sur l'icône                pour lancer l'acquisition.

- Réaliser la 1ère acquisition en saisissant au clavier la mesure de la résistance relevée à l’ohmmètre.

- Relever  R pour 10 valeurs de la température variant de la température ambiante  à 100°C.

- Cliquer sur                 pour terminer l’acquisition.

- ETEINDRE le bec électrique.

- Enregistrer le fichier (Enregistrer sous)

- La courbe peut être agrandie en cliquant sur l’icône Echelle automatique          .

Pendant toute la durée de l'expérience, il est IMPORTANT de remuer l'eau avec l'agitateur.

Pour avoir R = f( , il faut permuter les axes :

# 4. Interprétation de la courbe.

4.1. Déterminer graphiquement la valeur de la résistance à 0°C.

4.2. Modéliser la courbe pour déterminer le coefficient de température k =

4.3. Ecrire l'expression de R en fonction de  à l'aide de la relation donnée au paragraphe 2

# 7.  Remettre le poste de travail en état.