Avec la centrale d’acquisition SysamV6 et le logiciel
Latis PLP d’Eurosmart

TP : poids et masse

1 - OBJECTIFS

Le but du TP est de montrer la relation entre poids et masse et de mesurer la valeur du coefficient d'attraction terrestre g.

2 - MATERIEL

- Une centrale d’acquisition SYSAM – V6

- Un ordinateur relié à la centrale

- Un capteur de force et son adaptateur

- Des masses  marquées à crochets  150, 1100, 1200 g

- Une masse marquée à crochets de 200 g pour l’étalonnage

- Une balance de précision  0,1 g

3 - DEROULEMENT

3-1 Réalisation du montage

3-2 mise en route :

 Allumer l’ordinateur portable, appuyer simultanément  sur les touches CTR + ALT + SUPPR

 Entrer le nom LABO sans mot de passe puis valider

 Relier la centrale à l’ordinateur à l’aide d’une la prise USB.

 Relier le capteur de force à la centrale par l’intermédiaire du transmetteur de force

 Cliquer sur l’icône LATIS-PLP pour lancer le logiciel,  normalement un voyant rouge s’allume sur la centrale.

3-3 configuration du logiciel

 Mesurer à 0,1 g près et à l’aide d’une balance électronique la masse de 200g : M200 = ………….. g

 Configuration du capteur de force.

Suspendre la masse précédente et écrire la valeur mesurée de M200  puis Cliquer sur "étalonner "

Lorsque la fenêtre " Etalonnage terminé" apparait, cliquer sur "OK "

 Configurer la fenêtre d'acquisition comme ci-dessous.

Choisir le mode "pas à pas"

Choisir "abscisse clavier" qui permet de donner manuellement les valeurs des masses

Donner "masse" pour nom d'abscisse

Donner "masse" pour nom d'abscisse

Choisir "gramme" pour  unité d'abscisse

3-4 Acquisitions

 Pour commencer les mesures, appuyer sur la touche  F10 de l’ordinateur.

 La fenêtre suivante apparaît :

Entrer 0 g pour la première mesure

Cocher la case "trier par abscisse croissante" pour que l'ordinateur ordonne les points de mesures

Cliquer sur "Acquérir"

 Une nouvelle fenêtre apparaît :

Entrer 50 g pour la deuxième mesure et suspendre une masse de 50 g au crochet du capteur de force

Le logiciel indique le nombre de points déjà acquis

Cliquer sur "Acquérir"

 Recommencer pour des masses de 100, 150, 200, 250, 300, 350 g

 A la fin de la dernière mesure appuyer sur la touche  Echap de l’ordinateur, les acquisitions sont alors terminées.

3-5 Modélisation

Cliquer deux fois rapidement sur EA3(1)

 Cliquer sur l'icône  , le nom de la courbe "Force en fonction (fct) de la masse"apparaît.

 Glisser à la souris

 Cliquer !

 Appuyer sur la touche F4 pour faire apparaître la fenêtre de modélisation.

 Faire glisser à la souris la courbe "Force" dans la case "courbe à modéliser"

 Dans la case "courbe modèle"  apparaît le nom "courbe modèle de Force"

 Cliquer dans la case dans la case "choisir un modèle" et choisir en cliquant sur "linéaire"

 Cliquer sur "calculer le modèle" puis surtout sur la petite double flèche à droite

 Choisir linéaire !

 Cliquer sur "calculer le modèle puis sur

 La fenêtre suivante apparaît et elle contient beaucoup d'informations précieuses.

Valeur du coefficient directeur a de la droite "Modèle de Force"

Equation théorique de cette droite

Equation "numérique" de cette droite

 Relever au la valeur de a, l'équation théorique et l'équation "numérique".

 Valeur de a :

 Equation théorique :

 Equation numérique :

3-6 Conclusion

 Quelle est l'allure de la courbe obtenue ?

 Sachant que la force mesurée est le poids de la masse suspendue, peut-on dire que poids et  masse sont proportionnels. Justifier votre réponse.

 Le coefficient qui relie le poids est la masse s'appelle le coefficient d'attraction terrestre  ou accélération de la pesanteur. Son unité est le newton par kilogramme (N/Kg) ou  mètre par seconde au carré (m/s2 ou  m.s-2). On le note g.

Sachant que la masse de la manipulation est en gramme et non en kilogramme, par quelle puissance de dix faut-il multiplier a pour obtenir g.

g = a  …….. = ……….. ………….. = ……………. N/kg

 Donner deux sources d'erreurs dans la détermination de g.



