1. OBJECTIFS DU TP	1

2. MATERIEL	1

3. MONTAGE	1

3. RELEVE DE LA COURBE I = f (f)	2

3.1. Paramétrage de l'acquisition	2

3.2. Acquisition	3

4. DETERMINATION DE LA FREQUENCE DE RESONANCE fo	4

5. DETERMINATION DE LA BANDE PASSANTE DU CIRCUIT	4

6. CARACTERISTIQUE DE LA RESONANCE	4

6.1. Paramètres de l'acquisition	4

6.2. Acquisition	5

6.3. Courbe Z = f(f)	5

7. CONCLUSION	5

# 1. OBJECTIFS DU TP

- Détermination de la fréquence de résonance d'un circuit RLC.

- Conséquence de la résonance.

# 2. MATERIEL

- un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+ LP  (Jeulin) installé,

- une imprimante,

- une interface Primo (Jeulin),

- un adaptateur Ampèremètre RMS ou TRMS Primo,

- un voltmètre numérique ou analogique,

- un générateur basse fréquence,

- un résistor 120 , 1 W

- Une bobine d'inductance 70 mH, r = 26,5 

- un condensateur non polarisé 1µF, 25 V,

- un interrupteur,

- des fils conducteurs.

# 3. MONTAGE

L'adaptateur ampèremètre se branche exactement comme un ampèremètre traditionnel.

Relier la masse de l’alimentation à celle de l'interface. Le choix des calibres se fera par logiciel.

Relier la masse du GBF à la borne noire de l'adaptateur Ampèremètre RMS ainsi qu'à la masse de l'interface

|  | Appel n°1 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

# 3. RELEVE DE LA COURBE I = f ( f )

## 3.1. Paramétrage de l'acquisition

- L'interface est reliée à l'ordinateur par le câble USB.

- L'interrupteur est ouvert, le voltmètre est en position alternatif sur le calibre 20 V.

- Régler la tension délivrée par le GBF à 6 V.

- Fermer l'interrupteur.

| - Lancer l’Atelier Scientifique LP en cliquant sur l'icône située sur le bureau. - Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

- Cliquer sur l'icône            pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition.

| A l'aide la souris, faire glisser l'adaptateur A sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser le clavier sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

| On va maintenant choisir les calibres, le type de signal mesuré (Continu ou alternatif), les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation. |  |
| --- | --- |
| Adaptateur Ampèremètre | Acquisition manuelle |
| Choix du calibre : se fait par le choix de l'adaptateur : symbole ~ | Renseigner la boite de dialogue : grandeur et unité, Valeurs minimale et maximale. |
| Limites de la grandeur affichée : | Echantillonnage : de 50 en 50 Hz à partie de 100 Hz. |
| Choix de la couleur et de la forme des points | Remarque : pour avoir le choix du point, du réglage de la couleur, de l'épaisseur et du type de liaison, il faut lancer l'utilitaire configuration_as.exe dans Program Files > Atelier Scientifique Lycée Pro |

Le changement de couleur du fond du graphique se fait par un clic droit sur le graphique en appuyant sur la touche                                                   
          . Le paramétrage de l'acquisition est maintenant terminé.

|  | Appel n°2 : faire vérifier le paramétrage. |
| --- | --- |

## 3.2. Acquisition

- Cliquer sur                pour démarrer l'acquisition.  Le point de couleur sur le repère à droite de l'écran représente le couple (f  ; I).

- Régler le GBF à la fréquence 100 Hz, vérifier que Ue = 6 V

- Valider en cliquant sur                                      .

- Vérifier sur l'écran que le point ait été bien enregistré.

- Augmenter la fréquence de 50 Hz et recommencer les opérations précédentes.

- Continuer l'acquisition jusqu'à atteindre une fréquence de 1 000 Hz

- Pour arrêter l'acquisition en cours cliquer sur l'icône                  .

- Sans toucher aux réglages du GBF, mettre hors tension le montage.

- Penser à enregistrer le fichier : RLC série, par exemple.

- Demander une impression du graphique obtenu.

# 4. DETERMINATION DE LA FREQUENCE DE RESONANCE fo

Détermination de la fréquence de résonance fo du circuit

- Graphiquement :

A l'aide du pointeur, déterminer graphiquement la valeur de la fréquence de résonance correspondant
 au pic d'intensité :  fo =  ………….   Hz

- Par calcul :

A l'aide de la relation fo =   ; calculer la valeur théorique de  fo.  Arrondir la valeur à l'unité.

Rappel : L = 70 mH et C = 1 µF = 10–6 F     fo =  …………. Hz

Comparer les deux valeurs de  fo puis conclure.

…………………………………..……………………………….…………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………….

# 5. DETERMINATION DE LA BANDE PASSANTE DU CIRCUIT

Exploitation de la courbe

- A l'aide de l'option pointeur du curseur (clic droit sur le fond du graphique), déterminer graphiquement les valeurs  f1 et f2 (avec f1 <  f2) de la fréquence pour lesquelles on a  I = .    f1 = ………… f2 = ……………

- Placer sur le graphique f0 en laissant les traits utiles à la lecture.

- Placer sur le graphique I = f(f) , la valeur I trouvée ainsi que les deux fréquences.

- Vérifier par le calcul que f2 – f1 =  = ………………………………………………………..

avec  RT = somme des résistances du circuit : RT  = R + rB.

# 6. CARACTERISTIQUE DE LA RESONANCE

Il s'agit de relever le déphasage du courant par rapport à la tension : visualisation de I = f(t) et U = f(t)

Relier alors la source d'alimentation sur l'entrée directe 5.

## 6.1. Paramètres de l'acquisition

On va travailler dans un nouveau fichier : Menu Fichier, puis Nouveau.

Dans Généris 5+LP, faire glisser voie directe 5 sur l'axe des ordonnées.
Faire glisser l'adaptateur Ampèremètre sur l'axe des ordonnées. Pour l'adaptateur Ampèremètre, il faut le basculer sur la fonction Instantanée  (symbole  --- ) de manière à ce qu'il mesure des valeurs instantanées. Sur l'axe des abscisses, remplacer  le clavier par le réveil.

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Adaptateur Ampèremètre | 100 mA Fonction : Instantanée |  |  |
| voie directe 5 | ± 10 V |  |  |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps | Durée d'acquisition : 2 ms Nombre de points : 101 Cocher acquisition continue | Synchronisation par rapport à la voie directe 5 |

|  | Appel n°3 : faire vérifier le paramétrage. |
| --- | --- |

## 6.2. Acquisition

- Régler la fréquence de la tension délivrée par le GBF à  f0 trouvée au paragraphe 4.

- Lancer l'acquisition en cliquant sur                  .

- Comparer la phase de la tension et celle de l'intensité : ……………………………………………….

- Demander l'impression du graphe obtenu.

## 6.3. Courbe Z = f(f)

- Recharger le fichier RLC série.lab

- Dans la partie tableau, cliquer sur une colonne vide, saisir Z en ohms, valider.

- Dans la première cellule de cette colonne, taper = 6/[I1] .

- Demander la recopie des cellules en double cliquant sur                            .

- Afficher le tracé (Onglet Graphique) et demander l'impression de Z = f(f).

# 7. CONCLUSION

Compléter les phrases suivantes :

A la résonance :

- la tension et l'intensité sont ……………………. ; le circuit se comporte comme un …………………….

- L'impédance Z du circuit est …………………….

- L'intensité du courant est ………………………..

|  | Appel n°4 : faire vérifier le rangement du matériel. |
| --- | --- |