1. OBJECTIFS DU TP	1

2. MATERIEL	1

3. MONTAGE NON INVERSEUR	2

4. CARACTERISTIQUE Us = f (Ue)	2

4.1. Paramétrage de l'acquisition	2

4.2. Acquisition	4

5. EXPLOITATION	4

5.1. Exploitation graphique des résultats	4

5.2. Influence des résistances	4

6. COURBES Us = f(t) et Ue = f(t) à f = 50 Hz	5

6.1. Paramètres de l'acquisition	5

6.2. Acquisition	6

7. REMISE EN ETAT DU POSTE DE TRAVAIL	6

# 1. OBJECTIFS DU TP

- Réaliser un montage électrique.

- Respecter les branchements des appareils de mesure, choix de calibre.

- Régler un logiciel d'acquisition

- Tracer et exploiter la caractéristique d’un amplificateur opérationnel.

# 2. MATERIEL

- Un ordinateur récent (avec prise USB) avec Généris 5+  (Jeulin) installé,

- Une imprimante,

- Une interface Primo (Jeulin),

- Deux  adaptateurs Voltmètre Primo  ou voies directes,

- Un générateur basse fréquence,

- Un amplificateur opérationnel monté sur support.  Exemple : AO 741.

- Une alimentation continue  6V.

- Une alimentation symétrique +15 V/-15 V.

- Un rhéostat 1000   - 0,57 A  ISKRA (ou équivalent) les bornes sont repérées par A, B et C (curseur).

- Un résistor R1 de résistance 10 k    W.

- Un résistor R2 de résistance 100 k    W.

- Un deuxième résistor R2 de résistance 50 k   W.

- Une plaque de connexion.

- Un interrupteur,

- Des fils conducteurs.

# 3. MONTAGE NON INVERSEUR

Relier la masse de l’alimentation à celle de l'interface. Le choix des calibres se fera par logiciel.

|  | Appel n°1 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

# 4. CARACTERISTIQUE Us = f (Ue)

## 4.1. Paramétrage de l'acquisition

| - Lancer l’Atelier Scientifique LP en cliquant sur l'icône située sur le bureau. - Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

- L'interface est reliée à l'ordinateur par le câble USB,

- Mettre sous tension l'alimentation de l'ampli opérationnel,

- L'interrupteur k est fermé,

- Clique sur l'icône          pour afficher la fenêtre de paramétrage de l'acquisition

| A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 6 sur l'axe des ordonnées. | A l'aide la souris, faire glisser la voie directe 5 sur l'axe des abscisses. |
| --- | --- |

On va maintenant choisir les calibres,  les limites maximales affichées sur le repère ainsi que le type de validation.

| Voie directe 6 | Voie directe 5 |
| --- | --- |
| Choix du calibre : | Choix du calibre : |
| Limites de la grandeur affichée : | Limites de la grandeur affichée : |
| Choix de la couleur et de la forme des points Remarque : pour avoir le choix du point, du réglage de la couleur, de l'épaisseur et du type de liaison, il faut lancer l'utilitaire configuration_as.exe dans Program Files > Atelier Scientifique Lycée Pro | Choix de la validation : |

Le changement de couleur du fond du graphique se fait par un clic droit sur le graphique en appuyant sur la touche  .  Le paramétrage de l'acquisition est maintenant terminé.

|  | Appel n°1 : faire vérifier les paramètres. |
| --- | --- |

## 4.2. Acquisition

- Mettre sous tension l'alimentation  6V, fermer l'interrupteur, cliquer sur                pour démarrer l'acquisition,

- Mettre sous tension le circuit en fermant l'interrupteur k. A l'aide du potentiomètre Rh et en prenant une dizaine de points de mesure, faire varier la tension Ue de 0 à 4 V en validant avec la touche             .

Appel n°2 : faire vérifier les mesures.

En présence de l’examinateur, inverser les polarités de l’alimentation 6 V, remettre sous tension l’alimentation 6 V continu.

- Mettre sous tension le circuit en fermant l'interrupteur k. A l'aide du potentiomètre Rh et en prenant une dizaine de points de mesure, faire varier la tension Ue de 0 à –4 V en validant avec la touche             .

- Pour arrêter l'acquisition en cours cliquer sur l'icône               .

- Mettre hors tension le montage

- Imprimer la courbe obtenue

# 5. EXPLOITATION

## 5.1. Exploitation graphique des résultats

Ce relevé nous permet de distinguer deux régimes de fonctionnement : le régime linéaire et le régime saturé.

- Indiquer sur la courbe par des flèches les deux régimes de fonctionnement.

- Déterminer graphiquement Us si Ue = 0,7 V :    Us =

Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

- Calculer le rapport  :      =

- Calculer le rapport  :     =

- Comparer alors ces deux rapports : ………..………..………..………..………..………..………..

## 5.2. Influence des résistances

- Calculer le rapport  pour R1 = 10 k  et R2 = 50 k

- Calculer le rapport  :     =

Appel n°3 :

En présence de l’examinateur, changer la valeur de R2  (R2 = 50 k), inverser de nouveau les polarités de l’alimentation 6V, mettre sous tension l’alimentation 6 V, fermer l’interrupteur k.

- Cliquer sur l'onglet afficheur en bas de l'écran.

- Cliquer sur  pour obtenir 2 afficheurs simultanés.

- Choisir voie /: directe 5  pour celle du haut : Ue

- Choisir voie //: directe 6  pour celle du haut : Us

- Régler Ue = 0,7 V.

- Lire US :  US =

- Calculer le rapport  :     =

- Comparer alors ces deux nouveaux rapports :……….. ………..………..………..………..………..

- On appelle le gain (G) le rapport des amplitudes   . Comment peut-on régler  G ? 
………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

- Donner un exemple de valeurs à donner à R1 et R2 pour avoir un gain G = 2 ? ..........................................

# 6. COURBES Us = f(t) et Ue = f(t) à f = 50 Hz

Remplacer l'alimentation en courant continu et le potentiomètre par un GBF dont la fréquence est 50 Hz.

|  | Appel n°4 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

## 6.1. Paramètres de l'acquisition

Dans Généris 5+, il faut utiliser 2 voies directes: voie 5 : Ue et voie 6 : Us.

On placera le réveil (temps) comme variable mesurée sur l'axe des abscisses.

| Voies directes 5 et 6 | Temps |
| --- | --- |

|  | Onglet calibre | Onglet Grandeur | Onglet couleur |
| --- | --- | --- | --- |
| Voie directe 5: Ue | ± 5 V |  |  |
| Voie directe 6 : Us | ± 20 V |  |  |

|  | Onglet fonction du temps | Onglet Synchronisation |
| --- | --- | --- |
| Temps |  |  |

|  | Appel n°5 : faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

## 6.2. Acquisition

Lancer l'acquisition, observer les deux signaux.

- Indiquer leur phase, l'un par rapport à l'autre……………………………………………………………………….

- Comparer le signe des tensions Ue et Us, et justifier le nom du montage………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………

- Augmenter progressivement la tension Ue , que peut-on alors constater pour Us……………………….. ……

……………………………………………………………………………………………………………………….……………

- Imprimer le graphique obtenu.

# 7. REMISE EN ETAT DU POSTE DE TRAVAIL

|  | Appel n°6 : faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur. |
| --- | --- |