- Objectifs du TP

- Matériel

- Montage

- Influence de l'allongement initial sur la période

- Influence de la masse sur la période

- Influence de la raideur du ressort sur la période

- OBJECTIFS DU TP

- Etude des paramètres influençant la période d'oscillation d'un oscillateur mécanique (ressort + masse).

- Détermination de la constante de raideur d'un ressort par une méthode dynamique.

Extrait du référentiel bac pro:

- MATERIEL

- Un ordinateur avec Généris 5+ LP + interface primo (Jeulin)

- Un capteur force VTT

- un support + tige + noix de fixation + 1 règle (à adapter selon le matériel disponible)

- des masses marquées (2  100g + 1  50g)

- deux ressorts de constante de raideurs différentes

- MONTAGE

- Principe du montage :

L'oscillateur mécanique étudié est un ensemble ressort + masse.

L'expérience consiste à provoquer des oscillations en écartant la masse de sa position d'équilibre.

- Paramétrage de l'acquisition :

- Après avoir relié l'interface primo à l'ordinateur ainsi que le capteur force, lancer l'atelier scientifique généraliste pour les lycées professionnels.

- Afficher la fenêtre du paramétrage de l'acquisition.

- 	Glisser le capteur force sur l'axe des ordonnées et le chronomètre sur l'axe des abscisses.

- 	Effectuer alors les réglages suivants:

| # Capteur force | # Capteur temps Fonction du temps ## Synchronisation |
| --- | --- |

Avant chaque nouvelle acquisition, veiller à régler le zéro du capteur : appuyer simultanément sur les deux boutons du capteur en visualisant la valeur sur l'onglet mesure du capteur

- INFLUENCE DE L’ALLONGEMENT INITIAL SUR LA PERIODE

  - Acquisition

    - Manipulation n°1

- Accrocher une masse de 200g.

-       Régler le zéro du capteur.

- Etirer le ressort de 8 cm.

- Lancer l'acquisition.

- Lâcher le ressort.

    - Manipulation n°2

Effectuer la même manipulation  en étirant le ressort de 5 cm sans oublier de régler le zéro du capteur.

    - Manipulation n°3

Effectuer la même manipulation  en étirant le ressort de 3 cm sans oublier de régler le zéro du capteur.

  - Exploitation

- Imprimer les 3 graphiques obtenus et les joindre à votre travail.

- Observer les 3 courbes obtenues.

- Comparer les 3 périodes d'oscillation.

  - Conclusion

La période d'oscillation dépend-elle de l'allongement initial? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Influence de la masse sur la période

  - Acquisition

Recommencer trois nouvelles acquisitions en suspendant des masses différentes (prendre un écartement d’environ 5 cm)

m1 = 200g,		m2 = 150g,		 puis		 m3 = 250 g

Veiller à régler le zéro du capteur à chaque nouvelle acquisition.

  - Exploitation

- Sur chaque graphique obtenu, déterminer les périodes à l'aide du pointeur

Résultats:

| T1 = … |  | T2 = … |  | T3 = … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Imprimer les résultats

  - Conclusion

La période d'oscillation dépend-elle de la valeur de la masse? Si oui, préciser. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Calcul de la constante de raideur

- En appliquant la formule k = (4 ² m) / T² ,

avec m en kg, T en s et k en N/m,

calculer la constante de raideur k du ressort pour chaque expérience

| k = … |  | k2 = … |  | k3 = … |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Calculer la constante de raideur moyenne kmoy

kmoy = …….

- Influence de la constante de raideur k DU RESSORT SUR LA PERIODE

6.1.   Etude théorique

La période d'oscillation d'un oscillateur se calcule par la formule T = 2

Soient deux ressorts de constante de raideur k et k2, compléter l’encadré ci-dessous par le signe < , > ou  = :

Si k1 > k2 alors T1 … T2

  - Vérification expérimentale

- Vérifier expérimentalement l’affirmation précédente, en travaillant avec deux oscillateurs constitués de ressorts différents mais de masse égale (m = 200g).

- Rédiger un compte-rendu à l'aide de l'onglet compte-rendu (graphique, valeurs des périodes, conclusions…)