BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Équipements et Installations Électriques

# MATHEMATIQUES et SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 2 h				        Session 1999				Coefficient : 3

L’épreuve comporte deux parties obligatoires, indépendantes.

## MATHEMATIQUES

Exercice 1 : (7 points)   Étude d'une fonction. Recherche d'un maximum.

| Soit le montage ci-contre : Soient R la résistance du dipôle résistif, r la résistance interne du générateur et E sa force électromotrice. La puissance P dissipée dans le dipôle résistif est égale à R⋅E2R+r2 . Dans l'exemple donné, E = 12 V, r = 1  et R est variable. |  |
| --- | --- |

Sachant que R est comprise entre 0,5  et 9 , on se propose de déterminer pour quelle valeur de R la puissance P dissipée dans le dipôle résistif est maximale.

I. La résistance R étant exprimée en ohms, montrer que la puissance P, exprimée en watts, est égale  à 144RR+12 .

II. Soit la fonction f définie pour tout x de l'intervalle [0,5 ; 9] par   f (x) = 144xx+12.

On désigne par u et v les fonctions définies, pour tout x de l'intervalle [0,5 ; 9], respectivement par :

u(x) = 144 x 	  et 	v(x) = (x + 1)2.

On note f ', u' et v ' les fonctions dérivées des fonctions f, u et v.

1. Déterminer la fonction u'.

2. Montrer que, pour tout x de l'intervalle [0,5 ; 9],   v' (x) = 2 (x + 1).

3. En utilisant le formulaire, montrer que pour tout x de l'intervalle [0,5 ; 9], f'(x)=144x+11−xx+14 .

4. a. Vérifier que pour tout x de l'intervalle [0,5 ; 9], f'(x)=1441−xx+13 .

b. Dire pourquoi, pour tout x de l'intervalle [0,5 ; 9], le signe de f '(x) est le même que le signe de 
                      1−x.

5. Étudier pour tout x de l'intervalle [0,5; 9], le signe de f '(x).

6.  Déduire de la question précédente le sens de variation de la fonction f.

7. Donner la valeur x0 de x pour laquelle la valeur de f (x) est maximale.

III. En utilisant les résultats obtenus à la partie I et à la partie II, indiquer, pour l'exemple donné, la valeur de la résistance R pour laquelle la puissance P dissipée dans le dipôle résistif est maximale.

Exercice 2 : (8 points) Représentation et valeur moyenne d'un signal sur un intervalle donné.

Dans tout ce problème T désigne le nombre réel 150.

On considère le signal s, de la variable t, défini sur  et périodique de période T tel que :

s(t)=2+6cos(100π t )          si   0≤t≤T4s(t)=2                                 si   T4≤t<T

I. Compléter le tableau de valeurs de l'ANNEXE.

II. A l'ANNEXE, figure dans le plan rapporté au repère orthogonal (Ot, Oy), la représentation graphique du signal  s 
     considéré sur l'intervalle [0 ; T [.

1. Placer sur cette représentation graphique les points A, B. C, D, E et F de coordonnées respectives 0,s0 ; T8,sT8 ; T4,sT4 ; T2,sT2 ; 3T4,s3T4 ; T,sT.

2. Compléter le graphique donné à l'ANNEXE de sorte à visualiser, dans le plan rapporté au repère (Ot, Oy), la représentation du signal s considéré sur l'intervalle [-T ; 2T].

III.	1. Soit l’intégrale J  telle que J=2dt. Montrer que J=3100 .

2. Calculer la fonction dérivée de la fonction définie sur l'intervalle [0;T4] par   t  sin(100 t) ;

en déduire une primitive de la fonction définie sur [0;T4] par   t  6 cos(100 t) .

Soit l’intégrale I  telle que  I=2+cos100 πt  dt . Montrer que  I=350π+1100 .

3. La valeur moyenne s du signal s sur l'intervalle [0 ; T] est égale à   1Ts(t)dt.

Montrer que  s=1TI+J ; en déduire la valeur exacte de s puis sa valeur arrondie à 10-2.

#### SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 1 : (3 points)

La lame d'une scie circulaire de diamètre 400 mm tourne à la fréquence de rotation nominale de 750 tr/min. Ce régime nominal est atteint en 3,2 s. Dans la phase de démarrage le mouvement est uniformément accéléré.

Calculer :

1. la vitesse angulaire nominale   de la lame exprimée en rad/s, (arrondir au dixième) ;

2. la vitesse linéaire nominale v d'un point de la périphérie de la lame,

3. l’accélération angulaire   du mouvement pendant la phase de démarrage,

4. le moment d'inertie J de la lame sachant que l’énergie cinétique Ek acquise par celle-ci quand elle tourne à 
     750 tr/min est de 620 J ; on exprimera J en kg.m2.

Exercice 2 : (2 points)

Les alcanes linéaires ont pour formule brute CnH2n+2 .

Leur température d’ébullition  (°C) sous la pression atmosphérique normale dépend du nombre n d'atomes de carbone par molécule.

Le tableau ci-dessous précise les valeurs mesurées de   pour n entier variant de 1 à 10.

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  (°C) | -165 | -84 | -39 | 0 | 34 | 63 | 96 | 125 | 150 | 176 |

1. En utilisant le tableau, indiquer à partir de quelle valeur de n la température d’ébullition est supérieure à 50° C.  
     Nommer l'alcane correspondant.

2. Calculer la valeur de n pour l'alcane de masse molaire M = 114 g/mol. Donner sa formule brute.

3. Un alcane a pour formule brute C8H18 . Nommer cet alcane et en indiquer une utilisation dans la vie courante.

Données :	Masses molaires atomiques :		M(C) = 12 g/mol. ; M(H) = 1 g/mol.

##### ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

| t | 0 | T8 | T4 | T2 | 3T4 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s (t) |  |  |  |  |  |  |