| # Groupement Est | # Session 2003 | ## SUJET |
| --- | --- | --- |
| ### B.E.P. Secteur 2 : Bâtiment |  |  |
| Epreuve : Mathématiques / Sciences Physiques | Durée : 2 heures | Page 1/4 |

#### La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

#### L’usage de la calculatrice est autorisé.

MATHEMATIQUES (10 points)

La figure ci-dessous représente une terrasse couverte.

T

poteau

dalle en béton

couverture de la terrasse

mur de la maison

H

P

M

D

Exercice 1 : (3,5 points)

La figure ci-dessous représente la charpente de la couverture de la terrasse :

| T H P M D | La figure n’est pas à l’échelle. Données : HP = 250 cm TH = 300 cm TD = TH (DM) //(HP) |
| --- | --- |

1.1.  Calculer, en cm, la longueur TP. Arrondir le résultat à l'unité.

1.2.  Calculer, en cm, les longueurs TM et DM. Arrondir le résultat à l'unité.

1.3.  Calculer, en degré, la mesure des angles  \s\up9(6 et \s\up9(6. Arrondir les résultats à l'unité.

| # Groupement Est | # Session 2003 | ## SUJET |
| --- | --- | --- |
| ### B.E.P. Secteur 2 : Bâtiment |  |  |
| Epreuve : Mathématiques / Sciences Physiques | Durée : 2 heures | Page 2/4 |

2,8

0,4

Exercice 2 : (3 points)

Le poteau de forme cylindrique soutenant la terrasse est réalisé en béton.

Les cotes sont en mètre. La figure ci-contre n’est pas à l’échelle.

2.1.  Calculer, en m3, le volume du poteau.

Arrondir le résultat au millième.

2.2.  Sachant que 1 m3 de béton a une masse de 2 000 kg, calculer la

masse de béton nécessaire pour la réalisation de ce poteau.

2.3.  On admet que le béton est composé de ciment, d'eau, de sable et de gravier.

La masse totale (béton + ferraille) de ce poteau est 800 kg.

2.3.1. La masse du mélange sable gravier représente 80% de la masse totale du poteau.

Calculer la masse de ce mélange.

1.3.2.  Calculer la masse de sable mS et celle du gravier mg en résolvant le système 
                 d'équations suivant :

mS + mg = 640
		mg =  4 mS

Exercice 3: (3,5 points)

h initiale

h finale

On veut contrôler la qualité du béton destiné à la

fabrication des dalles. Des mesures de l’affaissement 
(ou tassement) ont été effectuées à partir d’une série de

prélèvements.

Principe de la mesure du tassement

Les mesures sont données en annexe page 4/4.                             h = hinitiale –  hfinale

  - Compléter le tableau de l'annexe page 4/4.

  - 3.2.1.  Calculer le nombre d'affaissements tels que 5  h < 15.
3.2.2.  Quel pourcentage représente ce nombre par rapport au total des mesures effectuées ?

  - On considère que dans chaque classe l'effectif est rapporté au centre de la classe.
Calculer la valeur moyenne, , de l'affaissement en utilisant la méthode de votre choix.

Pour répondre aux exigences du cahier des charges, le béton doit présenter simultanément les deux caractéristiques suivantes :

  - Pour répondre aux exigences du cahier des charges, le béton doit présenter simultanément les deux caractéristiques suivantes :

·  au moins 90 % des prélèvements doivent donner un affaissement noté h, mesuré en 
                mm tel que 5  h < 15

·   la valeur moyenne , en mm doit être telle que 9,5   10,5

Le béton ainsi analysé répond- il aux deux exigence du cahier des charges ? Justifier la réponse.

| # Groupement Est | # Session 2003 | ## SUJET |
| --- | --- | --- |
| ### B.E.P. Secteur 2 : Bâtiment |  |  |
| Epreuve : Mathématiques / Sciences Physiques | Durée : 2 heures | Page 3/4 |

SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 4 : (3 points)

Une charge de masse 480 kg est levée par à un treuil 
entraîné par un moteur.

moteur

treuil

charge

4.1. Calculer, en newton, la valeur du poids \s\up9(o de la charge.

4.2. Le treuil a un  diamètre de 19 cm et achemine la charge à une hauteur de 6 m.

4.2.1.  Calculer le nombre de tours nécessaires pour élever cette charge. Arrondir le

résultat à l'unité.
       4.2.2.  La fréquence de rotation du treuil est de 20 tr/min, calculer la durée nécessaire 
                   pour élever cette charge.

Donnée :       g = 10 N/kg

Exercice 5 : (3,5 points)

La plaque signalétique du moteur du treuil est représentée en annexe page 4/4.

5.1.  Compléter sur cette annexe le tableau des informations données par cette plaque.

5.2.  Le treuil fonctionne en moyenne chaque jour pendant 1h 45 min.
        Calculer en Wh l’énergie absorbée.
5.3.  Calculer le coût de ce fonctionnement quotidien sachant que le prix du kWh est de 0,09 €.
        Arrondir au centime d'euro.

Exercice 6 : (3,5 points)

La maison est alimentée en gaz naturel essentiellement constitué de méthane CH4.

Le méthane est utilisé comme source d'énergie, et sa combustion complète dans le dioxygène O2  de l'air produit du dioxyde de carbone CO2 et de l’eau.

  - Ecrire et équilibrer l’équation de cette réaction de combustion.

6.2.  On brûle un volume de 60 L de méthane, calculer le volume de dioxygène nécessaire à cette 
        combustion (volume molaire dans les conditions expérimentales : V = 24 L/mol).
6.3.  L’air contient en volume 20% de dioxygène. Calculer le volume d’air nécessaire à la 
        combustion ci-dessus.

6.4. Expliquer pourquoi une aération est obligatoire dans un local où se trouve un appareil  
        fonctionnant au gaz naturel.

| # Groupement Est | # Session 2003 | ## SUJET |
| --- | --- | --- |
| ### B.E.P. Secteur 2 : Bâtiment |  |  |
| Epreuve : Mathématiques / Sciences Physiques | Durée : 2 heures | Page 4/4 |

ANNEXE  : A rendre avec la copie d’examen

Exercice 3 :

| tassement h (en mm) | nombre de prélèvements (ni) | centre de classe (xi) | fréquence en % | produit (ni . xi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [0 ; 2,5[ | 3 | 1,25 |  |  |
| [2,5 ; 5[ | 4 |  |  |  |
| [5 ; 7,5[ | 4 |  |  |  |
| [7,5 ; 10[ | 39 |  |  |  |
| [10 ; 12,5[ | 43 |  |  |  |
| [12,5 ; 15[ | 5 |  |  |  |
| [15 ; 17,5] | 2 |  |  |  |
|  | ##### N = |  |  | ni . xi = |

Exercice 5 :

Plaque signalétique du moteur du treuil :         230 V  ~   960 W

Compléter le tableau en indiquant les noms des grandeurs physiques et des unités.

|  | 230 V | 960 W |
| --- | --- | --- |
| Grandeur physique |  |  |
| Unité |  |  |