MATHEMATIQUES (15 points)

On fabrique une série de cames à l'aide d'une fraiseuse à commande numérique.

Exercice 1   (7 points)

Le profil d'une came représentée sur l figure ci-contre est constitué d'un arc de cercle ' dans sa partie inférieure et d'un arc de parabole ' dans sa partie supérieure.

Cet arc de parabole est la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle

[-20;20] par : f(x) = -0,05x2 + 30

1-	Déterminer la dérivée f' de la fonction f.

2-	Résoudre l'équation f'(x) = 0 et compléter le tableau de variation de f sur l'annexe 1 à remettre avec la copie.

3-	Compléter le tableau des valeurs de f situé sur l'annexe 1.

4-	Le point T est le point de la représentation graphique de f d'abscisse 20.

a)	Calculer f'(20).

b)	Montrer que la tangente () au point T de l'arc de parabole ' a pour équation : y = -2x + 50

5-	La partie inférieure de la came (arc de cercle) a été représentée dans le repère situé sur l'annexe 1. Tracer dans ce repère la tangente () et l'arc de parabole ', représentation graphique d la fonction f.

Exercice 2   (4 points)   Etude du point de raccordement T.

Le point T est un point de raccordement entre l'arc de parabole et l'arc de cercle (voir repère dans l'annexe 1)

1-	Calculer les coordonnées du vecteur

2-	La tangente () (Exercice 1, question 4.b)) coupe l'axe des ordonnées en U. Calculer les coordonnées du point U puis celle du vecteur .

3-	a)	Calculer le produit scalaire .

b)	En déduire que la droite () est tangente en T à l'arc de cercle '.

Exercice 3   (3 points)   Réglage de la fraiseuse.

On a relevé l'épaisseur de 40 cames dans le but de déterminer le C.A.M. (Coefficient d'Aptitude Machine).

Ce contrôle fournit la série statistique suivante :

| Epaisseur | Effectif |
| --- | --- |
| [11,9 ; 11,94[ | 5 |
| [11,94 ; 11,98[ | 6 |
| [11,98 ; 12,02[ | 15 |
| [12,02 ; 12,06[ | 12 |
| [12,06 ; 12,10[ | 2 |

1-	En considérant que l'effectif de chaque classe est affecté au centre de la classe, calculer :

a)	La moyenne de cette série .

b)	L'écart-type  arrondi au centième.

2-	a)	L'intervalle de tolérance IT pour l'épaisseur de la came est 0,2 mm. Calculer le C.A.M. sachant qu'il est défini par :

C.A.M. =

b)	La machine est bien adaptée si : C.A.M. < 1. Est-ce le cas?

Exercice 4   (1 point)   Loi d'usure – Droite de Taylor

La "droite de Taylor" permet de modifier :

- La vitesse de coupe en fonction du temps;

- Le temps en fonction de la vitesse de coupe;

- De prévoir le changement ou l'affûtage d'un outil.

En utilisant "la droite de Taylor" dans le repère à échelles logarithmiques de l'annexe 2 à remettre avec la copie, déterminer graphiquement en laissant les traits de construction apparents :

1-	Le temps de coupe pour une vitesse de 300 m/min.

2-	La vitesse de coupe pour un temps de coupe de 10 min.

ANNEXE 1

Exercice 1 : Question 2. Tableau de variation

| x | -20 20 |
| --- | --- |
| f'(x) | 0 |
| f(x) |  |

Question 3. Tableau de valeurs

| x | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question 5

ANNEXE 2

Exercice 4 : Droite de Taylor

Exemple pour acier C35, outil en carbure P10, critère d'usure choisi Vb = 0,2 mm.

SCIENCES PHYSIQUES (15 points)

Exercice 1   (2 points)

Etude de méthacrylate de méthyle (molécule chimique servant à fabriquer des lentilles convergentes).

Formule semi-développée d'une molécule de méthacrylate de méthyle :

1-	Donner le nom des éléments chimiques qui composent la molécule.

2-	Calculer la masse molaire de la molécule.

Données : M(C) = 12g/mol ; M(O) =16g/mol ; M(H) = 1g/mol

Exercice 1   (3 points)

Etude de la lentille convergente.

La distance focale d'une lentille convergente L de centre optique O est égale à 3cm. F et F' sont les foyers. Un objet AB de hauteur 2cm est placé perpendiculairement à l'axe optique de la lentille et à 11 cm devant celle-ci. Le point A est sur l'axe optique et la lumière se propage de la gauche vers la droite (voir annexe 3).

L'unité est le centimètre.

1-	Sur l'annexe 3 (à remettre avec la copie), construire A'B', l'image de AB.

2-	a)	Donner les valeurs de, ' et.

b)	Calculer ' et  (valeurs arrondies à 0,1).

3-	L'image obtenue est-elle réelle ou virtuelle ?

Données :  =   et    –  =

ANNEXE 3