| Groupement des Académies de l'Est | # Session 2004 | ## SUJET |
| --- | --- | --- |
| ### B.E.P Secteur 1 : Productique et Maintenance |  |  |
| Epreuve : Mathématiques / Sciences Physiques | Durée : 2 heures | page 1/6 |

#### La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

#### L’usage de la calculatrice est autorisé.

##### Etude de l’installation d’un système de pompage photovoltaïque

MATHEMATIQUES ( 10 points )

EXERCICE 1 ( 2 points )

La longueur du massif de béton nécessaire au maintien des panneaux solaires est donnée par la relation :

L = longueur du massif de béton (en mm)

l : largeur du panneau solaire (en mm)

n : nombre de panneaux

Massif de béton

Pied

support

L

l = 1062

Panneau solaire

  - Calculer, en mm, la longueur L à prévoir pour installer deux panneaux.

  - Calculer le nombre, n, de panneaux que l’on peut installer pour une longueur L de 5 148 mm.

EXERCICE 2 (4,5 points)

h

Motopompe

Réservoir

On admet que le volume d’eau V (en m3) pompé par jour est fonction de la hauteur h (en m) de l’eau à remonter. Ce volume est donné par la relation :

V =

2.1	Compléter le tableau de l’annexe 1

(à rendre avec la copie).

  - En utilisant le repère de l’annexe 1, tracer la courbe représentative de la fonction f

telle que f(h) = V et f(h) =

h appartenant à l’intervalle [ 5 ; 75 ].

  - Sur l’annexe 1 déterminer graphiquement la hauteur h correspondant à un volume journalier pompé de 10 m3.

Laisser apparents les traits de lecture.

EXERCICE 3 (3,5 points)

La structure métallique qui maintient les panneaux solaires est fixée sur un pied-support au point A.

  - En utilisant la figure 1 qui n’est pas à l’échelle : calculer, en m, la longueur BC dans le triangle rectangle ABC. Arrondir le résultat au centième.

  - Calculer, en degré, la mesure de l’angle , inclinaison du panneau par rapport au sol horizontal. Arrondir le résultat à l’unité.

  - Calculer, en m, la longueur DE en admettant que BC = 1,43 m. Arrondir le résultat au centième.

Structure métallique

A

C

5   4    3    2   1

E

D

B

Sol

Face au soleil

Module solaire

Pied support

Barre de réglage

A

Dans la position ci-contre on a :

AC = 1,40 m ; AB = 2 m et AE = 0,90 m

A

B

C

D

E

Figure 1

SCIENCES – PHYSIQUES (10 points)

EXERCICE 4 (4 points)

L’installation schématisée ci-dessous comprend :		 Panneau solaire

 Pied-support

 Barre de réglage

Etude de l’équilibre du panneau solaire  :

Lors du réglage de l’inclinaison, on veut déterminer les caractéristiques des forces qui s’exercent sur le panneau solaire , en équilibre dans la position ci-dessous.

Il est soumis à trois forces :		  : poids du panneau.

 2/1 : Force exercée par le pied-support  en A sur .

 3/1 : Force exercée par la barre de réglage  en D sur .

A

5   4    3    2   1

E

D

Sol horizontal



Pied support

Barre de

Réglage 

A

Panneau solaire



G  +

Données du problème :

- Masse m du panneau solaire : m = 38 kg

- g = 10 N/kg

Rappel : à l’équilibre

- +  2/1 +  3/1 =

- Les droites d’action des forces sont concourantes.

  - Calculer, en N, la valeur P du poids du panneau solaire.

  - Sur l’annexe 2, en utilisant les caractéristiques des forces données dans le tableau :

    - tracer, sur la figure 1, les droites d’action des forces  et  3/1 ;

    - en déduire et tracer la droite d’action de  2/1.

  - Tracer à partir du point M le dynamique des forces.

  - A partir du dynamique des forces, en déduire les caractéristiques inconnues des forces  2/1 et  3/1 et compléter le tableau des caractéristiques de l’annexe 2.

EXERCICE 5 (1,5 points)

Dans une installation où la hauteur h d’eau à remonter est de 30 m, on veut obtenir un volume de 5 000 litres par jour.

h

Motopompe

Réservoir

h

On donne :

- Rendement :  =

- 1 Wh = 3 600 J

La chaîne énergétique du pompage solaire est schématisée ci-dessous :

Soleil

Panneaux solaires

Motopompe

Eau stockée

  - Compléter, en suivant les consignes données, le schéma de l’annexe 3.

  - Le rendement de la motopompe est de 60 %. Calculer l’énergie électrique absorbée Ea par son moteur, sachant que l’énergie utile Eu est 1,5´106 J. Exprimer ce résultat en wattheure. Arrondir le résultat à l’unité.

EXERCICE 6 (1,5 points)

La motopompe est constituée d’un moteur à courant continu (60 V ; 400 W)

  - Préciser pour chacune des indications notées ci-dessus le nom de la grandeur et le nom de son unité.

  - Pour une énergie E de 700 Wh calculer, en heure et minute, la durée t d’utilisation du moteur.

  - Calculer, en ampère, l’intensité I du courant électrique absorbé par le moteur en fonctionnement normal. Arrondir le résultat au dixième.

Formulaire : P = UI ;  E = Pt ;  U = RI ;  P = RI²

EXERCICE 7 (3 points)

Les cellules photovoltaïques qui transforment l’énergie solaire en énergie électrique, utilisent les propriétés physico-chimiques d’un matériau extrait du sable : le silicium (Si).

Module photovoltaïque composé de 36 cellules en silicium.

Le silicium est extrait du dioxyde de silicium SiO2 selon l’équation bilan :

SiO2 + C  Si + CO2

  - Donner le nom et le nombre de chacun des atomes constituant le dioxyde de silicium.

  - Calculer la masse molaire moléculaire du dioxyde de silicium.

On donne : M(Si) = 28 g/mol ; M(C) = 12 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

7.3	Calculer, en gramme, la masse m de dioxyde de silicium SiO2 nécessaire pour obtenir 1 kg de silicium. Arrondir le résultat à l’unité.

Annexe 1 (à rendre avec la copie)

### EXERCICE 2

2.1 	Compléter le tableau des valeurs :	V =

| h (m) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V (m3) |  | 30 |  | 15 | 12 | 7,5 |  |

  - Tracer la représentation graphique de la fonction : V = f(h)

h (m)

V (m3)

0

5

5

Annexe 2 (à rendre avec la copie)

### EXERCICE 4

  - Tracer les droites d’action des forces :		4.3	Construction à partir du point M du

,  2/1 et  3/1							dynamique des forces.

A

5   4    3    2   1

E

D

Sol horizontal



Pied support

Barre de

Réglage 

A

Panneau solaire



G  +

Echelle : 1 cm pour 50 N

M +

### Figure 1

Tableau des caractéristiques des forces

4.4

| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G |  |  | 380 |
| 2/1 | A |  |  |  |
| 3/1 | D |  |  |  |

Annexe 3 ( à rendre avec la copie)

EXERCICE 5

5.1	La chaîne énergétique du pompage solaire est schématisée ci-dessous :

Soleil

Panneaux solaires

Motopompe

Eau stockée

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Energie mécanique

Energie nucléaire

Energie chimique

Energie solaire

Energie électrique

Compléter le schéma de la chaîne énergétique en écrivant sur les pointillés l’énergie correspondant à chaque transformation. On utilisera les propositions suivantes :