Baccalauréat Professionnel Session 2006

Plasturgie

Mathématiques (13 points)

Les exercices 1 et 2 sont indépendants.

Exercice 1 (8 points)

Une firme d’équipements sportifs désire faire implanter son logo, en forme de losange, au centre d’un réglet en polystyrène qui sera offert en cadeau dans des boites de céréales.

Le dessin n’est pas à l’échelle et les cotes sont en mm

Partie 1 : Expression de l’aire du losange.

I.1.a.   Exprimer l’aire totale A du réglet en fonction de a et b.

I.1.b.   On fixe l’aire du réglet à 7 000 mm2. Exprimer b en fonction de a.

I.1.c.   L’aire d’un losange de diagonales d et D est donnée par la formule : .
           Montrer que l’aire du losange peut s’écrire Alosange =

I.1.d.   A l’aide des réponses aux questions précédentes, montrer que l’aire du losange peut s’écrire :

Alosange = – 25a –  + 4 000.

Partie 2 : Etude d’une fonction.

Soit la fonction f définie par : f(x) = – 25x –  + 4 000 sur l’intervalle [20 ; 85].

I.2.a.   Calculer f’(x) où f’ est la dérivée de la fonction f.

I.2.b.   Résoudre l’équation :  – 25x2 + 70 000 = 0

En déduire les solutions de l’équation f’(x) = 0. Arrondir le résultat à l’unité.

I.2.c.   Compléter sur l’annexe 1, le tableau de variation de la fonction f sur l’intervalle [20 ; 85].

I.2.d.   Compléter sur l’annexe 1, le tableau de valeurs de la fonction f. Arrondir à l’unité.

I.2.e.   Tracer sur l’annexe 1, la courbe représentative de la fonction f sur l’intervalle [20 ; 85].

Partie 3 : Exploitation de l’étude de la fonction f.

I.3.a.   On souhaite que l’aire du losange soit égale à 1 200 mm2. Déterminer graphiquement les 
           valeurs possibles de la largeur « a » du réglet. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

I.3.b.   Déterminer la valeur de « a » pour laquelle l’aire du losange est la plus grande.

I.3.c.   Pour quelles valeurs de « a » l’aire du losange est-elle supérieure ou égale à 1 200 mm2 ?

Exercice 2 (5 points)

On prélève un échantillon de 400 réglets dont on mesure la masse. Les résultats sont donnés dans le tableau de l’annexe 2.

II.1.   Calculer la masse moyenne x de ces réglets. (On suppose que toutes les valeurs des masses 
          d’une même classe sont regroupées au centre de la classe).

II.2.   Compléter le tableau de l’annexe 2.

II.3.   Sur l’annexe 2, tracer le polygone des effectifs cumulés croissants. (On suppose que les  
          masses des réglets sont uniformément réparties à l’intérieur de chaque classe).

II.4.   Un logiciel de calcul donne les résultats exacts suivants pour la moyenne et l’écart type :

x = 14,693  ;   = 0,051. En se servant du polygone des effectifs cumulés croissants, 
          déterminer le nombre de réglets dont la masse est comprise entre x – et x

Les constructions utiles doivent apparaître sur le graphique.

Sciences Physiques (7 points)

Exercice 3 (3 points)

Les réglets en polystyrène (PS) sont moulés dans une presse à injection.

III.1.   La pression d’injection de la matière dans le moule est de 105 bar. La surface projetée du 
           réglet est de 7 000 mm2. Calculer, en daN, la force minimale de fermeture du moule.

III.2.   La masse d’un réglet est de 15 g. Les granulés servant à la fabrication des réglets sont à la 
           température ambiante de 20°C. La température de mise en œuvre est de 210°C. Calculer, en 
           joules, la quantité de chaleur nécessaire à l’injection d’un réglet.

Capacité thermique massique du polystyrène c = 1 340 J/(kg.°C)

On donne : W = m . c .   et 1 bar = 100 000 Pa.

Exercice 4 (4 points)

Le polystyrène servant à la fabrication des réglets est obtenu par polymérisation du styrène de formule développée :

IV.1.   Pourquoi le styrène peut-il se polymériser ?

IV.2.   Ecrire l’équation de polymérisation du styrène.

IV.3.   Calculer la masse molaire moléculaire du styrène. M(H) = 1 g/mol   ;   M(C) = 12 g/mol

IV.4.   La masse molaire moléculaire de ce polymère est 2,6 . 105 g/mol. Calculer son degré de

polymérisation.

Annexe 1 à rendre avec la copie

Question I.2.c. : Tableau de variation

| x | 20 ….. 85 |
| --- | --- |
| Signe de f’(x) |  |
| Variation de f |  |

Question I.2.d. : Tableau de valeurs

| x | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  | 575 |  | 1 250 |  | 1 333 | 1 250 |  | 1 051 |

Question I.2.e. : Courbe

Annexe 2 à rendre avec la copie

Question II.2. : Tableau à compléter

| Masse en g | Effectif | Effectifs cumulés croissants |
| --- | --- | --- |
| [14,56 ; 14,60[ | 10 |  |
| [14,60 ; 14,64[ | 50 |  |
| [14,64 ; 14,68[ | 100 |  |
| [14,68 ;14,72[ | 120 |  |
| [14,72 ; 14,76[ | 80 |  |
| [14,76 ; 14,80[ | 30 |  |
| [14,80 ; 14,84[ | 10 |  |
| TOTAL | 400 |  |

Question II.3. : Polygone des effectifs cumulés croissants

Réponses

Mathématiques

I.1.a.   A = a.b

I.1.b    b =

I.1.c.   d = (a – 20) et D = (b – 50)

I.1.d.   Alosange = – 25a –  + 4 000

I.2.a.   f’(x) = – 25 +

I.2.b.   x = ± 20  » ± 53

I.2.c.   fonction croissante pour x variant de 20 à 53 puis décroissante.

I.2.d   f(20) = 0   ;   f(30) = 917   ;   f(50) = 1 350   ;   f(80) = 1 125

I.2.e.   Sommet de la courbe : (53 ; 1 354)

I.3.a.   Graphiquement : a1 = 38 mm et a2 = 73 mm

I.3.b.   Aire maximale pour a = 53 mm

I.3.c.   a compris entre 38 et 73 mm

II.1.   14,694

II.2.   Tableau des effectifs cumulés croissants

II.3.   Polygone des effectifs cumulés croissants

II.4.   260

Sciences physiques

III.1.   7 350 daN

III.2.   3 819 J

IV.1.   Lors de la polyaddition il y a ouverture des doubles liaisons

IV.2.

IV.3.   104 g/mol

IV.4.   2 500