BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Session 2007

MATHEMATIQUES ( 15 POINTS )Fabrication de fûts

PARTIE 1 : ETUDE DE LA PARTIE PARABOLIQUE

Soit la fonction f définie sur l’intervalle [0 ;80] par : f(x) = – 0,0064x² + 0,32x +25

1)  f’(x) = - 0,0128 x + 0,32

2) f’(x) = 0

- 0,0128 x + 0,32 = 0

x =25

3) Voir l’Annexe 1

4) La fonction admet un maximum pour x =25

5)

5.1. Voir l’Annexe 1

5.2. Voir l’Annexe 1

PARTIE 2 : ETUDE DE LA PARTIE LINEAIRE

1) f’(50) = – 0,32

2) La droite ( BC ) a pour équation y = – 0,32x + 41

f(50) = 25

Le nombre dérivé de la fonction pour x=50 est – 0,32.

– 0,32´ 50 + 41=25

Donc la droite ( BC ) est tangente à la courbe Cf au point d’abscisse 50.

PARTIE 3 : ETUDE DU PROFIL

Voir l’Annexe 1

PARTIE 4 : ETUDE STATISTIQUE

1) Voir l’Annexe 2

2) =580.

3) 

4) 	–

+

| 579 | 23 |
| --- | --- |
| 580 | 35 |
| 581 | 27 |

23+35+27 = 85 valeurs sur 100 soit 85/100 = 0,85 ou 85%, la production est acceptable.

SCIENCES PHYSIQUES ( 5 POINTS )

### ETUDE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE

1) Ce moteur est couplé à un réseau triphasé.

La tension entre phases est de 400 V et de fréquence 50Hz.

1.1. La tension à laquelle est soumis chaque enroulement est 230 V.
1.2. Le couplage des enroulements est le couplage étoile.

2)

2.1. La puissance active absorbée est : Pa =  =   1 100 W

2.2. Calculer l’intensité efficace dans un enroulement. Le résultat sera donné arrondi à 0,1 A.

I =  =   = 1,9 A

2.3. Sur l’Annexe 3 ( à rendre avec la copie ), entourer l’intensité efficace correspondant au calcul précédent.

3) .

3.1. ns =   =  = 50 tr/s (1 paire de pôles ) donc n = 50 ´ 60 = 3 000 tr/min

3.2. n =  = 46,66 tr/s

g =  =   = 0,067 soit 6,7 %

4) M = =  =  = 2,6 N.m.

ANNEXE 1 ( à rendre avec la copie )

##### Tableau de variation

| x | 0 25 80 |  |
| --- | --- | --- |
| Signe de f’(x) | + | – |
| Sens de variation de f | 29 25 9,6 |  |

##### Tableau de valeurs

| x | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 25 | 27,6 | 28,8 | 29 | 28,8 | 26,4 | 21,2 | 9,6 |

### Tracé du profil

ANNEXE 2 ( à rendre avec la copie )

### Tableau de statistiques

| Valeurs du diamètre D2 ( xi ) | Effectifs ni | nixi | nixi² |
| --- | --- | --- | --- |
| 576 | 1 | 576 | 331 776 |
| 577 | 3 | 1 731 | 998 787 |
| 578 | 4 | 2 312 | 1 336 336 |
| 579 | 23 | 13 317 | 7 710 543 |
| 580 | 35 | 20 300 | 11 774 000 |
| 581 | 27 | 15 687 | 9 114 147 |
| 582 | 4 | 2 328 | 1 354 896 |
| 583 | 3 | 1 749 | 1 019 667 |
| TOTAL | N= 100 | nixi = 58 000 | nixi² = 33 640 152 |

ANNEXE 3 ( à rendre avec la copie )

### Plaque signalétique du moteur

| LS | ### Leroy | MOT 3 ~ | LS80L | T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sommer | N° 734 570 | BJ 002 | kg 9 |  |
| #### IP 55 | #### I cl.F | 40°C | S1 |  |  |
| V | Hz | tr/min | kW | cos  | A |
| 220 380 | 50 | 2 780 | 0,75 | 0,86 | 3,3 1,9 |
| 230 400 | 50 | 2 800 | 0,75 | 0,83 | 3,3 1,9 |
| 240 415 | 50 | 2 825 | 0,75 | 0,80 | 3,3 1,9 |