| CODE EPREUVE : 0706-MIR ST 12 / 0706-SEN S 12 |  | EXAMEN : BAC PRO | SPECIALITE : MRIM / SEN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SESSION : 2007 | SUJET | EPREUVE : Mathématiques |  |  | Calculatrice autorisée : oui |
| Duree : 2 heures |  | Coefficient : 2,5 (MR1M) 2 (SEN) |  | N° sujet : _07MRIMSEN_806 | Page : 1 / 6 |

EXERCICE 1 : Fonctionnement d'une alarme (14 points)

Un circuit de commande dune alarme de maison peut être schématise par le circuit ci-dessous.

|  | Circuit de commande de la sirène |
| --- | --- |

A la fermeture de l'interrupteur  k, l'alarme est mise sous tension.. Un laps de temps est nécessaire pour sortie de la maison sans déclencher l'alarme.

Partie A : Equation différentielle (5 points)

A l'instant t = 0 s, on ferme l'interrupteur k. La différence de potentiel u(t) (en volt) aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle (E) ou u' est la dérivée de la fonction u.

RC u'(t) + u(t) =U0	(E)

On donne : R = 106  , C = 50 F et U0 = 9 V.

1. Avec les valeurs numériques de R, C et U0, vérifier que l'équation différentielle (E) s'écrit : u'(t) + 0,02 u(t) = 0,18	(E)

2. Déterminer les fonctions u1 solutions générales de 1'équation différentielle sans second membre (E0)

u'(t) + 0,02 u(t) = 0	(Eo)

3. Vérifier que la fonction u2 définie par u2(t) = 9 est une solution particulière de l'équation différentielle (E)

4. On admet que la solution générale de l'équation différentielle (E) est la somme de la solution générale de l'équation différentielle sans second membre et d'une solution particulière de l'équation différentielle,

a) Donner la solution générale de l'équation différentielle avec second membre (E).

b) Déterminer la solution particulière de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition : 
     u(0) = 0.

Partie B : Etude de fonction (7 points)

On étudie la fonction u définie sur l'intervalle [0 ; 300] par u(t) = 91−e−t50

1. Exprimer u'(t) où u' est la dérivée de la fonction u.

2. a) Déterminer le signe de u' (t). La réponse devra être justifiée.

b) En déduire le sens de variation de la fonction u sur un l'intervalle [0 ; 300]

3. Compléter le tableau de valeurs de l'annexe page 5/6. Les résultats seront arrondis au 
     dixième.

4. Construire la représentation graphique  de la fonction u clans le repère de l'annexe.

5. a) Résoudre graphiquement l'équation u(t) = 7,5. Laisser apparents les traits utiles a la 
        lecture.

b) Résoudre par le calcul l'équation u(t) = 7,5. Le résultat sera arrondi à l'unité.

c) La sirène de l'alarme se déclenche des que la tension aux bornes du condensateur atteint 
       7,5   V. Donner le temps dont dispose une personne pour quitter la maison avant le 
        déclenchement de la sirène

Partie C : (2 points)

1. Le niveau d'intensité acoustique L est donne par la relation : L = 10 log

où I est l'intensité acoustique, I0 l'intensité acoustique de seuil et où log design le logarithme décimal.

Sachant que L = 90 dB et h = 10-12 W/m2, calculer l'intensité acoustique I (en W/m2)

2. A une distance d de la source, la sirène émet un son d'une puissance P égale a 0,1 W. Sachant que P = I ´ 4d 2, déterminer la distance d correspondante (le résultat, en mètre, sera arrondi au dixième).

EXERCICE 2  Impédance et courant en notations complexes (6 points)

Un dipôle D parcouru par un courant d'intensité i est soumis a une différence de potentiel u telle que :

u (t) = 230. sin (t)

On associe à u(t) le nombre complexe U ayant pour module = 230 V et pour

argument  =  rad.

U  =  = [ 230 ; 0 ]

L'impédance complexe Z du dipôle D a pour expression :

Z = R +

avec R = 103  ; C = 0,1 F ;  = 104 rad/s et où  j designe le nombre complexe de module 1 et d'argument .

1. Montrer qu'avec les valeurs numériques de R, C et , l'impédance complexe Z a pour

expression Z = 103 ´

2. Vérifier que Z a pour forme algébrique Z = 1 500 – 500j.

3. a) Calculer le module  de Z Le résultat sera arrondi à 10–2.

b) Calculer un argument  2 de Z. Le résultat, en radian, sera arrondi à 10-2.

c) En déduire l'expression de Z sous forme trigonométrique

4. On rappelle que :	I =  	module I  =

argument( I ) = argument(U) – argument(Z)

Sachant que l'intensité du courant traversant le dipôle a pour expression :

i(t) = I sin (t + )

Donner l'expression de la valeur instantanée i(t) de l'intensité du courant, la valeur I du module de I sera arrondie au centième.

ANNEXE A remettre avec la copie

EXERCICE 1 : Partie B

3. Tableau de valeurs :

| t | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) |  |  | 5,7 |  | 8,6 |  | 9,0 |

4. Representation graphique :