BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN D'USINAGE

SESSION DE JUIN 2007

E1 / EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

SOUS EPREUVE E12
MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES

MATHEMATIQUES ( 15 POINTS)

EXERCICE N°1: ( 8,5 points)

On souhaite usiner à l'aide d'un tour  à commande numérique, une pièce cylindrique de hauteur 90 mm et de diamètre 70 m, suivant le profil ci-dessous :

Avant usinage				Après usinage

La figure ci contre donne une représentation générale de la section verticale de la pièce dans un repère orthonormal d'origine O et d'axes (Ox) et (Oy).

O

B

C

A

y

x

25

40

900

35

L'axe (Oy) est un axe de symétrie de la figure.

L'arc \s\up9(b est un arc de parabole . La partie de la figure limitée par les points BB et C est un segment de droite.

PARTIE A : ( 2 points) Equation de l'arc \s\up9(b.

1.  Donner les coordonnées des points A, B et C placées dans le repère de la figure ci-dessus.

2.  L'équation de l'arc de parabole \s\up9(b est du type  y = ax2 + b.
a)  Déterminer la valeur de b  sachant que cet arc de parabole passe par le point A.
b) Calculer a sachant que cet arc de parabole passe par le point B.
c)  En déduire l'équation de l'arc \s\up9(b.

PARTIE B : ( 6,5 points) Etude de fonction

L'arc \s\up9(b est la représentation graphique de la fonction f définie sur l'intervalle  [ 0 ; 25 ] par :

f(x) = –0,08 x2  + 90

La courbe représentative de la fonction f sera notée c dans le repère situé en annexe 1 ( à remettre avec la copie )

1.  Déterminer f '(x)  où f ' désigne la dérivée de la fonction f.

2.  Calculer le nombre dérivé f '(25).

3. a)  Montrer qu'une équation de la tangente (T) à la  c au point B est :

y = – 4 x + 140

b) Vérifier que cette tangente passe par le point C dont les coordonnées ont été déterminées à la question Partie A 1.

5.  a)  Placer dans le repère de l'annexe 1 les points A, B et C.

b) Tracer la droite (T) et la courbe  c dans ce même repère.

c) Tracer la représentation graphique complète de la section verticale sachant que l'axe des ordonnées est axe de symétrie.

EXERCICE N°2: ( 6,5 points)

Avant de lancer la fabrication d'une série de pièces, on contrôle le diamètre de 150 cylindres. Les résultats sont donnés dans le tableau de l'annexe 2 ( à remettre avec la copie ). L'objectif de cet exercice est de juger de la qualité de la matière première  ( diamètre des cylindres).

1.  a)  compléter les colonnes A et B du tableau de l'annexe 2, puis la colonne C des fréquences cumulées croissantes (F.C.C.).

b)  Construire le polygone des F.C.C dans le repère de l'annexe 2.

2.  Calculer la moyenne  et l'écart type  de cette série statistique. Les résultats seront arrondis au dixième.

Dans la suite de l'exercice, on prendra  = 0,3

3.  En utilisant le polygone des F.C.C, déterminer graphiquement le pourcentage des cylindres dont le diamètre appartient à l'intervalle [  – 2 ;  + 2 ]. Les traits nécessaires à la lecture devront figurer sur le schéma.

4.  La qualité de la matière première est jugée satisfaisante si au moins 80 % des cylindres ont un diamètre appartenant à l'intervalle [  – 2 ;  + 2 ]. Déterminer si la matière première fournie satisfait au critère de qualité . Justifier.

SCIENCES PHYSIQUES  ( 5 POINTS)

EXERCICE N°1: ( 3 points) Etude d'un moteur

On relève la plaque signalétique d'un moteur asynchrone triphasé les indications suivantes :

7, 5 kW		cos  = 0,85

230 V / 400 V		I = 26 A

2940 tr/min		50 Hz

Ce moteur est constitué de trois enroulements identiques.

1.  On alimente ce moteur par un réseau triphasé ( 230 V / 400 V – 50 Hz)

a)  Sachant que la tension aux bornes de chaque enroulement doit être de 230 V, de quel type sera me montage ( triangle ou étoile ?)

b)  Faire le schéma de montage.

2.  Calculer, en watt, la puissance absorbée Pa arrondie à l'unité.

3.  Calculer le rendement  arrondi au centième.

Rappel  : Pa  = UI cos 

EXERCICE N°2: ( 2 points) Etude d'un lubrifiant.

Les lubrifiants ont pour rôle de réduire les frottements entre pièces en mouvement ou de diminuer la résistance passive de pièces fixes. Ils sont fabriquer à l'aide d'hydrocarbures.

Le pentène est un hydrocarbure linéaire qui possède 5 atomes de carbone.

La formule générale d'un alcène est CnH2n.

1.  Donner la formule brute du pentène.

2.  Ecrire la formule semi-développée du petn-2-ène.

3.  Calculer la masse moléculaire de cet alcène.

4.  On effectue la polyaddition du pentène .

Le polymère obtenu, de formule   ( CnH2n )x  a pour masse molaire moléculaire 106,5 kg.

Calculer son indice de polymérisation.

Données  : 		M© = 12 g/mol   et   M(H) = 1 g/mol

ANNEXE 1

( A remettre avec la copie )

EXERCICE N°1: PARTIE B	Tableau de valeurs

| x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  |  |  |  | 40 |

REPERE :

10

ANNEXE 2

( A remettre avec la copie )

|  | Colonne A | Colonne B | Colonne C |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre en (mm) | Effectifs ni | Fréquence Fi en (%) | F.C.C (en %) |
| [ 69,0 ; 69,4[ | 6 |  |  |
| [ 69,4 ; 69,8[ |  | 14 |  |
| [ 69,8 ; 70,2[ | 87 |  |  |
| [ 70,2 ; 70,6[ |  | 22 |  |
| [ 70,6 ; 71,0[ | 3 |  |  |
| Total | N = |  |  |

F.C.C
(en %)

10

69,0

69,4

Diamètre
(en mm)