Examen : CAP						Session 2008

### Épreuve : Mathématiques-Sciences						durée : 2 heures

Secteur 3 : Métiers de l'Électricité - Électronique - Audiovisuel - Industries graphiques

Sont concernées les spécialités suivantes :

- Accessoiriste réalisateur

- Accordeur de piano

- Assistant technique en instruments de musique

- Dessinateur d’exécution en communication graphique

- Électricien systèmes d’aéronefs

- Facteur d’orgues

- Métiers de l’enseigne et de la signalétique

- Monteur en optique lunetterie

- Opérateur projectionniste de cinéma

- Photographe

- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques

- Sérigraphie industrielle

- Signalétique, enseigne et décor

- Tuyautier en orgues

Ce document comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8. Le formulaire est en dernière page.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies. 
Les candidats répondent directement sur le sujet.

L’usage de la calculatrice est autorisé.

Mathématiques (10 points)

Les ampoules fluo-compactes à basse consommation sont de plus en plus utilisées dans un souci écologique et économique.

Exercice 1 (2 points)

1.1. Monsieur Rémy achète pour son appartement 15 ampoules fluo-compactes identiques pour une somme  
       totale de 49,20 €. Calculer le prix unitaire d'une ampoule.

…………………………………………………………………………………………………………

1.2. Une lampe fluo-compacte de 15 W permet de réaliser une économie d'énergie de 80 % par rapport à la 
       lampe classique 75 W avec le même éclairement.

1.2.1. Une lampe classique consomme sur une durée de 100 heures, une énergie de 7 500 Wh, 
          calculer l’économie réalisée pour une lampe fluo-compacte sur la même durée.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

1.2.2. Calculer l’énergie consommée par la lampe fluo-compacte sur cette même durée.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Exercice 2 (6 points)

L’énergie consommée E (en kWh) par une lampe fluo-compacte d’une puissance de 15 W en fonction de la durée d’utilisation t en heure est donnée par la relation :

E  =                     E : Energie en kWh et t : durée en heure

2.1. Calculer, en kWh,  l’énergie consommée pendant une durée de 600 heures.

…………………………………………………………………………………………………………

2.2. Compléter le tableau ci-dessous.

| Durée t (en heure) | 0 | 600 | 1 000 |  | 2 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie E (en kWh) |  |  | 15 | 27 |  |

2.3. Placer, sur le repère ci-dessous, les points de coordonnées (t ; E) du tableau précédent.

2.4. Relier les points par des segments de droite.

2.5. Déterminer graphiquement l’énergie consommée pendant une durée de 1 600 h. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

Energie consommée : E =  …………kWh.

2.6. Indiquer si les deux grandeurs sont proportionnelles. Justifier la réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 3 (2 points)

Compléter le schéma de la lampe  en suivant les consignes ci-dessous :

3.1. Tracer le demi-cercle ANB de centre O,  de rayon OA.

3.2. Tracer le point F tel que le quadrilatère CDEF soit un rectangle.

3.3. Tracer G’ le symétrique du point G par rapport à l’axe xx’.

3.4. Tracer les segments [CF], [FE], [FG], [GG’] et [G’E].

3.5. Préciser la nature du quadrilatère FEG’G.

…………………………………………………………………..

N

O

B

A

E

D

G

C

x

x’

Sciences (10 points)

Exercice 4 (3 points)

Une lampe fluo-compacte contient dans le tube fluorescent des gaz rares (argon, néon) et des vapeurs de mercure.

4.1. Indiquer le nombre de protons et d’électrons constituant l’atome d’Argon de symbole Ar.

Nombre de protons = ……………….

Nombre d’électrons = ………………

4.2. Le mercure est un élément dangereux nécessitant un traitement particulier. Après usage, la lampe
       fluo-compacte doit être déposée chez un revendeur.

4.2.1. Le mercure est un produit toxique, corrosif, et dangereux pour l’environnement.

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Indiquer dans les cases ci-dessous la lettre associant le pictogramme aux dangers suivants :

Toxique :                         Corrosif :                       Dangereux pour l’environnement :

4.2.2. Le mercure est un métal dont la température de fusion est –39 °C et sa température

d’ébullition est de 356 °C. Indiquer l'état du mercure à température ambiante  de 20 °C et 
           sous pression atmosphérique normale.  ………………………………………………………

Exercice 5 (4 points)

Une lampe fluo-compacte possède les indications suivantes :

50 Hz      -      230 V   ~    -    15 W

5.1. Compléter le tableau en nommant les grandeurs physiques indiquées et en précisant leur

unité en toutes lettres.

|  | Grandeur physique | Unité |
| --- | --- | --- |
| 50 Hz |  |  |
| 230 V |  |  |
| 15 W |  |  |

| 5.2. Un oscilloscope muni d’une sonde atténuatrice, permet de visualiser la tension. On relève l'oscillogramme ci-contre. 5.2.1. Déterminer graphiquement, en volt, la tension maximale U. U = ………………………………. 5.2.2. Déterminer graphiquement, en seconde, la période T. T = ………………………………… 5.2.3. Calculer, en Hz, la fréquence f. Justifier la réponse. Arrondir la valeur au dixième. f = ………………………………… | Sensibilité horizontale : 5 ms/ division Sensibilité verticale : 100 V/ division |
| --- | --- |

5.2.4.  En comparant ce résultat avec la fréquence du secteur, indiquer si l’oscilloscope est 
                       correctement réglé. Justifier la réponse.

…………………………………………………………………………………………………………..

Donnée :  f  =

Exercice 6  (3 points)

Une lampe fluo-compacte a une masse de 100 g.

6.1. Calculer, en N, la valeur P du poids de la lampe. Justifier la réponse.

Données : P = mg  et  g = 10 N/ kg.

…………………………………………………………

6.2. On donne le tableau des caractéristiques de .

| Action | Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (en N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action de la Terre |  | G |  |  | 1 |

Représenter, sur le schéma ci-contre, le poids .

Unité graphique : 1 cm représente 0,25 N.

6.3. La lampe est en équilibre sous l’action de son poids  et de l’action exercée par le support en A sur la 
       lampe représentée par la force  .

6.3.1. Enoncer les conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux actions.

Première condition : ……………………………………………………………………………

Deuxième condition : ……………………………………………………………………………

Troisième condition : ……………………………………………………………………………

6.3.2. Représenter, sur le schéma ci-dessus  la force .

| FORMULAIRE DE MATHEMATIQUES |  |
| --- | --- |
| Puissances d'un nombre 10 0 = 1 ; 10 1 = 10 ; 10 2 = 100 ; 10 3 = 1 000 10 – 1 = 0,1 ; 10 – 2 = 0,01 ; 10 – 3 = 0,001 a2 = a  a ; a3 = a  a  a Nombres en écriture fractionnaire ca b = ca b avec b0 ca cb= a b avec b0 et c0 Proportionnalité a et b sont proportionnels à c et d (avec c0 et d0) équivaut à a c = b d équivaut à ad = bc Relations dans le triangle rectangle C A B AB2 + AC2 = BC2 sin \s\up9(0 = cos \s\up9(0 = tan \s\up9(0 = Propriété de Thalès relative au triangle Si (BB’) // (CC') A B B’ C C’ Alors : AB AC = AB' AC' = BB' CC' | Périmètre Cercle de rayon R : p = 2R Rectangle de longueur L et largeur  : b h p = 2 (L+ ) Aires Triangle : A =1 2 b ´ h h b Rectangle : A = L ´  h b b’ Parallélogramme : A = b ´ h Trapèze : A = 1 2 (b + b’) ´ h Disque de rayon R : A =  ´ R2 Volumes Cube de côté a : V = a3 h  p Pavé droit (ou parallélépipède rectangle) de dimensions  , p, h : V =  ´ p ´ h Cylindre de révolution où A est l’aire de la base et h la hauteur : V = A ´ h Statistiques Moyenne : x x = n1 x1 + n2 x2 + .... + np xp n1 + n2 + ... + np Fréquence : f f1 = n1N ; f2 = n2N ; …. ; fp = npN Effectif total : N Calculs d’intérêts simples Intérêt : I Capital : C Taux périodique : t Nombre de période : n Valeur acquise en fin de placement : A I = C ´ t ´ n A = C + I |