Session 2008

Baccalauréat professionnel

ARTISANAT ET METIERS D'ART

Option : horlogerie

Durée : 2 heures                                                               Coefficient : 2

E1- EPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Sous-épreuve B1 :

MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES

Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante.(Réf. C. n° 99-186 du 16-11-1999)

Ce sujet comprend 8 pages dont deux annexes  et un formulaire de mathématiques.

Les annexes 1 et 2 sont à remettre avec la copie.

Mathématique (12 points)

Les exercices 1 et 2 peuvent être traités de façon indépendante.

L’entreprise "Précitek" réalise des platines entrant dans la fabrication d’une pendule. Le bureau d’étude de l’entreprise évalue le coût moyen de fabrication des platines, ainsi que le respect du cahier des charges lors de la fabrication des pièces.

Exercice 1 (8 points)

Le coût moyen de fabrication Cm de n platines est donné par la formule suivante :

Cm n  0,75n–   .

1. Compléter le tableau de valeurs situé sur l'annexe 1 page 6/8. Arrondir les valeurs au dixième.

La suite de l’étude consiste à déterminer le nombre de platines à fabriquer pour obtenir un coût moyen de fabrication minimum. 
On modélise la situation à l'aide la fonction  f définie sur l’intervalle [15 ; 160] par :

f (x) = 0,75x – 72 + .

2. On désigne par  f ' la dérivée de la fonction  f . Calculer  f '(x).

3. Montrer que  f '(x) peut s'écrire sous la forme  f '(x) =  .

4. Résoudre l’équation du second degré : 0,75x2 – 3 267 = 0.

5. Déduire des questions précédentes la solution, appartenant à l’intervalle [15 ; 160], de l’équation :					f '(x) = 0

6. Compléter le tableau de variation de la fonction  f sur l’annexe 1.

7. Tracer dans le repère de l’annexe 2 page 7/8, la courbe Cf  représentative de la fonction  f sur 
       l’intervalle [15 ; 160].

8. Avec la précision permise par le graphique, déterminer l'intervalle des solutions de l'inéquation 
      f (x)40. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

9. Déterminer le nombre de platines à fabriquer pour obtenir un coût moyen de fabrication minimum. 
    Donner ce coût.

10. Déterminer, à l'aide d'un encadrement,  le nombre de platines à fabriquer pour obtenir un coût 
 moyen de fabrication strictement inférieur à 40 euros.

Exercice 2 (4 points)

Le bureau d’étude de l'entreprise "Précitek"  demande un test sur 30 platines afin de vérifier que la fabrication est conforme au cahier des charges suivant :

- au moins 95 % des pièces doivent être dans l'intervalle  [x– 2 ; x + 2

- le Coefficient d'Aptitude Machine (C.A.M.) doit être supérieur à 1,2.

Données :

C.A.M. =

Intervalle de tolérance I.T. = 0,9 mm

Ecart type  = 0,114 mm

Le tableau suivant regroupe les différentes épaisseurs relevées sur 30 platines.

| Pièce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur (mm) | 3 | 2,76 | 2,6 | 2,99 | 3 | 3,06 | 2,97 | 2,97 | 3,19 | 3 | 2,98 | 2,99 | 3,04 | 3,03 | 2,86 |
| Pièce | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Epaisseur (mm) | 3 | 3,02 | 2,96 | 2,99 | 3,04 | 3,23 | 3,02 | 3 | 2,98 | 3 | 3,23 | 3,02 | 3,02 | 2,98 | 3,01 |

1. Calculer la moyenne x de cette série statistique. La méthode est laissée au choix du candidat. 
     Arrondir la valeur à l'unité.

2. Dans cette partie, on étudie le pourcentage p de platines comprises dans l'intervalle [x– 2 ; x+ 2].

2.1. Déterminer le nombre de platines comprise dans l'intervalle [2,772 ; 3,228].

2.2. En déduire le pourcentage de platines comprises dans l'intervalle [2,772 ; 3,228].

3. Calculer le Coefficient d'Amplitude Machine (C.A.M.). Arrondir la valeur au centième.

4. Préciser si la production est conforme au cahier des charges. Justifier la réponse.

Sciences physiques (8 points)

Les exercices 3 et 4 peuvent être traités de façon indépendante.

Exercice 3 (6 points)

Formulaire

Equations du mouvement circulaire uniformément varié :

 =  t 2 + t + 0

t

 = Cte

Le moment d’inertie d’un cylindre plein et homogène par rapport à l’axe de rotation  :  J   m R

Relation fondamentale de la dynamique en rotation  : M  J

### Pour usiner une platine, on utilise un tour. Le temps mis par le tour pour parvenir à une vitesse nominale dépend de son moment d'inertie J par rapport à l’axe de rotation. Une platine en laiton est assimilable à un cylindre plein et homogène.

1. On utilise une première série de platines dont les caractéristiques sont :

- Diamètre du cylindre: D = 40 cm,

- Volume du cylindre : V = 37,97 cm3,

- Masse volumique du laiton :  = 8 g/cm3.

1.1. Calculer, en g, la masse m de la platine. Arrondir la valeur au dixième.

1.2. Le cylindre a une masse de 304 g. Calculer, en kg.m 2, le moment d'inertie J de ce cylindre 
       par rapport à l'axe de rotation.

2. On utilise une seconde série de platines de même masse que la précédente mais de rayon deux fois plus 
    grand. Compléter l'annexe 2 page 7/8 en cochant la ou les bonne(s) réponse(s).

3. Au démarrage, on suppose que le tour est animé d'un mouvement uniformément accéléré. Le moteur exerce sur le tour un couple de forces de moment M = 0,316 N.m.

En utilisant la relation fondamentale de la dynamique en rotation ; déterminer en rad/s2,  l’accélération angulaire  de la platine. On prendra J = 60,8 ´10-4 kg.m2. Arrondir la valeur à l'unité.

4. La vitesse d’usinage en régime permanent est de 1 500 tr/min.

4.1. Calculer, en rad/s, la vitesse angulaire. Arrondir la valeur à l'unité.

4.2. Calculer, en s, le temps mis par le tour pour atteindre cette vitesse sachant que l'accélération 
       angulaire est  = 52 rad/s². Arrondir la valeur à l'unité.

Exercice 4 (2 points)

Afin de protéger la platine, on décide de la recouvrir d’une fine couche d’argent. On réalise donc une électrolyse à partir d’une solution contenant des ions argent Ag+.

1. Préciser le pôle du générateur électrique qui doit être relié à la platine pour l’argentage.

2. Ecrire la demi-équation électronique correspondant à l’argentage de la platine.

3. La platine argentée, reçoit accidentellement quelques gouttes d'acide chlorhydrique contenant 
des ions H+. La platine argentée subit elle une réaction chimique ? 
Justifier la réponse en utilisant la classification électrochimique ci-dessous.

# Annexe 1 à rendre avec la copie

Exercice 1 : question 1

Coût moyen de fabrication		Cm n   0,75n –  

| Nombre de pièces n | 15 | 25 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût moyen Cm (en euro) | 157,1 | 77,4 |  | 27,4 |  |  | 28,8 |  | 68,4 |

Exercice 1 : question 6

Tableau de variation

| x | 15 | ……. | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Signe de f ’(x) | …… | …… | ……. |
| Variation de f |  |  |  |

Annexe 2 à rendre avec la copie

Exercice 1 : question 7

Exercice 3 : question 2

Si on utilise une seconde série de platine de même masse que la précédente et de rayon deux fois plus grand alors :

⁫ Le moment d'inertie J de la seconde série de platines est quatre fois plus grand que la première série.

⁫  Le moment d'inertie J de la seconde série de platines est deux fois plus grand que la première série.

⁫  Le moment d'inertie J de la seconde série de platines est identique à la première série.

⁫  Le moment d'inertie J de la seconde série de platines est deux fois plus petit que la première série.

FORMULAIRE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Horlogerie

| Fonction f f (x) ax + b u(x) + v(x) a u(x) | Dérivée f ' f '(x) a 2x – u'(x) + v'(x) a u'(x) | Statistiques Effectif total Moyenne Variance Ecart type  = Relations métriques dans le triangle rectangle sin = ; cos = ; tan = AB2 + AC2 = BC2 Résolution de triangle asin {A=bsin {B=csin {C=2R R : rayon du cercle circonscrit a2 = b2 + c2 – 2bc cos Aires dans le plan Triangle : BC sin Trapèze : (B + b)h Disque : R2 Aires et volumes dans l'espace Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume Bh Sphère de rayon R : Aire : 4R2 Volume : R3 Cône de révolution ou pyramide de base B et de hauteur h : Volume Bh Calcul vectoriel dans le plan - dans l'espace Si  et ’ : .’ =¦; ¦¦; ¦ ´¦; ¦’¦; ¦ ´ cos .’ = 0 si et seulement si ^’ |
| --- | --- | --- |
| Logarithme népérien : ln ln (ab) = ln a + ln b ln (an) = n ln a ln (ab) = ln a – ln b Equation du second degré - Si  < 0, aucune solution réelle Si   0, Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n – 1)r Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = k(u1+uk)2 Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1 qn–1 Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = Trigonométrie sin (a + b) = sina cosb + sinb cosa cos (a + b) = cosa cosb – sina sinb cos 2a = 2 cos2a – 1 = 1 – 2 sin2a sin 2a = 2 sina cosa |  |  |