BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS

- Session 2008 -

* * *

Epreuve E 1

Scientifique et Technique

Sous- Epreuve E12 – unité U 12 –

Mathématiques et sciences physiques

Cœfficient : 3

Durée : 2 heures

Remarque :

- La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront pris en compte à la correction.

- L’usage des calculatrices électroniques est autorisé.

- L’usage du formulaire officiel de mathématiques est autorisé.

Une société commercialise une centrale hydraulique portative qui permet de produire de l’énergie hydraulique à partir d’électricité ou d’un combustible.

Le service de maintenance de cette entreprise est intervenu, à de nombreuses reprises, pour des fuites d’huile au niveau du flexible qui relie la motopompe au réservoir d’huile (voir photo ci-dessous).

L’étude porte sur le flexible à changer.

SCIENCES-PHYSIQUES : (5 points)

Pour éviter les phénomènes de vibration et d’usure prématurée, il est nécessaire que l’écoulement de l’huile entre la motopompe et le réservoir soit laminaire.

- Etude de l’écoulement de l’huile dans le flexible.

L’huile circule à une vitesse V de 5m/s dans le flexible de diamètre D égal à 15mm.

  - Calculer, en m3/S, le débit volumique de l’huile. Arrondir le résultat à 10-5 .

  - Sachant que la viscosité cinématique de l’huile est de 3.10-5m2/s,

  - déterminer le nombre de Reynolds ;

  - en déduire le type d’écoulement de l’huile dans le flexible ;

  - dans ce cas, les phénomènes de vibration et d’usure prématurée existent-ils au niveau du flexible ?

- Suggestion d’intervention.

  - Indiquer, à l’aide du formulaire, la valeur maximale du nombre de Reynolds pour que l’écoulement de l’huile soit laminaire.

  - Un technicien propose d’augmenter le diamètre du flexible. En utilisant le formulaire, indiquer deux grandeurs dont la valeur serait alors modifiée.

Formulaire :

qv  SV

Re = =

Types d’écoulement de l’huile :	régime laminaire si Re<1600

régime transitoire si 1600<Re<2300

régime turbulent si Re>2300

MATHEMATIQUES : (15points)

Un bureau d’étude s’est vu confier la conception d’un tuyau rigide en remplacement du flexible défectueux. Le profil du tuyau est schématisé ci-dessous.

Le cahier des charges transmis au bureau d’étude fait apparaître trois contraintes :

La mesure de l’angle formé par le tuyau avec le réservoir d’huile doit être égale à 45°.

Voir schéma

- L’entrée de la motopompe se situe à une distance d = 50cm de la sortie du réservoir et à une hauteur h = 20cm.

- La mesure de l’angle formé par les 2 partie linéaire (AO) et (BC) doit être supérieure à 100°.

L’étude va nous permettre de tracer dans l’annexe 2, à rendre avec la copie, le profil du tuyau à l’échelle .

Soit la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 50] par fx  ,x ,x,.

PARTIE 1 : TRACE D’UNE COURBE

L’arc  est une partie de la courbe représentative de la fonction f.

- Soit f ’ la fonction dérivée de la fonction f. Calculer f ’x.

- Résoudre f ’x  .

- Sur l’annexe 1, à rendre avec la copie, compléter le tableau de variation de la fonction f.

4.1- Sur l’annexe 1, à rendre avec la copie, compléter le tableau de valeurs de la fonction f.

4.2- Dans le plan rapporté au repère de l’annexe 2, à rendre avec la copie, tracer la courbe Cf représentative de la fonction f.

PARTIE 2 : TRACE DE LA DROITE (OA)

Le point O, origine du repère dans l’annexe 2, représente la sortie du réservoir.

- Dans le plan rapporté au repère de l’annexe 2, à rendre avec la copie, tracer la droite D1 d’équation yx.

- A l’aide de ce tracé, indiquer si la première contrainte du cahier des charges est respectée.

- Afin de vérifier que la droite D1 est tangente à la courbe Cf, on se propose de résoudre l’équation fxx

3.1- Montrer que l’équation fxx peut s’écrire ,x ,x,

3.2- Montrer que cette équation admet une unique solution.

3.3- Le résultat précédent permet d’affirmer que la droite D1 est tangent à la courbe Cf au point A.

Calculer l’abscisse du point A, solution de l’équation ,x ,x,

PARTIE 3 : TRACE DE LA DROITE (BC)

Le point C représente l’entrée de la pompe.

- Placer, dans le plan rapporté au repère de l’annexe 2, à rendre avec la copie, les points B(42 ; 24) et C(50 ; 20). Tracer la droite (BC).

- Déterminer le coefficient directeur de la droite (BC).

- Calculer f ’x pour x  .

- Justifier que la droite (BC) est tangente à la courbe Cf au point B.

PARTIE 4 : CALCUL DE L’ANGLE 

L’objectif de cette partie est de déterminer l’angle.

On rappelle : A(18 ; 18), B(42 ; 24) et C(50 ; 20).

On donne

- Calculer les coordonnées du vecteur.

- En déduire la valeur du produit scalaire. en détaillant les calculs.

- Calculer les normes ║║et ║║des vecteurs et. Arrondir les résultats au centième.

- Pour la suite du problème, on prendra : . = -72, ║║ = 25,5 et ║ ║ = 8,9.

4.1- Déterminer la valeur de cos. Arrondir le résultat au millième.

4.2- En déduire une valeur de  en degré, arrondie au dixième.

- La troisième contrainte est-elle vérifiée ?

ANNEXE 1 (À rendre avec la copie)

MATHEMATIQUES

Tableau de variation de la fonction f :

| x | 0 ……. 50 |
| --- | --- |
| Signe de f’(x) |  |
| Variation de f |  |

Tableau de valeurs de f :

| x | 0 | 8 | 20 | 30 | 34 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de f(x) |  | 4,875 | 19,875 |  | 26 | 24,875 |  |

ANNEXE 2 (À rendre avec la copie)

Réservoir

motopompe

FORMULAIRE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

Artisanat, Bâtiment, Maintenance - Productique

| # Fonction f |  | # Dérivée f ' |  |
| --- | --- | --- | --- |
| f (x) |  | f '(x) |  |
| ax + b x2 x3 1x |  | a 2x 3x2 -1x2 |  |
| u(x) + v(x) |  | u'(x) + v'(x) |  |
| a u(x) |  | a u'(x) |  |
| # Logarithme népérien : ln ln (ab) = ln a + ln b ln (ab) = ln a - ln b |  |  | ln (an) = n ln a |
| # Equation du second degré ax2+bx+c=0 |  |  |  |
| Δ=b2−4ac - SiΔ>0, deux solutions réelles :x1=−b+Δ2aetx2=−b−Δ2a |  |  |  |
| - SiΔ=0, une solution réelle double :x1=x2=−b2a |  |  |  |
| - Si  < 0, aucune solution réelle - Si   0, ax2+bx+c=a(x−x1)(x−x2) |  |  |  |
| # Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n – 1)r Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = k(u1+uk)2 # Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1 qn-1 |  |  |  |
| Somme des k premiers termes : u1 + u2 + ... + uk = u11−qk1−q |  |  |  |
| # Trigonométrie |  |  |  |
| sin (a + b ) = sina cosb + sinb cosa cos (a + b ) = cosa cosb - sina sinb cos 2a = 2 cos2a - 1 = 1 - 2 sin2a sin 2a = 2 sina cosa |  |  |  |
| # Statistiques Effectif total N = i = 1pni Moyenne x=i=1pnixiN Variance V =i=1pni(xi−x)2N=i=1pnixi2N−x2 Ecart type  = V |  |  |  |
| # Relations métriques dans le triangle rectangle |  |  |  |
| AB2 + AC2 = BC2 sin = ACBC cos = ABBC tan = ACAB |  |  |  |
| # Résolution de triangle |  |  |  |
| R : rayon du cercle circonscrit |  |  |  |
| a2 = b2 + c2 - 2bc cos |  |  |  |
| # Aires dans le plan |  |  |  |
| Triangle : 12bcsin |  |  |  |
| Trapèze : 12(B+b)h Disque : R2 |  |  |  |
| # Aires et volumes dans l'espace |  |  |  |
| Cylindre de révolution ou prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume Bh |  |  |  |
| Sphère de rayon R : |  |  |  |
| Aire : 4R2 |  | Volume : 43R3 |  |
| Cône de révolution ou pyramide de base B et de hauteur h : Volume 13B h |  |  |  |
| # Calcul vectoriel dans le plan - dans l'espace |  |  |  |
| v.v '=xx '+yy ' v=x2+y2 |  | v.v '=xx '+yy '+zz ' v=x2+y2+z2 |  |
| Siv≠0etv '≠0 :v.v '=v×v ' cos (v,v ')v.v '=0si et seulement siv⊥v ' |  |  |  |