BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN DU BÂTIMENT : ETUDES ET ECONOMIE (TBEE)

SESSION JUIN 2009

Ce sujet comporte 5 pages.

Les pages 4/5 et 5/5 sont  à rendre avec la copie.

Durée : 2 heures									Coefficient : 2

Afin d'alimenter une petite habitation de montagne qui ne peut pas être reliée au réseau E.D.F., on installe une éolienne. On opte pour une éolienne de 2 kW dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Puissance maximale 3 kW

Tension de sortie (après redresseur) :

240 V DC ou 120 V DC

Vitesse de démarrage 3 m/s

Vitesse nominale de la génératrice 11 m/s

Vitesse maximale (avant mise en protection) 24 m/s

Vitesse optimale du rotor 400 tours/min

Diamètre du rotor 3,74 m

Poids de la nacelle avec les pales 60 kg

Taille du mât 11 m

Production annuelle moyenne* 4 000 kWh

*Donnée indicative simulée d'après courbe constructeur avec

un vent moyen de 6 m/s mesuré à 10 m de haut

SCIENCES PHYSIQUES (5 pts)

PARTIE I : Rendement de l'éolienne

I.1   Dans les conditions nominales de fonctionnement, une masse d'air d'environ 9 000 kg

traverse l'éolienne chaque minute. Calculer l'énergie cinétique de cette masse d'air

circulant à la vitesse de 11 m/s.

I.2   Calculer la puissance mécanique Pa reçue par l'éolienne.

I.3   La puissance électrique nominale Pu fournie par l'éolienne est de 2000 W. En déduire le

rendement de celle-ci.

PARTIE II : Etude acoustique

II.1   Au niveau du rotor, le niveau sonore de l'éolienne est : L0 = 80 dB;

Calculer le niveau sonore L, près d'une maison se trouvant à 100 mètres de l'éolienne.

II.2   Le niveau sonore ambiant dû à un vent de 5 m/s autour de la maison est d'environ 30

dB. Normalement, le niveau sonore de l'éolienne ne doit pas dépasser le niveau sonore

ambiant de plus de 3 dB. L'installation de l'éolienne à 100 m de la maison respecte-t-elle la norme ? Justifier votre réponse.

FORMULAIRE DE SCIENCES PHYSIQUES :

Niveau sonore : L = L0 – 10 log (4πd²)     ou d est la distance jusqu'à la source

Energie cinétique : E = 12 m v²        Energie : E = P t         Rendement : η = PuPa

MATHEMATIQUES (15 pts)

PARTIE I

On s'intéresse dans cette partie à la puissance P développée par l'éolienne en fonction de la vitesse v du vent.

On admet que P est définie sur l'intervalle [3;24] par :

P(v) = - 2 v3 + 55 v² - 210 v + 186

où v est exprimée en m/s et P(v) en watts.

I.1   Calculer en watt, la puissance P(v) développée par l'éolienne pour un vent de 5 m/s.

I.2   Etude de fonction

Afin de visualiser la puissance que cette éolienne est capable de fournir en fonction du vent on étudie la fonction f définie sur l'intervalle [4;23] par :

f(x) = - 2 x3 + 55 x² - 210 x + 186

a) On appelle f ' la fonction dérivée de f. Montrer que :

f '(x) = - 6 x² + 110x – 210

b) Résoudre l'équation f '(x) = 0 dans l'intervalle [4;23]. Vérifier que 16,17 est une valeur

approchée de la solution.

c) Compléter le tableau de variation de la fonction f sur l'annexe 1 à rendre avec la

copie.

d) Donner une valeur approchée du maximum de la fonction à 10-2.

e) Compléter le tableau de valeurs de l'annexe 1 à rendre avec la copie, (les résultats

seront arrondis à l'unité).

f) Tracer la représentation graphique de la fonction f en utilisant le repère de l'annexe 1 à rendre avec la copie.

I.3   Exploitation

- déterminer la vitesse de vent permettant d'obtenir la puissance maximale de l'éolienne.

- Une puissance nominale de 2000 W permet un fonctionnement idéal pour le vieillissement du matériel et le rendement de cette éolienne.

Déterminer graphiquement, la (ou les) vitesse(s) du vent correspondantes(s) (laisser apparents les traits utiles à la lecture).

PARTIE II

L'implantation de l'éolienne se fait en fonction des vents dominants de la région dont la distribution est la suivante :

- Vent d'orientation Nord représenté par le vecteur OA

- Vent d'orientation Nord Nord-Est représenté par le vecteur OB

- Vent d'orientation Nord-Est représenté par le vecteur OC

La norme de chacun des vecteurs donne l'intensité des vents du secteur.

On donne OA(0 ; 0,2) ; OB(0,25 ; 0,6) et OC(0,1 ; 0,1) dans la base orthonormée (O, OE,ON)

II.1   Calculer les coordonnées du vecteur OM = OA + OB + OC.

II.2   Le vecteur OM(0,35 ; 0,9) donne la direction moyenne des vents. Placer le point M sur

le repère de l'annexe 2 à rendre avec la copie et représenter le vecteur OM.

II.3   Calculer la norme du vecteur. Le résultat sera arrondi à 10-2.

II.4   Calculer le produit scalaireOM. ON. (rappel ON(0 ; 1) et ON)

II.5   L'angle α entre les vecteurs OMet ONest l'azimut du point M. Calculer la mesure de

l'angle MON en degré (le résultat sera arrondi à l'unité).

II.6   En observant le plan de l'annexe 2 à rendre avec la copie, déterminer les zones

d'implantation possible de l'éolienne. Justifier en faisant une phrase.

ANNEXE 1 - A rendre avec la copie

| x | 4 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  | 1 869 |  |  | 2 333 |  | 117 |

| x | x0 |
| --- | --- |
| Signe de f '(x) |  |
| Variation de f |  |

ANNEXE 2 - A rendre avec la copie

N