BACCALAUREAT PROFESSIONNEL session 2009

Micro-informatique et Réseaux :

Installation et Maintenance (MRIM)

Systèmes Electriques Numériques (SEN)

Un circuit électrique est alimenté par une tension d’entrée u variant en fonction du temps t.

Exercice 1 : (5 points)

La fonction de transfert en régime sinusoïdal du circuit, constitué par une résistance de valeur R = 1000 Ω et par un condensateur de capacité C = 10-7 F ,a pour expression :

T = jRCω1+jRCω

avec R en Ω , C en F et  en rad/s.

j désigne le nombre complexe de module 1 et d’argument π2.

1. Montrer que, pour  = 2´104 rad/s, l’expression de T peut s’écrire :

T =

2. Calculer ( 1 + 2j )(1 - 2j)

3. En utilisant le résultat précèdent, montrer que T = 0,8 + 0,4j.

4. Calculer le module du nombre complexe T. Le résultat sera arrondi au millième.

5. Calculer un argument du nombre complexe T. Le résultat sera arrondi au centième de radian.

Exercice 2 : (7 points)

La tension u d’entrée du circuit précèdent est représentée par le signal s, de période T =  ´ 10-4 s

défini sur une période par :

1 Calculer la pulsation  de cette tension (on rappelle que  =  )

2. On rappelle que la forme générale du polynôme de Fourier d’ordre n d’un signal périodique

s’écrit :

Pn(t) = a0 + a1 cos(t) + b1 sin(t) + …..+ an cos(nt) + bn sin(nt)

Le polynôme de Fourier associé au signal s est le suivant:

P(t) = 5 + 6 sin(2´ 104 t) + 2 sin(6´ 104 t)

a) Par identification, compléter le tableau situé en annexe , regroupant les valeurs ak et bk

pour 0  k  3.

b) En utilisant la formule de Parseval :

E = a0²+ (a1² + b1² + ….. +an² + bn² )

calculer, en joule,l’énergie E transportée par le signal.

3. La valeur exacte de l’énergie Es, transportée par ce signal est donnée par l’intégrale :

Es =      (Es est exprimée en joule).

a)  En appliquant la relation de Chasles donnée dans le formulaire, justifier que :

Es =

b)  Montrer que Es = 50 J.

4. Calculer le rapport  et exprimer ce résultat par un pourcentage.

Exercice 3 : (8 points)

A partir de l’instant t = 0 où la tension d’entrée du circuit passe à 10 V, le condensateur se charge.

La tension Uc aux bornes du condensateur est exprimée en volt ; elle est donnée, en fonction de

temps t, exprimé en seconde, par la relation :

On considère la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 3 ´ 10-4 ] par :

f (x) = 10(1– e–10 4x )

Avec les notations précédentes on a Uc = f (t).

1. La dérivée de la fonction f est f ’. Montrer que f ‘(x) = 105 ´ e–10 4x .

2. En déduire, en justifiant, le sens de variation de la fonction f.

3. Compléter le tableau de valeurs situé en annexe. Les résultats seront arrondis au dixième.

4. Tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère de l’annexe.

5. a) Résoudre graphiquement l’équation f (x) = 5. Laisser les traits de construction apparents

sur le repère.

b) Résoudre par la calcul f (x) = 5. La solution sera arrondi à 10-5.

c) En déduire la durée nécessaire, exprimée en milliseconde, pour que la tension aux bornes

du condensateur atteigne 50 % de la valeur de la tension d’entrée.

ANNEXE

( A remettre avec la copie)

Exercice 2 : question 2.a) Tableau de valeurs

| a0 | a1 | b1 | a2 | b2 | a3 | b3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Exercice 3 : question 3. Tableau de valeurs

| x | 0 | 0,5 ´ 10-4 | 10-4 | 1,5 ´ 10-4 | 2 ´ 10-4 | 3 ´ 10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 0 |  | 6,3 |  |  |  |

Exercice 3 : question 4. Courbe représentative.