Examen : BEP					Session 2009

### Épreuve : Mathématiques-Sciences Physiques			          	 Durée : 2 heures

Secteur 3 : Métiers de l'Électricité - Électronique - Audiovisuel - Industries graphiques

Sont concernées les spécialités suivantes :

- Installateur conseil en équipement électroménager

- Maintenance des équipements de commande des systèmes industriels

- Systèmes électroniques industriels et domestiques

- Métiers de l’électrotechnique

- Métiers de la communication et des industries graphiques

- Optique lunetterie

Ce document comporte 11 pages numérotées de 1/11 à 11/11. Le formulaire est en dernière page.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

Les candidats répondent sur une copie à part et joignent les annexes.

L’usage de la calculatrice est autorisé.

Mathématiques (10 points)

Les exercices sont indépendants

| Le pelamis est un appareil de production d’électricité qui transforme l’énergie des vagues de la mer. Exercice 1 (3 points) |  |
| --- | --- |

Chaque pelamis a une puissance de 750 kW.

1.1. Au large du Portugal, une centrale de pelamis a été installée. Elle est dotée de 3 pelamis. 
       Calculer, en kW, la puissance totale P de cette centrale de pelamis.

1.2. Un pelamis est capable d’alimenter en électricité 500 foyers. Calculer le nombre de pelamis 
       qu’il faudra installer pour alimenter 15 000 foyers.

1.3. Dans le futur, ce type d’énergie électrique devrait alimenter 20 % des 3 millions de foyers portugais. 
       Calculer le nombre de foyers concernés.

Exercice 2 (3 points)

Un pelamis est constitué de 4 "cylindres" flottants ayant chacun la taille d’un wagon de chemin de fer. 
On veut représenter la forme du premier "cylindre" qui fait face aux vagues, sur l’annexe 1 page 8/11.

A l’aide d’une équerre, d’un compas, et d’un crayon :

2.1. Construire la droite d passant par le point C, perpendiculaire à l’axe xx’.

2.2. Tracer le cercle de centre O passant par C et D. Ce cercle coupe la droite d en C et en  C’. 
       Placer le point C’.

2.3. Repasser en couleur l'arc de cercle  passant par le point D.

2.4. Construire le segment [A’B’], symétrique du segment [AB] par rapport à l’axe xx’.

2.5. Tracer le segment de droite [B’C’].

2.6. Mesurer, en cm, la longueur BB'.

2.7. La mesure réelle BB' est 4 mètres. Parmi les propositions ci-dessous, écrire sur la copie l'échelle 
       correspondant au schéma.

Exercice 3 (4 points)

On étudie sur une période de dix ans la rentabilité financière d’un pelamis. Un pelamis produit en 
moyenne une quantité d’énergie électrique de 2 700 MWh (Mégawattheure) par an. 
Cette énergie est achetée par l'état portugais au prix de 240 € le MWh.

3.1. Calculer, en euro, le prix payé par l'état portugais en une année, pour un pelamis.

3.2. À l’aide des propositions ci-dessous et de la représentation graphique de l’annexe 2 page 9/11, 
       écrire sur la copie l’équation de la droite qui correspond au prix  y1, en milliers d’euros payé par l'état 
       portugais, en fonction de la durée x en années.

3.3. Le coût d’installation du pelamis est de 2 900 milliers d’euros, et les frais de maintenance sont de 
270 milliers d’euros par an.

Le coût total CT, en milliers d’euros, du pelamis en fonction de la durée t, en année, se calcule à l'aide de la relation : CT = 270t + 2 900. 
Calculer CT pour t = 10 ans.

3.4. On modélise la situation précédente à l'aide de la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 10] par : f(x)=270x+2 900.

3.4.1. Compléter le tableau de valeurs de la fonction  f sur l’annexe 2.

3.4.2. En  annexe 2, tracer la représentation graphique de la fonction  f.

3.5. On souhaite déterminer la durée nécessaire pour amortir le coût  total d’un pelamis.

3.5.1. A l'aide du graphique, déterminer les coordonnées du point A, intersection des 
                      deux représentations graphiques. Laisser apparents les traits utiles à la lecture. 
                      Recopier ces coordonnées sur la copie.

3.5.2. En déduire, en année, la durée d’amortissement de l’installation. 
                      Arrondir le résultat à l’unité.

3.5.3. Vérifier ce résultat par le calcul en résolvant l’inéquation suivante : 648x  270x + 2 900.

Sciences Physiques (10 points)

ATTENTION!

Les candidats traiteront obligatoirement les exercices 4 et 5, et choisiront un seul exercice supplémentaire parmi les exercices 6,7 et 8.

Les exercices sont indépendants

Exercice 4, obligatoire (3,5 points)

La structure du pelamis est en acier. Celle-ci est en partie immergée dans la mer. L’eau de l’océan 
Atlantique contient environ 34 kg de sel par mètre cube d’eau.

4.1. La formule chimique du sel de mer est NaC. Choisir parmi les propositions ci-dessous le nom 
       de ce composé, et le recopier sur la copie.

4.2. Calculer, en g/mol, la masse molaire du sel de mer.

4.3. Calculer, en mol, la quantité de matière de sel contenu dans un mètre cube d’eau de mer. 
        Arrondir le résultat à l’unité.

4.4. En déduire, en mol/L, la concentration molaire en NaC de l’eau de mer. Arrondir le résultat au 
       centième.

4.5. Au laboratoire, on a réalisé les expériences suivantes :         Dans les expériences 1 et 2 schématisées ci-dessus, le fer contenu dans le clou subit une oxydation : 
chaque atome de fer Fe s'oxyde en ion fer II Fe2+.

4.5.1. Préciser si un atome de fer a perdu ou gagné des électrons au cours de cette oxydation. 
                      Justifier la réponse.

4.5.2. Ecrire la réaction d'oxydation du fer pour l'expérience 1.

Données : M(Na) = 23 g/mol ; M(C) = 35,5 g/mol

Exercice 5, obligatoire (3,5 points)

| Le pelamis convertit le mouvement des vagues en électricité. L’ondulation des cylindres flottants actionne des vérins qui mettent de l’huile sous pression. Cette huile fait tourner un moteur hydraulique qui entraîne un alternateur produisant du courant électrique. |  |
| --- | --- |

5.1. A l'aide la chaîne énergétique de l’annexe 3 page 10/11, compléter les points  à , en s’aidant 
       des mots proposés.

5.2. Le rendement du pelamis est de 75 %. En une journée, le pelamis a reçu des vagues une 
       énergie Ea de 12 000 kWh.  
       Calculer, en kWh, la quantité d’énergie électrique fournie Eu par le pelamis.

5.3. Dans la chaîne énergétique du pelamis, les pertes d'énergie sont de 25 %. Sous quelle forme 
       d’énergie interviennent-elles ? Ecrire sur la copie la bonne réponse.

Donnée :  =

| Exercice 6, au choix (3 points) L’électricité est produite par un alternateur triphasé. Pour mettre en évidence le principe de fonctionnement de l’alternateur, on réalise au laboratoire l’expérience ci-contre. 6.1. Que peut-on constater ? |  |
| --- | --- |

6.2. L’oscillogramme suivant représente la tension sinusoïdale mesurée aux bornes de l’alternateur 
       à l’aide d’une sonde atténuatrice.

|  | Calibre horizontal : 5 ms/div Calibre vertical : 200 V/div (avec la sonde atténuatrice) |
| --- | --- |

6.2.1. A l’aide de l’oscillogramme, calculer, en volt, la valeur maximale de la tension.

6.2.2. A l’aide de l’oscillogramme, calculer, en seconde, la période T de la tension.

6.2.3. En déduire la valeur, en hertz, de la fréquence f de la tension.

6.3. Préciser le type de tension mesurée par un voltmètre branché aux bornes de l’alternateur.

6.4. Calculer, en volt, cette tension. Arrondir le résultat à l’unité.

Donnée :  U =

Exercice 7, au choix (3 points)

Les fibres optiques sont installées pour transférer des signaux de commande entre le pelamis et la terre.

Une de ces fibres est représentée ci-dessous.

7.1. À l’aide des indices de réfraction donnés sur le schéma, indiquer quel est  le milieu le plus réfringent  
       parmi les propositions ci-dessous. Justifier la réponse.

7.2. Parmi les 2 rayons réfractés tracés 1 et 2, choisir celui qui est exact. Justifier la réponse.

7.3. Quand le rayon lumineux arrive à la limite de séparation cœur/gaine, celui-ci subit une réflexion 
        totale. Parmi les trois propositions suivantes, écrire sur la copie la ou les propositions correctes.

Proposition 1 : l’angle d’incidence est supérieur à l’angle de réfraction limite.

Proposition 2 : la gaine est moins réfringente que le cœur, il ne peut pas y avoir de rayon 
                          réfracté.

Proposition 3 : cette séparation se comporte comme un miroir.

7.4. Tracer, sur l’annexe 3 page 10/11, le trajet du rayon lumineux qui se réfléchit en E.

Exercice 8, au choix (3 points)

La turbine du moteur hydraulique, fonctionne grâce à l’huile mise sous pression par un vérin hydraulique.

8.1. L'action exercée sur la tige du vérin est représentée par la force , schématisée ci-dessus. 
       A l'aide de l’unité graphique, calculer, en newton, la valeur  F de cette force.

8.2.  Calculer, en pascal, la pression p exercée par le vérin sur l'huile. 
        Convertir cette pression en bar.

8.3. Parmi les deux grandeurs suivantes : force ou pression, indiquer celle qui est transmise intégralement 
       par l'huile dans le vérin. Répondre en faisant une phrase.

Données : Section du piston : S = 0,015 m2   ; 1 bar = 100 000 Pa

Annexe 1 à rendre avec la copie

Exercice 2 : tracés géométriques

Annexe 2 à rendre avec la copie

Exercice 3 : représentations graphiques

Exercice 3 : tableau de valeurs de f(x) = 270 x + 2 900

| x | 0 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  | 4 250 |  |

Annexe 3 à rendre avec la copie

Exercice 5 : chaîne énergétique

Exercice 7 : trajet du rayon lumineux

| FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES- BEP DES SECTEURS INDUSTRIELS |  |
| --- | --- |
| B B’ C’ C A A B H C Identités remarquables (a + b)² = a² + 2ab + b²; (a  b)² = a²  2ab + b²; (a + b)(a  b) = a²  b². Puissances d'un nombre (ab)m = ambm ; am+n = am  an ; (am)n = amn Racines carrées = ; = Suites arithmétiques Terme de rang 1 : u1 et raison r Terme de rang n : un = u1 + (n–1) r Suites géométriques Terme de rang 1 : u1 et raison q Terme de rang n : un = u1.qn 1 Statistiques Effectif total N = n1 + n2 + … + np Moyenne \s\up6(( = Écart type    \s\up6(( 2 Relations métriques dans le triangle rectangle AB 2 + AC 2 = BC 2 AH . BC = AB . AC sin = ; cos = ; tan = Énoncé de Thalès (relatif au triangle) Si (BC) // (B'C') alors = | Aires dans le plan Triangle : B h. Parallélogramme : B h. Trapèze : (B + b) h. Disque :  R 2. Secteur circulaire angle  en degré :  R 2 Aires et volumes dans l'espace Cylindre de révolution ou Prisme droit d'aire de base B et de hauteur h : Volume : B h. Sphère de rayon R : Aire : 4  R 2 Volume :  R 3. Cône de révolution ou Pyramide d'aire de base B et de hauteur h Volume : B h. Position relative de deux droites Les droites d’équations y = a x + b et y = a’x + b’ sont : - parallèles si et seulement si a = a’ - orthogonales si et seulement si a a’ = 1 Calcul vectoriel dans le plan ; ;+ ;   = Trigonométrie cos 2 x + sin 2 x = 1 tan x = Résolution de triangle quelconque = = = 2R R : rayon du cercle circonscrit a 2 = b 2 + c 2  2bc cos |