Exercices: Le son

Exercice 1: Un son est émis avec une puissance de 10 W. Calculer son intensité sonore:

1/ à 10 m de la source.

2/ à 100 m de la source.

Exercice 2:

Quel est le niveau sonore d'une conversation dont l'intensité est 104 I0?

Un concert de rock atteint un niveau sonore de 120 dB. Déterminer II0.

Exercice 3: Une source sonore émet, dans l'air, un signal très bref avec une puissance de 15 W.

1/ Calculer l'intensité sonore à 20 m de la source.

2/ Déterminer le niveau sonore à la même distance.

3/ Calculer la distance pour laquelle le niveau n'est plus que de 50 dB.

Exercice 4: La figure ci-contre représente l'oscillogramme d'une

onde sonore émise par un diapason en vibration dans l'air.

1/ Déterminer la période et la fréquence du son émis.

2/ Déterminer la longueur d'onde du son émis sachant que la

célérité du son est c = 340 m/s.

3/ Un second diapason émet un son de même intensité mais de

fréquence deux fois plus grande.

a/ Le son obtenu est-il plus haut que le premier?

b/ Le son obtenu est-il plus grave ou plus aigu que le

premier?

c/ Représenter sur la figure l'oscillogramme de l'onde sonore émise par le second diapason.

Exercice 4: Les normes de protection contre le bruit admettent une

exposition maximale de 40 heures à un bruit de niveau acoustique

L1 = 85 dB.

Si ce niveau augmente, il faut réduire la durée maximale d'exposition

au bruit en fonction du niveau.

# La courbe ci-contre donne la durée maximale d'exposition t en

# fonction du niveau L1.

1/ Un groupe de rock diffuse un concert dont le niveau d'intensité

acoustique est 110 dB, dans la zone réservée au publique.

Déterminer la durée maximale d'écoute de manière à respecter les

normes de protection.

2/ Au poste de travail d'une unité de production, un opérateur est soumis à un niveau d'intensité acoustique L1 pendant une durée t.

Dans les deux cas suivants les nomes sont-elles respectées?

a/ L1 = 90 dB pendant 10 h.

b/ L1 = 105 dB pendant 1 h.

Justifier vos réponses.

3/ On se propose de calculer l'énergie W reçue par l'oreille lorsque celles-ci est soumise à un bruit de niveau d'intensité acoustique L1 = 85 dB pendant 40 h.

Calculer:

a/ L'intensité acoustique I correspondante.

b/ La puissance acoustique P reçue par l'oreille, équivalent à une surface S = 810-5 m2.

c/ L'énergie W reçue par le récepteur pendant cette durée.

Extrait de Bac Pro

### L’acoustique

Exercice :

Le temps de réverbération T (en seconde ) est le temps que met un son à s’atténuer de 60 dB (décibel ) dans un local fermé ; pour une bonne intelligibilité des paroles, ce temps doit être de 0,5 à 0,7 s suivant la surface du local ; si T est trop petit, le local devient « sec » ou « lourd » ; si T est trop grand, le local devient réverbérant : c’est l’effet « cathédrale » . L’absorption acoustique ou phonique réduit ce temps de réverbération ; il est fonction des matériaux utilisés pour les parois, de l’état de surface de ces parois et du volume du local. Le pouvoir absorbant est défini par le coefficient a par m2 de surface.

On calcule ce temps T par la formule de Sabine :

##### T=

V est le volume du local en m3

aS est le pouvoir absorbant des surfaces ; aS =aS , aS est en m2

an est le pouvoir absorbant des éléments n contenus dans cette salle

an = an

 signifie « somme »

Application :

Déterminer le temps de réverbération d’une salle de cours

Données :

Dimensions de la salle en mètres: 973

# Revêtements :	- plafond :plâtre +peinture lisse

- murs : plâtre + peinture floquée

- vitrage :  15 m2

- sol : dalles plastiques

On négligera la présence d’une porte.

Mobilier :      - 16 tables d’écoliers + 32 chaises

- 1 bureau de professeur + une chaise

Temps de réverbération  dans le médium :

- avant correction acoustique :

- salle non occupée

- salle occupée par 28 élèves et un professeur

- après correction acoustique portant sur un mur en long qui a été recouvert de moquette murale et le plafond qui a été garni de panneaux absorbants de coefficient a = 0,6 dans le médium, déterminer le temps de réverbération :

- salle non occupée

- salle occupée comme ci dessous.

| ###### Désignation des surfaces |  | Absorption a/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | graves | médium | aiguës |
| # Ouverture vers l’extérieur | 1 | 1 | 1 |
| Brique pleine | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| # Crépi sur mur | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| Plâtre sur mur avec ou sans peinture lisse | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Plâtre sur mur + peinture floquée | 0,02 | 0,035 | 0,06 |
| Plâtre sur mur + peinture murale | 0,05 | 0,15 | 0,30 |
| Vitres | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Rideaux coton ou velours léger | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| Béton lisse | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Carrelage - marbre | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Sol plastique | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Plancher bois non vitrifié | 0,04 | 0,08 | 0,1 |
| Plancher bois vitrifié | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Moquette sur béton | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Moquette sur béton + thibaude | 0,15 | 0,4 | 0,35 |
| Tôle perforée + 30mm de laine de roche | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Panneaux en fibre de roche spéciaux pour insonorisation | 0,4 à 0,8 | 0,5 à 1 | 0,7 à 1,2 |

| Désignation des éléments | Absorption a/unité |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Auditoire assis adulte | 0,3 | 0 ,45 | 0,5 |
| Auditoire assis enfant | 0,2 | 0,35 | 0,4 |
| Fauteuil en tissus | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| Chaise en bois | 0,015 | 0,02 | 0,025 |
| Table d’écolier | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| Table de bureau professeur | 0,035 | 0,05 | 0,06 |

Acoustique correction

Avant correction acoustique, salle non occupée :

Valeur des aS

Plafond : S = 97 = 63 m2                          0,0363 = 1,89

Murs :  S = 293 + 273 – 15                0,03581 = 2,835

Vitrage : S = 15 m2                                     0,0315 = 0,45

Sol : S = 97 = 63 m2                                                    0,02 63 = 1,26

Total des aS = 6,435

Valeur des an

Tables : 0,025 16 = 0,4

Chaises : 0,02  33 = 0,66

Bureau professeur : 0,05

Total des an = 1,11

Volume de la salle :V = 189 m3

Salle occupée :

Valeur des an

Elèves : 0,3528 = 9,8

Professeur : = 0,45

Mobilier : = 1,11

Total des an = 11,36

Temps de réverbération :

0,16189

Salle non occupée : T =                       = 4s

6,435+1,11

Salle occupée : T = 1,7 s

On constate que la correction acoustique est nécessaire