COMMENT PASSER D'UNE SINUSOÏDE A SON EXPRESSION MATHEMATIQUE

L'expression mathématiques de cette tension alternative sinusoïdale est donc,

u = 7 sin(100t - )

COMMENT PASSER D'UNE EXPRESSION MATHEMATIQUE A LA SINUSOÏDE

On souhaite représenter sur un oscillogramme la sinusoïde d'expression mathématiques 		u = 6 sin(100t + )

La pulsation  est de 100rad/s. On en déduit la période T =  =  =  = 0,02s = 20 ms.	On pourra prendre pour échelle un carreau représentant 5ms. La sinusoïde s'étendra donc sur 4 carreaux.

Le déphasage est de  = +. La sinusoïde aura donc la valeur maximale à t=0, et commencera en position "descendante".

u = 6 sin(100t + )

La valeur maximale est donc de Umax = 6V. Cela doit nous permettre de choisir l'échelle. Ici, un carreau représentera 2V.

On a donc 3 carreaux pour Umax.