RECEPTEURS ELEMENTAIRES

SOUS TENSION ALTERNATIVE SINUSOIDALE

1-	Introduction

Lorsque l’on applique une d.d.p. alternative sinusoïdale  aux bornes d’un récepteur, le circuit est parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. Les 3 récepteurs élémentaires que nous allons étudier, sont les condensateurs, les résistors, et les bobines parfaites, car les plus rencontrés.

On a relevé les oscillogrammes correspondants en annexe, montrant u et i pour chacun d'entre eux.

2-	Propriétés

2-1-	Période et fréquence

Lorsqu’on applique une d.d.p. alternative sinusoïdale de fréquence N et de période T aux bornes d’un dipôle, le circuit est traversé par un courant alternatif de________ fréquence et de________ période

2-2	Déphasage et décalage horaire

Pour chacun des récepteurs élémentaires, représenter les vecteurs de Fresnel  max et max et associés à u et i.

Utiliser ces résultats pour en tirer les conclusions suivantes :

Pour un résistor, u et i sont......................................

Pour un condensateur, u et i sont............................ u est en............... sur i de .........................

Pour une bobine parfaite, u et i sont........................ u est en............... sur i de.. ......................

3-	Impédance

Quand on branche un récepteur élémentaire sous t.a.s., on remarque que quelle que soit la fréquence, U et I sont des grandeurs proportionnelles.

On a

où Z est appelé l'impédance du récepteur et s'exprime en _____________

Attention : En régime alternatif, on parle d’impédance plutôt que de résistance.

4-	Tableau récapitulatif

| RECEPTEURS ELEMENTAIRES | IMPEDANCE Z = | DECALAGE HORAIRE | DEPHASAGE, VECTEURS DE FRESNEL |
| --- | --- | --- | --- |
| RESISTANCE |  |  |  |
| BOBINE PARFAITE |  |  |  |
| CONDENSATEUR |  |  |  |

5-	Visualisation des déphasages u / i pour un condensateur et une bobine

Matériel nécessaire :

- 1 G.B.F.			 1 condensateur 1 à 4F

- 1 interrupteur		 1 résistance environ 100

- 7 fils				 1 bobine 0,2H environ

- 1 oscilloscope

Soit le montage suivant,

Réaliser les opérations suivantes,

1-	Ne pas brancher le GBF, mais le régler sur 50hz et signal sinusoïdal.

2-	Brancher et régler l'oscilloscope, en pensant à enfoncer le bouton –YB.

3-	Faire le montage avec la bobine, et brancher l'oscilloscope.

4-	Appeler le professeur pour vérification.

5-	Visualiser le déphasage entre u et i pour la bobine puis le condensateur. Noter la valeur du décalage horaire, et retrouver les déphasages vus en cours.

6-	Exercices

A. Calculer, pour une fréquence de 50 Hz, les impédances de condensateurs de capacité 0,2 F et 5 nF, et de bobines d’inductance 0,32 H et 1 mH.

B. On applique une tension (240V ;50Hz) a chacun des récepteurs élémentaires précédents. Calculer les valeurs efficaces des courants qui en résultent.

C. Calculer l’impédance d’une bobine dont l’inductance est 0,3 H pour les fréquences suivantes :	50Hz		400Hz		1000Hz	20 000Hz	300 000Hz

D. Une tension u = 120sin200t est appliquée à un condensateur de capacité

C = 4,7F.	&. Calculer la valeur efficace du courant.

&. Ecrire l’expression de la valeur instantanée du courant.

&. Représenter sur un même graphique u et i.

E. Une tension u = 110sin50t est appliquée à une bobine parfaite d’inductance L=0,4H.

1. 	Calculer la valeur efficace du courant.

2. 	Ecrire l’expression de la valeur instantanée du courant.

3.	Représenter sur un même graphique u et i.

F. Un résistor et une bobine sont montés en série ; la mesure des tensions donne les résultats :	UR = 120V	UB = 100V	U = 200V (aux bornes du groupement).

1.	Construisez le diagramme de Fresnel des tensions

2.	Déduisez les facteurs de puissance du groupement et de la bobine.

G. Une bobine (R = 10, L = 36mH) est soumise à une tension de 220 V, 50 Hz.

1.	Calculez :

a) son impédance.

b) l’intensité I du courant qui traverse la bobine.

c) le déphasage entre le courant et la tension.

2.	On branche un condensateur de capacité 88F en dérivation avec la bobine.

a) calculez l’intensité Ic du courant dans le condensateur.

b) déterminez graphiquement la nouvelle intensité en ligne I’, ainsi que le facteur de puissance cos du groupement.

H. Un circuit électrique est alimenté sous une tension alternative de fréquence f égale à 50 Hz et de valeur efficace U = 220V

1.	calculez la pulsation .

2.	Ce circuit comprend en série un condensateur de capacité C variable, une bobine d’inductance L égale à 0,7 H et une résistance R égale à 50 .

Faites un schéma du montage.

On notera UR, UC, UL les tensions efficaces aux bornes de la résistance, du condensateur et de la bobine.

Calculez l’impédance Z du circuit pour C = 20 F.

Calculez l’intensité efficace I du courant et le déphasage de l’intensité par rapport à la tension pour C = 20 F

3.	Dans le cas où C = 20 F, tracez le diagramme de Fresnel des tensions.

4.	Calculez la valeur de C pour laquelle Lw=1Cw.