BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

TENSION ALTENATIVE SINUSOIDALE

Objectif du T.P.

. Savoir brancher et utiliser un oscilloscope et un G.B.F.

. Définir les principales caractéristiques d’une tension alternative.

Matériel

. 1 G.B.F.				. 1 multimètre

. 1 oscilloscope			. 1 boite d’alimentation en courant continu (3V)

. 1 interrupteur			. 5 fils

1-	Mesure d’une différence de potentiel en courant continu

Soit le montage suivant :

1-1	Recopier le schéma et placer un voltmètre de telle manière qu’il mesure UPN. Flécher cette tension et indiquer les polarités aux bornes du voltmètre.

1-2	Réaliser le montage et régler l’oscilloscope de telle manière à pouvoir visualiser UPN. Placer le voltmètre en sélectionnant le bon calibre.

! Ne pas mettre sous tension !		! ! Appeler le professeur ! !

1-3	Mettre le circuit sous tension et compléter les informations suivantes :

Indiquer la valeur lue sur le voltmètre :      UPN = __________

Compléter l’oscillogramme suivant en indiquant la sensibilité verticale et horizontale.

______

______

Valeur de la tension maximum lue à l’oscilloscope,

UPN = lecture  sensibilité =

2-	Mesure et visualisation d’une différence de potentiel alternative

2-1	Faire le montage suivant

! Laisser l’interrupteur ouvert !

Réglage du G.B.F. :		 Se mettre en mode alternatif, régler la valeur de la fréquence sur 50Hz. La tension délivrée sera donc alternative sinusoïdale. Faites en sorte que la valeur de U mesurée par le voltmètre soit de 3V. Régler ensuite l’oscilloscope (calibres : 2V/div et 5ms/div) tout en laissant l’interrupteur du circuit ouvert. On s’assurera qu’à  t = 0, u = 0.

! ! Appeler le professeur ! !

2-2	Compléter alors l’oscillogramme suivant :

Un tracé propre et précis est nécessaire pour la suite….

______

______

Relever les valeurs maximale et minimale de cette tension :

Umax  =							Umin =

2-3	Représenter sur ce même oscillogramme une tension continue de 3V

2-4	Valeur efficace Ueff, d’une tension alternative sinusoïdale

Calculer ci-dessous la valeur efficace de la tension,

Umax2=Ueff		Ueff =

A quoi correspond à peu près cette valeur ?

! !Ranger le matériel ! !

Définition : On appelle valeur efficace U (noté parfois Ueff) d’une tension alternative sinusoidale la valeur de la tension continue qui produit le même effet calorifique qu’elle.

ou

2-5	Période et fréquence d’une tension alternative sinusoïdale

Définition : On appelle période l’intervalle de temps régulier au bout duquel la tension alternative sinusoïdale recommence la même série de valeurs. Elle est notée T et se mesure en seconde.

Mesurer la période de la t.a.s. sur l’oscillogramme 2-2 et la représenter graphiquement.

T = lecture  sensibilité =

Trouver la relation entre T et la fréquence N de la t.a.s., sachant que celle-ci est le nombre de périodes effectuées en une seconde et se mesure en Hertz, symbole Hz.

Retrouver alors la fréquence N de la t.a.s. utilisée :

3-	Construction de Fresnel

A chaque grandeur alternative sinusoïdale on associe un vecteur appelé vecteur de Fresnel. Le vecteur n’a pas de position fixe puisqu’il tourne dans le sens trigonométrique autour de son origine. A chacune de ses positions correspond une date. L’ordonnée de son extrémité donne la valeur de u à la date t.

3-1	Construire la sinusoïde représentant la tension alternative sinusoïdale engendrée par le vecteur Um sur l’annexe suivante.

Le module du vecteur de Fresnel correspond à la valeur maximale de la tension.

3-2	Pulsation d'une tension alternative sinusoïdale.

Le vecteur Um a fait un tour complet en une durée égale à la période de la t.a.s. Sa fréquence de rotation  (oméga) exprimée en radians par seconde (symbole rad/s) est appelée pulsation de la t.a.s.

L’expression de  en fonction de T puis en fonction de N est

En déduire la valeur de la pulsation de la t.a.s. visualisée en 2-2.

 =_________________

4-	Valeur instantanée de la t.a.s.

Donner les valeurs de u de la t.a.s. visualisée en 2-2 aux dates suivantes :

t = 0					u =

t = T6=				u =

t = T4=				u =

t = 2T3=				u =

Que peut-on dire de ces valeurs instantanées ? Ont-elles la même valeur?

On démontre et nous admettrons que l’expression mathématique d’une t.a.s. est :

où  est appelée phase à l’origine. C’est l’angle que forment l’axe des abscisses et le vecteur de Fresnel à la date t=o.

En déduire l’expression mathématique de la t.a.s. utilisée :

u = __________ sin( ______t + ______ )

Retrouver alors les valeurs de u de la t.a.s. visualisée en 2-2 pour :

t = T6			u =

t = 2T3			u =

On utilisera la calculatrice pour donner le résultat final.

5-	Exercices