Impédance d’un dipôle

- Impédance d’une bobine : ZL

G

K

R

L

A

V

a- Etude expérimentale :

Réaliser le montage suivant :

Matériel :

- Résistance: R = 5 W ;

- Bobine :

inductance L = 11,8 mH  ;

nombre de spires : 500 ;

résistance interne r = 2,7 W .

- Mettre le GBF sous tension ;

- Sélectionner le signal sinusoïdal ;

- Régler la fréquence à 1 000 Hz ;

- A l’aide du  bouton « Level » du GBF, faire varier la tension aux bornes de la bobine en respectant les valeurs données dans le tableau et relever les valeurs de l’intensité du courant qui la traverse.

- Compléter le tableau suivant :

- f = 1 000 Hz

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |  |

- Suivre la même démarche que ci-dessus  et compléter les tableaux suivants pour deux nouvelles fréquences :

- f = 1 500 Hz

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |  |

- f = 2 000 Hz

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |  |

- Pour chaque fréquence, représenter U en fonction de I dans le repère ci-dessous.

Echelle : 		Axe des abscisses : ………………………..

Axe des ordonnées : ………………………

I(mA)

U(V)

- Pour chaque fréquence, dire quelle est la représentation graphique obtenue ?

……………………………………………………………………………………………….

- Que peut-on conclure concernant le rapport des deux grandeurs U et I pour une fréquence donnée ?

………………………………………………………………………………………………..

Dans un montage alimenté par un générateur de tension alternative sinusoïdale, on appelle impédance Z d’un dipôle le rapport UI de la tension efficace aux bornes de ce dipôle à l’intensité efficace du courant qui le parcourt.

Z s’exprime en Ohm (W).

- Le coefficient directeur de chacune des droites représentées ci-dessus, est égal à l’impédance ZL de la bobine pour la fréquence correspondante.

Déterminer les valeurs des impédances suivantes :

ZL (1 000 Hz), ZL (1 500 Hz) et ZL (2 000 Hz)

Attention : I doit être exprimé en Ampère.

……………………………………………….. ..……….     ZL (1 000 Hz) = ………………….

……………………………………………….. ..……….     ZL (1 500 Hz) = ………………….

……………………………………………….. …………     ZL (2 000 Hz) = ………………….

- L’impédance d’une bobine dépend-elle de la fréquence ?  ………………………

- Dire comment varie l’impédance d’une bobine quand la fréquence augmente ?

……………………………………………………………………………………………………

b- Calcul de la valeur théorique de ZL.

Voici la formule qui permet de calculer l’impédance d’une bobine d’inductance L dans le cas où sa résistance interne r est négligeable :

ZL = L 

Calcul de ZL pour les trois fréquences précédentes et compléter le tableau suivant :

| Fréquence f(Hz) | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  = 2πf(rad/s) |  |  |  |
| ZL (valeur théorique en ) |  |  |  |
| ZL (valeur expérimentale en ) |  |  |  |
| Pourcentage d’erreur |  |  |  |

Pourcentage d’erreur = Z(exp)−Z(th)Z(th)×100

2- Impédance d’un condensateur ZC

G

K

A

C

V

R

a- Etude expérimentale :

  - Réaliser le montage suivant :

Matériel :

  - GBF, 2 multimètres, un interrupteur.

  - Résistance : R = 100 W ;

  - Condensateur :  Capacité : C = 1 mF

- Mettre le GBF sous tension ;

- Sélectionner le signal sinusoïdal ;

- Régler la fréquence à 600 Hz ;

- A l’aide du bouton « Level » du GBF, faire varier la tension aux bornes du condensateur en respectant les valeurs données dans le tableau et relever les valeurs de l’intensité du courant qui le traverse .

- Compléter le tableau suivant :

- f = 600 Hz :

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |  |

- Suivre la même démarche que ci-dessus  et compléter les tableaux suivants pour deux nouvelles fréquences :

- f = 1 000 Hz :

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |  |

- f = 1 500 Hz :

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |  |

- Pour chaque fréquence, représenter U dans le repère ci-dessous en fonction de I

en précisant l’échelle utilisée.

Echelle :	Axe des abscisses : ………………………..

Axe des ordonnées : ………………………..

I(mA)

U(V)

- Pour chaque fréquence, dire quelle est la représentation graphique obtenue ?

………………………………………………………………………………………………………….

- Le coefficient directeur de chacune des droites représentées ci-dessus, est égal à l’impédance ZC de la bobine pour la fréquence correspondante.

Déterminer les valeurs des impédances suivantes :

ZC (600 Hz), ZC (1 000 Hz) et ZC (1 500 Hz)

Attention : I doit être exprimé en Ampère.

……………………………………………….. ..……….     ZC (600 Hz) = ………………….

……………………………………………….. ..……….     ZC (1 000 Hz) = ………………….

……………………………………………….. …………     ZC (1 500 Hz) = ………………….

- L’impédance d’un condensateur dépend-elle de la fréquence ?  …………………

- Dire comment varie l’impédance d’un condensateur quand la fréquence augmente ?

……………………………………………………………………………………………………

- Calcul de la valeur théorique de ZC.

Voici la formule qui permet de calculer l’impédance d’un condensateur de capacité C.

C en Farad :                         ZC= 1Cω

Calculer ZC pour les trois fréquences précédentes en précisant avec quel pourcentage d’erreur vous avez déterminé ZC.

Compléter le tableau suivant :

| Fréquence f(Hz) | 600 | 1 000 | 1 500 |
| --- | --- | --- | --- |
|  (rad/s) |  |  |  |
| ZC (valeur théorique en ) |  |  |  |
| ZC (valeur expérimentale en ) |  |  |  |
| Pourcentage d’erreur |  |  |  |

3- Impédance d’un conducteur ohmique ZR

Réaliser le montage suivant :

R

R1

K

A

G

V

R1  = 10  ;

R = 100  .

- Suivre la même démarche que dans le paragraphe précédent et remplir les tableaux de mesures suivants :

- Pour une fréquence de 200 Hz :

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |

- Pour une fréquence de 600 Hz :

| Tension efficace U(V) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité efficace I(mA) |  |  |  |  |  |

- Pour chaque fréquence, représenter U dans le repère ci-dessous en fonction de I.

Echelle : 		Axe des abscisses : …………………………….

Axe des ordonnées : ……………………………

I(mA)

U(V)

- Quelles remarques peut-on faire ?

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

- Déterminer les valeurs des impédances ZR (200Hz) et ZR (600Hz) :

Attention : I doit être exprimé en Ampère.

………………………………………………………….        ZR (200 Hz) = ………………….

……………………………………………………….. ..        ZR (600 Hz) = ………………….

- L’impédance d’un conducteur ohmique dépend-elle de la fréquence ?

……………………………………………………………………………………………..

- Comparer ZR et R et conclure : …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..