CARACTERISTIQUE TENSION-COURANT D’UNE DIODE

Une diode à jonction est un composant, utilisé en électronique, se présentant sous la forme d’un petit cylindre portant d’un côté un anneau circulaire.

+

La borne d’entrée (à relier au pôle + du générateur) est du côté opposé à cet anneau.

On la schématise par :

I  Réalisation d’une source de tension continue réglable :

Matériel :		- Un générateur de tension continue 6 V

- Un potentiomètre 33- 3,1 A

- Un voltmètre de calibre 10 V

A

B

G

Rh

Montage :

- Noter sur le schéma les polarités des bornes A et B du potentiomètre.

- Réaliser le montage et brancher un voltmètre entre les bornes A et B du potentiomètre.                             Faire vérifier le montage, puis mesurer et noter la tension de sortie UAB du potentiomètre :

UAB = ….  … .

- Faire varier la position du curseur du potentiomètre ;                                                                                   entre quelles valeurs varie la tension de sortie du potentiomètre ?                                                                    En déduire le rôle du potentiomètre.

Umin = …  …			Umax = ….  …

II  Tracé de la caractéristique tension-courant d’une diode :

Matériel :		- Un générateur de tension continue 6 V

- Un potentiomètre 33 - 3,1 A

- Une diode 1N4004 (ou 1N4001)

- Un résistor de protection R = 33  P = 1 W

- Un ampèremètre multicalibre

- Un voltmètre multicalibre

Montage :

A

V

R

G

Rh

- Caractéristique directe :

- Réaliser le montage précédent (au départ de la mesure, régler la tension de sortie du potentiomètre    à 0 V et sélectionner les calibres 10mA et 2 V des appareils de mesure) et le faire vérifier.

- A l’aide du curseur du potentiomètre, faire varier la tension U aux bornes de la diode de 0,2 en 0,2 V jusqu’à 0,6 V, puis de 0,05 en 0,05 V au delà, en relevant pour chaque point de mesure la valeur de l’intensité I qui traverse la diode en veillant à ne pas dépasser 100 mA et en choisissant le calibre adapté pour l’ampèremètre. Noter les résultats dans le tableau ci-dessous.

| U (V) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sur une feuille de papier millimétré, construire la représentation graphique de la fonction I = f (U).

Unités graphiques : 	- en abscisse : 1 cm pour 0,05 V

- en ordonnée : 1 cm pour 5 mA

- Exploitation du tracé :

US

O

U (V)

x  M2 (U2,I2)

x  M1 (U1,I1)

I (mA)

définitions :

- pour  0 < U < US : la diode n’est pas conductrice

- pour  U > US : la diode est conductrice

- la valeur US se nomme la tension de seuil de la diode

- à partir de deux points pris dans la partie rectiligne de

la caractéristique, on calcule la résistance dynamique

Rd de la diode :

Rd = U2−U1I2−I1		( U en V  ;  I en A ;  R en

- application : déterminer la tension de seuil US et la résistance dynamique Rd de la diode étudiée.

US = ……  …		Rd = ......... − ................... − .......... =

- Caractéristique inverse :

- Inverser les polarités de la diode dans le montage précédent, puis sélectionner la tension de sortie 12 V du générateur et les calibres 10 V (puis 30 V) et  10 mA des appareils de mesure.

- A l’aide du curseur du potentiomètre, faire varier la tension U de 3 en 3 V et relever I . Noter les résultats dans le tableau ci-dessous.

| U (V) | 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (mA) |  |  |  |  |  |

- Conclusion : comment se comporte une diode polarisée dans le sens inverse ? …………………………