UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE

I  Visualisation d’une tension sinusoïdale :

Matériel :			- Un générateur de tension alternative (sortie 12 V)

- Un oscilloscope

- Un voltmètre numérique (calibre 20 V)

Montage :

Entrée YA

V

G G~

- Réglages de l’oscilloscope :

- sensibilité horizontale : 5 ms/cm

- entrée YA :	- réglage initial : sélectionner la position 0 et placer la trace lumineuse au				   	   centre de l’écran à l’aide du bouton     .

- sélectionner la position  ~  et régler la sensibilité verticale : 5 V/cm.

- Réaliser le montage et le faire vérifier.

- Observation et mesures :

- représenter l’oscillogramme observé à l’écran sur une feuille de papier millimétré.

- déterminer la période T de cette tension.

- en déduire la fréquence f de la tension. (On rappelle : f = 1T ; f en Hz et T en s).

- déterminer la valeur maximale Um de la tension.

- en déduire la valeur efficace U de cette tension. (On rappelle : U = Um2). Vérifier le résultat avec le voltmètre.

N.B. : pour les questions b, c, d et e, les calculs seront effectués sur la feuille jointe (sur laquelle sera collée la feuille de papier millimétré) et les résultats reportés dans le tableau suivant :

T = ….. ….. f = ….. ….. Um = ….. … U = ….. …

II  Mesure d’un déphasage entre deux tensions sinusoïdales :

Matériel :		- Un générateur basse fréquence (G.B.F.)

- Un résistor de résistance R = 33 

- Une bobine d’inductance 100 mH

- Un ampèremètre numérique (calibre 20 mA)

- Un voltmètre numérique (calibre 20 V)

- Un oscilloscope bicourbe

Montage :

A

Entrée YB

G

V

Entrée YA

- Réglages initiaux :

| Oscilloscope - sensibilité horizontale : 0,5 ms/cm - sélectionner la position DUAL (YA et YB) - traces centrées en position 0 - entrée YA : position ~ et sensibilité 0,5 V/cm - entrée YB : position ~ et sensibilité 2 V/cm | G.B.F. - sélectionner le signal ~ - régler la fréquence f = 500 Hz - régler la tension de sortie à 0 V (à l’aide du potentiomètre) |
| --- | --- |

- Réaliser le montage et le faire vérifier.

- A l’aide du potentiomètre du G.B.F., régler l’intensité du courant dans le circuit à 10 mA.

- Déterminer les périodes T1 et T2 des deux tensions observées. Comparer les résultats.

- Mesurer le décalage de temps entre lestensions u1 et u2 avec la meilleure précision possible

(en modifiant, si nécessaire, le réglage de la sensibilité horizontale de l’oscilloscope).

- Déterminer le déphasageentre les tensions u1 et u2 en utilisant la relation :

2pqT		(et T en ms ;  en rad)

- Après avoir effectué les calculs sur la feuille jointe, reporter les résultats dans le tableau suivant :

T1 = T2 = …… ..…  = ….. ..…  = ….. ..…