POINT DE FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

I  Expérience n° 1 : tracé de la caractéristique courant-tension d’un résistor.

Matériel : 	- Un générateur de courant continu à tension réglable	- Un ampèremètre multicalibre

- Un résistor de résistance R = 100 			- Un voltmètre multicalibre

A

V

R

Montage :

- Sachant que le résistor a pour caractéristiques nominales :  R = 100  - P = 1 W, calculer l'intensité maximale I et la tension maximale U applicables à ce résistor. (On rappelle les lois de Joule : P = RI² et d'Ohm : U = RI applicables aux résistors). En déduire les calibres des deux appareils de mesure.

- Réaliser le montage (en respectant les polarités et le calibre des appareils de mesures) et le faire vérifier.

- A l’aide du potentiomètre du générateur, régler les intensités I suivantes dans le circuit :  0 ; 20 ; 40 ; 60 80 et 100 mA (lues sur l’ampèremètre) en notant pour  chacun des points de mesure la tension U aux bornes du résistor. Relever les résultats dans le tableau suivant.

| I (mA) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |

- Sur une feuille de papier millimétré, construire la représentation graphique de la fonction U = f (I).

Unités graphiques :	- en abscisse : 1 cm pour 10 mA	- en ordonnée : 1 cm pour 1V.

La courbe obtenue s’appelle la caractéristique courant-tension du résistor.

II  Expérience n° 2 : tracé de la caractéristique courant-tension d’un générateur.

Matériel :		- Un générateur constitué d'une pile : 9 V-100 mA et d'un résistor  r = 33  montés en série			- Un rhéostat : 1 k - 100 mA

- Un ampèremètre et un voltmètre multicalibres

V

A

Rh

r

Montage :

- Réaliser le montage ci-dessus (en respectant les polarités et en choisissant les calibres des appareils de mesures) et le faire vérifier.

N.B. : Au départ de la mesure, le curseur du rhéostat est placé de façon que sa résistance soit maximale. (Vérifier avec un ohmmètre si nécessaire).

- A l’aide du rhéostat, régler six points d’intensité I répartis entre 0 et 100 mA et noter pour chacun d’eux la tension U aux bornes du générateur. Relever les résultats dans le tableau suivant.

| I (mA) | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |

- Construire, dans le repère utilisé au premier paragraphe, la représentation graphique de la fonction         U = f (I) appelée caractéristique courant-tension du générateur.

III  Point de fonctionnement d’un circuit.

- Déterminer graphiquement les coordonnées du point d’intersection des caractéristiques du générateur et du résistor. Le point obtenu est appelé point de fonctionnement du circuit constitué du générateur et du résistor.

( I ; U ) = ( ......  .... ; .....  ... )

- Vérification expérimentale :

Matériel :	- Le résistor R de l’expérience n° 1

- Le générateur (pile + résistor r) de l’expérience n°2

V

A

R

r

Montage :

- réaliser le montage et le faire vérifier.

- fermer le circuit ; mesurer U et I.

comparer au résultat du 1°) et conclure.