Exercices

Exercice n°1 :

Une poutre, en ferraille, de soutènement d’un pont a une longueur de 25 m à la température de 0°C.

Calculer sa longueur à –10°C et à –40°C.

Exercice n°2 :

Un objet métallique mesure 15 cm à 0°C et 15,00855 cm à 30°C.

Calculer son coefficient de dilatation linéaire.

Exercice n°3 :

Un récipient de 100 cm3 est rempli à ras bord d’alcool à la température de 0°C.

- Que se passe-t-il si la température s’élève à 20°C ?

- Calculer le volume de liquide qui déborde.

Exercice n°4 :

Une presse à compression permet de réaliser des plateaux de self-service en SMC (Sheet Moulding Compound). Ces plateaux, d’une masse de 700 g, sont sortis de la presse à la température de 80°C et stockés dans un hangar à une température de 17°C maintenue constante.

Calculer, en kJ, la quantité de chaleur perdue par un plateau (résultat arrondi à l’unité). On donne capacité thermique massique du SMC = 1,045 kJ/(kg.°C).

(D’après Bac Pro Plasturgie, 1999)

Exercice n°5 :

On plonge dans une quantité d’eau de masse 300 g à 18°C, un bloc de fer de masse 155 g à la température  . A l’équilibre la température du mélange eau-fer est de 22°C. On néglige les pertes énergétiques dues au milieu extérieur.

- Que pouvez vous dire de la température du bloc de fer après avoir lu l’énoncé et sans faire aucun calcul ?

- Calculer l’énergie thermique Q1 gagnée par l’eau.

- Soit Q2 l’énergie thermique perdue par le fer.

  - Donner la relation existant à l’équilibre entre Q1 et Q2.

  - En déduire la température initiale  du bloc de fer.

Exercice n°6 :

Pour conserver une masse m = 2,5 kg de viande, on utilise un congélateur. La température initiale de la viande est de 8°C, elle est de –20°C après le refroidissement dans le congélateur. La congélation de la viande s’effectue à la température de –1°C.

- Calculer la quantité de chaleur cédée par la viande « au milieu extérieur » :

  - Quand la température passe de 8°C à –1°C (on la note Q1)

  - Quand la congélation s’effectue à –1°C (on la note Q2)

  - Quand la température passe de –1°C à –20°C (on la note Q3).

- Quelle est la quantité de chaleur totale perdue par la viande au cours de la manipulation ?

Données :

Capacité thermique massique de la viande non congelée c1 = 3135 J/(kg.°C)

Chaleur latente de congélation de la viande : Lc = 247 400 J/kg

Capacité thermique massique de la viande congelée c 

Exercice n°7 :

Dans un verre contenant 200 g de cocktail à la température de 25°C, on place

15 g de glace pilée à –18°C.

Calculer la température finale du mélange.

Données :

Capacité thermique massique du cocktail c1 = 4180 J/(kg.°C)

Chaleur latente de fusion de la glace : Lf = 330 000 J/kg

Capacité thermique massique de la viande congelée c  2100 J/(kg.°C)