| S’approprier | Analyser Raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SL1      LA PAIRE DE JUMELLES A PRISMES

- Problématique : Pourquoi la lumière se réfléchit-elle dans les prismes des jumelles ?

### I RECHERCHE DOCUMENTAIRE

1.1. Donner l’intérêt d’utiliser des jumelles par rapport aux longues vues.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

###### II MATERIEL UTILISE

2.1.  Parmi le matériel suivant, cocher celui qui peut vous servir simuler le trajet de la lumière dans le verre, en fonction de l’angle d’incidence.

|  un oscilloscope |  un dynamomètre |  une cloche à vide |  un disque gradué |
| --- | --- | --- | --- |
|  une source lumineuse |  une éprouvette |  un générateur électrique |  un demi-cylindre en plexiglas |

Appel 1 : Devant l’examinateur, justifier le choix du matériel

III EXPERIENCES

3.1. Protocole expérimental :

Proposer un protocole expérimental permettant d’étudier la déviation de la lumière et compléter le schéma du montage.

La lumière passe du milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent.

| Schéma du montage 90° 90° | Protocole expérimental _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |
| --- | --- |

Appel 2 : Devant l’examinateur, justifier votre protocole expérimental

3.2.  Vocabulaire :

Le rayon lumineux, est appelé « rayon incident ». 
Le rayon lumineux, qui repart au point d’incidence est appelé « rayon réfracté ».

Le rayon réfracté s’écarte de la normale, car le second milieu est plus réfringent.

i1

plexiglas milieu d’indice n1

air milieu d’indice n2 =1

i2

3.3. Tableau de mesures :

| i1 en ° | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i2 en ° |  |  |  |  |  |  |  |  | 90° |

Appel 3 : Vérification du tableau de mesures

### IV RECHERCHE DE L’INDICE n1 DU PLEXIGLAS

4.1. En complétant le tableau, calculer sin  et sin.

4.2. En complétant le tableau, calculer   .

4.3. En déduire l’indice n1 du plexiglas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V DETERMINATION DE L’ANGLE LIMITE DE REFRACTION

5.1. Déterminer expérimentalement l’angle limite de réfraction 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Appel 4 : Devant l’examinateur, déterminer l’angle limite de réfraction 

5.2. Déterminer, par le calcul l’angle limite de réfraction.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

CONCLUSION GENERALE :

- Problématique : Pourquoi la lumière se réfléchit-elle dans les prismes des jumelles ?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________