| SL2 | TP n°5 : Les ultrasons | Cycle terminale Tronc commun |
| --- | --- | --- |

| Capacités | Connaissances |
| --- | --- |
| Mesurer la vitesse de propagation d’un son dans l’air. Déterminer expérimentalement la longueur d’onde d’un son. Utiliser la relation :  = v . T | Connaître la relation entre la longueur d’onde d’un son, sa vitesse de propagation et sa période.  = v . T |

Situation :

Les ultrasons sont inaudibles par les humains, ils sont par contre émis et perçus par les chauves-souris ou les dauphins pour leur communication ou la localisation de leur proie.

Les ultrasons peuvent aussi être produits par des émetteurs conçus par l’homme, exemple : le siffllet de Galton ulisé pour le dressage des chiens.

Pour étudier les ultrasons en classe, on dispose d’émetteurs et de récepteurs à ultrasson, cette source à ultrason fonctionne grace à la propriété d’un transducteur piézo-électrique qui vibre sous l’effet d’une tension électrique et émet ainsi des ultrasons.

| Sifflet de Galton | Emetteur – Récepteur à ultrason |
| --- | --- |

Problématique :

Les ultrasons se propagent-ils à la même vitesse que les sons audibles ?

- Analyse/Hypothèse

Formuler une hypothèse pour répondre à la problématique

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Expérience

L’expérience consiste à mesurer la longueur d’onde  d’un ultrason ainsi que sa période T puis de déterminer la vitesse v de l’ultrason à l’aide de la formule :  = v x T

Vous disposez du matériel suivant :

- Un oscilloscope à mémoire - D’un émetteur à ultrason alimenté par une tension continue 12 V - Deux récepteurs à ultrason branchés sur les voies A et B de l’oscilloscope. - Une règle.

- Placer l’émetteur et les récepteurs face à face à dix cm comme indiqué sur le schéma suivant :

Emetteur                               Récepteur 1

Règle

0

Récepteur 2

- Allumer l’oscilloscope

- Pour régler l’affichage de l’oscilloscope, appuyer sur le bouton : AUTO

Informations :

Comme pour les ondes sonores, la propagation des ondes ultrasonores est due à la vibration du milieu matériel (l’air dans cette expérience) qui se transmet de proche en proche. Le récepteur convertit les vibrations de l’air dues à l’onde ultrasonore en signal électrique. Ce signal est celui observé sur l’écran de l’oscilloscope. Certaines caractéristiques de l’ultrason, comme la période ou la fréquence sont identiques à celles de ce signal.

- Sélectionner le signal correspondant au récepteur 1 en choisissant la voie CH1 :

Appuyer pour cela sur le bouton CH2 pour l’éteindre et garder le bouton CH1 allumer.

 

 

scale

Si le signal n’est pas suffisamment bien affiché à l’écran, changer les calibres à l’aide des deux boutons SCALE (calibres vertical et horizontal).









scale

- Préciser la nature du signal observé sur l’écran de l’oscilloscope?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer la valeur de la période T de l’ultrason :

- Appuyer sur le bouton Measure (en haut au milieu) de l’oscilloscope,

- Sélectionner ensuite Time (bouton gris-vert à droite de l’écran)

- Choisir Période avec le petit bouton qui porte le symbole d’une spirale en haut à gauche.

- Valider le choix de Période avec le bouton gris-vers à droite de l’écran.

- Relever la valeur de la période T et préciser son unité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Rappeler la relation entre la fréquence et la période d’un son puis calculer la fréquence f  de l’ultrason et préciser son unité.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Poser les récepteurs et ajuster la languette collée aux récepteurs sur le zéro de la règle.

Sélectionner les deux voies CH1 et CH2 de l’oscilloscope.

Eloigner doucement le récepteur 2 de l’émetteur le long de la règle et noter vos observations.

Informations :

Lorsque le récepteur 2 est éloigné d’une distance  d  telle que les deux signaux des  voies CH1 et CH2 se retrouvent en phase (coïncident), ils sont alors à deux endroits dans le même état de vibration, c'est-à-dire à une distance égale à un nombre entier de longueurs d’ondes.

Comment déterminer la longueur d’onde  ?

- Remettre les deux récepteurs au niveau zéro de la règle et de manière à ce que les deux signaux coïncident.

- Eloigner doucement le récepteur 2 le long de la règle et compter 10 passages du signal de la voie 1 devant celui de la voie 2.

- Relever la valeur de la distance d entre les deux récepteurs : ……………………………………………..

- Exploitation

- Dire à combien de longueurs d’onde   correspond la distance d ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Déterminer la longueur d’onde  et donner sa valeur en mètre.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminer à l’aide de la relation  = v x T la vitesse v, en m/s de propagation des ultrasons.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Conclusion

Rappeler la valeur de la vitesse de propagation des sons audibles dans l’air et répondre à la problématique du sujet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..