| S | S’approprier |  | ### NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Analyser, Raisonner |  |  |
| R | Réaliser |  |  |
| V | Valider |  |  |
| C | Communiquer |  |  |

###### SL2  COMMENT MESURER LA FREQUENCE DES  ULTRASONS ?

Situation :

Au Lycée, on peut émettre des ultrasons à l’aide d’un émetteur à ultrasons à fréquence variable. ( de 37 500 à 42 500 Hz )

Cet émetteur est  alimenté par un générateur de tension continue, à l’aide d’une tension continue de 15V.

Problématique :

Pierre pense que l’homme n’entend pas les ultrasons produits par l’émetteur, mais que les animaux domestiques ( chien, chat, lapin, vache ) pourraient les entendre s’ils étaient présents dans la salle de classe. Cette affirmation est-elle exacte ?

S

A

I ANALYSE DE LA SITUATION

Ce tableau présente la dénomination suivant la fréquence du signal  émis :

| Dénomination | Bande de fréquences en Hz |
| --- | --- |
| sons | 20 Hz à 20000 Hz |
| infrasons | inférieur à 20 Hz |
| ultrasons | 20000 (20 kHz) Hz à 200 MHz |
| hypersons | 200 MHz à 1 GHz |

Le tableau suivant présente les limites supérieures de l’audition de l’homme et de quelques animaux.

| Homme 20 000 Hz | Chien 60 000 Hz | Chat 65 000 Hz | Lapin 42 000 Hz | Vache 35 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1. Cocher la ( ou les) bonne(s) réponse(s) :

Avant d’effectuer les expériences, on peut uniquement affirmer :

 Seul l’homme n’entend pas les ultrasons émis par l’émetteur du laboratoire.

 Tous les animaux entendent les ultrasons émis par l’émetteur du laboratoire.

 Si le chien n’entend pas les ultrasons de l’émetteur du laboratoire, le lapin ne l’entendra pas non plus.

 L’homme entendra les ultrasons de l’émetteur du laboratoire, car il se concentre sur son audition.

 La vitesse du son est insuffisante dans l’air pour entendre les ultrasons.

La vitesse v de propagation du son dans l’air en fonction de la température  peut se calculer

à l’aide de la formule suivante :

v = 20,05

L’expérience principal que l’on va réaliser va nous permettre de mesurer la longueur d’onde  en m, puis de déterminer la fréquence f du signal en Hz à l’aide de la formule :

f =

II MATERIEL UTILISE

Voici  les matériels utilisés pour les expériences.

A

C

S

R

| un thermomètre | émetteur à ultrasons | une règle graduée | un oscilloscope |
| --- | --- | --- | --- |
| un générateur de courant continu | deux récepteurs à ultrasons | un multimètre | des cordons de sécurité |

Appel 1 : Devant l’examinateur, expliquer pourquoi on utilise un multimètre.

III EXPERIENCES

3.1. Relever la température  de la salle à l’aide du thermomètre.

|  |  (°C) = ____________ |  |
| --- | --- | --- |

3.2. En déduire, en m/s,  la vitesse v de propagation du son dans l’air ;

|  | v = |  |
| --- | --- | --- |

3.3. Voici des schémas ainsi qu’un protocole expérimental pour mesurer la longueur d’onde  A C récepteur récepteur G émetteur YA YB règle graduée ### 15 V continu Signaux observés à l’oscilloscope Position 1 Les récepteurs convertissent les vibrations de l’air dues au signal émis en signaux électriques. Les signaux observés à l’oscilloscope sont en phase. récepteur G émetteur YA récepteur YB règle graduée  ### 15 V continu Signaux observés à l’oscilloscope Position 2 On éloigne très légèrement, un récepteur. ( 3 ou 4 mm ) Les signaux observés à l’oscilloscope se déphasent. On éloigne alors le récepteur ( de 2 à 5 mm ) de façon à retrouver les signaux en phase . La longueur totale de déplacement obtenue est la longueur d’onde . Appel 2 : Devant l’examinateur, expliquer comment améliorer le protocole.

3.4. Effectuer  les réglages suivants de l’oscilloscope :

S

R

R

R

R

CV

C

V

Base de temps : 5s/DIV

Sensibilité Voie B :

200 mV/DIV

Sensibilité Voie A :

200 mV/DIV

3.5. Manipulations :

Alimenter l’émetteur à l’aide d’un générateur de tension continu de 15V.

Placer les deux récepteurs au niveau zéro de la règle et de manière à ce que les deux signaux coïncident.

Eloigner lentement le récepteur B le long de la règle et compter 20 passages du signal de la voie B devant

celui de la voie A.

Relever, en m, la distance entre les 2 récepteurs.

|  | d = |  |
| --- | --- | --- |

3.6. En déduire, en m,  la mesure de la longueur d’onde 

|  |  = |  |
| --- | --- | --- |

IV EXPLOITATION

4.1. Calculer, en Hz,  la fréquence f du signal émis par l’émetteur à ultrasons.

|  | f = |  |
| --- | --- | --- |

4.2 Justifier le fait que le signal émis soit un ultrason.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4.3. Répondre à la problématique.

Pierre pense que l’homme n’entend pas les ultrasons produits par le générateur, mais que les animaux domestiques ( chien, chat, lapin, vache ) pourraient les entendre s’ils étaient présents dans la salle de classe. Cette affirmation est-elle exacte ?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________