| S | S’approprier |  | ### NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Analyser, Raisonner |  |  |
| R | Réaliser |  |  |
| V | Valider |  |  |
| C | Communiquer |  |  |

###### SL2  LA DISPOSITION DU CAISSON DE BASSES DANS UNE INSTALLATION HAUTE FIDELITE EST-ELLE TRES IMPORTANTE?

Situation :

Paul vient de faire l’acquisition d’un caisson de basses, pour améliorer son système haute fidélité. Il cherche à le disposer  dans sa pièce.
Par contre, il ne sait où le disposer dans la pièce.

Problématique :

Pierre dit à Paul : « Ton caisson de basses, tu le places où tu veux dans la pièce, cela a peu d’importance car on ne sait pas trop d’où viennent les sons graves. Ce n’est pas comme les sons aigus, et je ne parle même pas des chauve-souris avec  les ultrasons, c’est encore plus précis. »

Cette affirmation est-elle exacte ?

I ANALYSE DE LA SITUATION

1.1. Cocher la(ou les) bonnes réponses .

S

A

C

A

C

Pour répondre à la problématique, il faut :

 étudier la vitesse du son ou de l’ultrason en fonction de la température.

 étudier l’intensité sonore en fonction de la direction par rapport à l’émetteur et de la fréquence du son.

 étudier l’intensité sonore en fonction de la direction par rapport à l’émetteur et de la vitesse du son.

 étudier l’absorption du son dans le carton.

II MATERIEL UTILISE

Voici le matériel mis à votre disposition.

| un HP boomer | un HP tweeter | un émetteur ultrasonore | un oscilloscope | un G.B.F. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| un microphone unidirectionnel | un récepteur à ultrasons | un graphique polaire | des cordons de sécurité | une alimentation continue |

Appel 1 : Devant l’examinateur, justifier le rôle du G.B.F.

III EXPERIENCES

S

A

C

S

R

A

C

3.1. Voici un schéma du protocole.

SCHEMA DU PROTOCOLE

récepteur YA HP O U U L T R A S O N S é m e t t e u r alimentation en °

Pour chacune des fréquences f suivantes, compléter le tableau suivant :

| Fréquence f en Hz | Emetteur choisi | Alimentation choisie | Récepteur choisi |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 Hz |  |  |  |
| 3 000 Hz |  |  |  |
| 40 000 Hz |  |  |  |

Appel 2 : Devant l’examinateur, expliquer vos choix

3.2. Choisir la base de temps, et la sensibilité de la voie A sur l’oscilloscope, de même que

le volume de l’émetteur de façon  à obtenir un signal qui occupe l’amplitude maximale pour la tension pour

un angle entre l’émetteur et le récepteur de 0°.

Base de temps : ________

Sensibilité Voie A : ______

f = 300 Hz :

R

R

R

R

V

V C

A

C

R

R

A

C

| en ° | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U( en mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m 300 (= | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

f = 3 000 Hz :

| en ° | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U( en mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m 3000 (= | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

f = 40 000 Hz :

| en ° | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U( en mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m 40 000 (= | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV EXPLOITATION

4.1. Effectuer les courbes représentatives de m100 (m3 000 (m40 000 (dans le repère suivant :

80 °

90 °

m = 0,1

m = 0,2

m = 1

m = 0

20 °

30 °

40 °

50 °

60 °

70 °

10 °

0 °

4.2. Comparer la directivité, selon la fréquence du son ou de l’ultrason :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.3. Répondre à la problématique :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________