Convaincu de l’économie d’énergie qu’il peut réaliser en isolant son garage, un homme décide d’isoler au mieux celui-ci en attendant de faire les travaux nécessaires. Ayant auparavant changer ses vitres, il décide de placer les anciennes contre les murs du garage afin d’isoler un peu mieux ceux-ci. Un ami lui dit : « tu devrais plutôt mettre du carton, ça isole beaucoup mieux. » #### Les matériaux ont-ils des pouvoirs isolants ou conducteurs de la chaleur différents ? #### Comment limiter les pertes ?

| Classe | 1ère professionnelle |
| --- | --- |
| Thème | Confort dans la maison et l’entreprise |
| Module : CME5 | Comment économiser l’énergie ? |

Prérequis : -    relever des températures ;

- savoir que la chaleur est un mode de transfert d’énergie.

Objectifs : -     savoir que les matériaux ont des pouvoirs isolants ou conducteurs de la chaleur

différents ;

- calculer la résistance thermique d’un matériau.

Matériel : lampe de 100 W, 1 plaque de verre de 1 à 2 mm d’épaisseur, 1 plaque de carton de 1 à 2 mm d’épaisseur, un thermomètre numérique, 2 supports, un chronomètre.

- Placer une plaque de carton maintenue par un support à une distance d2 = 5 cm d’une

lampe.

- Placer la sonde thermométrique à l’aide d’un support, à une distance d1 = 5 mm de la plaque.

- Mesurer la température 0 = ……………..

- Allumer la lampe et déclencher immédiatement le chronomètre.

- Relever la température au bout de deux minutes : 2 = ………………….

- Eteindre la lampe.

- Remplacer la plaque de carton par une plaque de verre et recommencer l’expérience.

- Rassembler les résultats dans le tableau suivant :

|  | Epaisseur e (mm) | Mesures des températures (°C) | Coefficient de conduction thermique  (W/(m.°C) | Résistance thermique R(m2.K/W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaque de carton | 1 mm | 0 = 23,5°C  = 0,3 °C 2 = 23,8°C | 0,07 | 0,014 |
| Plaque de verre | 1 mm | 0 = 23 °C   = 1,6 °C 2 = 24,6°C | 1,13 | 0,001 |

 Calculer la différence de température  pour les deux matériaux.



La résistance thermique R mesure l’aptitude du matériau à s’opposer au passage de la chaleur. Elle dépend : - de l’épaisseur e du matériau en mètre (m) - du coefficient de conductivité thermique  du matériau en W/m/°C. On a la relation : R = R s’exprime en m².°C/W.

Calculer la résistance thermique, à 10-3 près, pour les deux matériaux

 Le calcul de la résistance thermique est-il en accord avec celui de la différence de température ?

Plus la résistance thermique d’un matériau est grande et plus c’est un bon isolant thermique, donc la différence de température est faible.

 Quel est le matériau que doit choisir l’homme pour isoler au mieux son garage, en attendant les travaux ?

Un matériau est un bon isolant thermique s’il empêche la chaleur de passer « du chaud au froid ». Le coefficient de conductivité thermique caractérise l’aptitude du matériau à conduire plus ou moins la chaleur. Il s’exprime en W/m/°C. Plus ce coefficient est faible et plus la matériau est isolant.