Dans une maison, on allume successivement un radiateur électrique de puissance P = 800 W et un autre radiateur de puissance P = 1 200 W. #### Quelle est l’intensité du courant appelé dans la ligne principale ?

Matériel : 3 adaptateurs ampèremètre, GBF, 2 interrupteurs, 1 résistance 1 k,

1 résistance 322 .

Hypothèses :

Modélisation :

 Par quels dipôles va-t-on modéliser les appareils fonctionnant dans la maison ?

 Proposer un schéma de montage permettant de répondre à la problématique.

Expérimentation :

 Réaliser le montage suivant.

A

A

A

Réglages :

- le GBF délivre un signal sinusoïdal de tension efficace 6 V ;

- les capteurs ampèremètres sont sur la fonction Instantanée  (symbole  --- )

- K1 et K2 sont fermés.

 Préparer l’acquisition des mesures :

- en ordonnée : les grandeurs mesurées sont i1 traversant R1, i2 traversant R2 et i3 dans la ligne principale, en mA ;

- en abscisse : le temps de l’acquisition est de 40 ms. Fixer le maximum de points et synchroniser avec l’ampèremètre.

 Les signaux ont-ils même fréquence ?

 En utilisant les fonctionnalités du logiciel, tracer la courbe correspondant à iT = i1 + i2   (demander la fiche d’aide si nécessaire)

Que peut-on dire ?

Quelle relation peut-on écrire ?

 Compléter le tableau ci-contre.

 La relation écrite précédemment est-elle vraie entre I1, I2 et I3 ?

 Les courbes sont-elles déphasées ?

Pour un ensemble de dipôles résistifs, l’intensité instantanée nécessaire à leur fonctionnement est la somme de chacune des intensités instantanées traversant chaque résistance. Cette relation est aussi vérifiée avec les valeurs efficaces des courants.

 Répondre à la problématique

Aide : pour un dipôle résistif, la puissance moyenne est P = UI.