| S’approprier | Analyser Raisonner | Réaliser | Valider | Communiquer |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SL4     AGRANDISSEMENT D’UNE IMAGE AVEC UNE LENTILLE

- Problématique :

Comment obtenir l’image d’une diapositive de la taille d’une photo ?

### AB

### I RECHERCHE

Le grandissement G est donné par la relation suivante :

G =  =

L’image qui apparaît sur la  diapositive a pour taille 24mm x 36mm.
L’image agrandie par la visionneuse a pour taille 18cm x 27 cm.

  - Calculer le grandissement G, c’est-à-dire la valeur par laquelle il faut multiplier la largeur AB de la diapositive pour obtenir la largeur de l’image agrandie A’B’.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

|  | G = |  |
| --- | --- | --- |

II MATERIEL UTILISE

2.1.  Parmi le matériel suivant, cocher celui qui peut vous servir pour obtenir une image agrandie d’un objet.

|  support porte diapositive ou lentille |  un dynamomètre |  un banc optique |  un disque gradué |
| --- | --- | --- | --- |
|  une lanterne |  un écran optique |  un générateur électrique |  lentilles avec =0,16m |

Appel 1 : Devant l’examinateur, justifier le choix du matériel choisi

III EXPERIENCES

B

O

F’

F

I

A

3.1 Protocole expérimental :

Proposer un protocole expérimental qui permette d’obtenir l’image de AB avec le grandissement G recherché.

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Appel 2 :Devant l’examinateur, expliquer le choix du protocole

IV EXPLOITATION

4.1. Mesures :

Avec l’aide du tableau suivant, déterminer la position A pour obtenir le grandissement G considéré.

( Les longueurs sont en m, arrondies aux millièmes ).

| Position de A | ###### I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G |  |  |  |  |  |  |

|  | = |  |
| --- | --- | --- |

Appel 3 :Devant l’examinateur, expliquer la nature de l’image obtenue.

4.2.- Schématisation :

Compléter, le schéma, en indiquant les positions de AB et de A’B’. et le tracé des rayons lumineux.

En horizontal, on représentera à l’échelle 1/10.

O F’ F

CONCLUSION :

Comment obtenir l’image d’une diapositive de la taille d’une photo ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________