| Fiche de synthèse | CME2 : Comment sont alimentés nos appareils électriques ? | 2nde Professionnelle |
| --- | --- | --- |

| - Quels courants électriques dans la maison ou l’entreprise ? | Caractéristiques d’une tension sinusoïdale monophasée L’oscillogramme d’une tension sinusoïdale représente les variations de cette tension au cours du temps : 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 t(ms) -10 -7,5 -5 -2,5 0 2,5 5 7,5 10 U(V) T Umax. La tension sinusoïdale est caractérisée par quatre grandeurs : - La tension maximale Umax : c’est la plus grande valeur prise par la tension, elle se mesure en Volt. - Tension efficace U : elle se mesure à l’aide d’un voltmètre et a pour unité le Volt. Relation entre tension efficace et tension maximale : U = - La période T : elle représente la durée d’un motif élémentaire, la période s’exprime en seconde. - La fréquence f : elle correspond au nombre de périodes par seconde. Elle s’exprime en Hertz (Hz). Relation entre période et fréquence : T = Tension du secteur : en France, la tension du secteur est alternative sinusoïdale, elle est de valeur efficace U = 230 V et de fréquence f = 50 Hz. Tension aux bornes d’une batterie : la tension disponible aux bornes d’une batterie est continue, elle ne varie pas au cours du temps. |
| --- | --- |

| - Comment protéger une installation électrique ? | Protection des risques électriques - On peut protéger une installation électrique d’une surtension à l’aide d’un parafoudre. La surtension peut être provoquée par la foudre. - On peut protéger une installation électrique d’une surintensité à l’aide d’un fusible ou d’un disjoncteur. La surintensité peut être provoquée lorsque plusieurs appareils électriques alimentés par un même conducteur fonctionnent simultanément - Un disjoncteur différentiel protège l’installation et les personnes. |
| --- | --- |
| - Comment évaluer sa consommation électrique ? | Energie et puissance électrique - L’énergie électrique E transférée pendant une durée t à un appareil de puissance P est donnée par la relation : E = P x t Grandeurs; Energie : E; Puissance :P; Temps : t. Unités dans le système SI; joule (J); Watt (W); Seconde (s). Unités pratiques; Wattheure (Wh); Watt (W); heure (h). - Lorsque plusieurs appareils fonctionnent simultanément, la puissance totale consommée est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil. Ptotale = P1 + P2 + P3 + … |