| # Fiche de synthèse : … | # T5 : Comment peut-on se déplacer dans un fluide ? | # Niveau 1ère |
| --- | --- | --- |

| - Pourquoi un bateau flotte-t-il ? | - Principe d’Archimède : Tout corps solide immergé dans un liquide subit de la part de celui-ci une force dirigée du bas vers le haut et de valeur égale au poids du liquide déplacé. Cette force est nommée : Poussée d’Archimède Le schéma suivant représente un sous-marin en équilibre dans l’eau. Compléter ce schéma sans tenir compte d’une échelle en indiquant : Le poids du sous-marin La force de poussé d’Archiméde Le centre de gravité du sous-marin G Le centre de poussée C.. - Conditions de flottabilité d’un matériau Lorsqu’un corps est plongé dans un fluide au repos, il est soumis à l’action de deux forces : son poids et la poussée d’Archimède . - Le corps flotte si la valeur de son poids est égale à la force de poussée d’Archimède. - Un corps coule si la valeur de son poids et supérieure à celle de la force de poussée d’Archimède. - Un corps flottant (bateau) est en équilibre stable si le centre de poussée C est au dessus de son centre de gravité G et il est en équilibre instable dans le cas contraire. - Relation entre pression et force pressante La pression p due à une force s’exerçant perpendiculairement à une surface S est donnée par la formule suivante : p = Grandeurs; Pression : p; Force : F; Aire de la surface : S. Unités (SI); Pascal (Pa); Newton (N); m². Unités usuelles de la pression : - Hectopascal : 1 hPa = 100 Pa - Bar : 1 bar = 105 Pa - Pression dans les fluides (liquides ou gaz) Dans un fluide au repos, la pression est : - Constante dans un plan horizontal ; - Augmente avec la profondeur. - La différence de pression entre deux points A et B est donnée par la relation : pB – pA =  g h pB et pA les pressions en B et A en Pascal (Pa) ;  = masse volumique du fluide en kg/m3 ; h = la profondeur en m.; X A fluide h X B. - Pression relative et pression absolue Si le point A du schéma précédent est à la surface du fluide, la pression en ce point est égale à la pression atmosphérique : pA = patm Dans ce cas, on définit : - La pression relative : pB – patm =  g h, elle ne dépend que du fluide. - La pression absolue : pB =  g h + patm , elle est due à la pression du fluide plus celle de l’atmosphère. |
| --- | --- |
| 2-Pourquoi les hublots des sous – marins sont-ils épais ? |  |