| Fiche de synthèse n° …. | T 7 : Comment avoir une bonne tenue de route ? | Terminale |
| --- | --- | --- |

| - A quoi servent les amortisseurs ? | Définition : . Un oscillateur élastique est constitué d’une masse m accrochée à un ressort de constante de raideur k. . Si on écarte la masse m de sa position d’équilibre et on la lâche ensuite, on peut distinguer trois régimes d’oscillation selon l’importance des frottements.; x(t) 0 (m). - Si les frottements sont négligeables : . Le mouvement est périodique sinusoïdal. . L’amplitude est constante. . La période T ne dépend pas de l’amplitude des oscillations, elle ne dépend que de la masse m et de la raideur k du ressort, on l’appelle période propre : …………………………………………………………… . La fréquence propre de l’oscillateur est le nombre d’oscillations par seconde : ……………………………………………………………. - Si les frottements ne sont pas négligeables . L’amplitude des oscillations diminue progressivement. .Le mouvement est pseudo-périodique. . La période T ’ est proche de la période propre T’.. - Si les frottements sont très importants . Le mouvement est apériodique : il n’ ya pas d’oscillations.. |
| --- | --- |

| - Pneus sous gonflés = danger ! Pourquoi ? | - Définition de la pression : La pression p due à une force qui s’exerce perpendiculairement à une surface d’aire S est donnée par la relation : p = S Grandeurs; Pression : p; Force : F; Aire d’une surface : S. Unités; Pascal (Pa); Newton (N); m². Il existe d’autres unités de la pression comme le bar : 1 bar = 105 Pa - Grandeurs physique intervenant dans le comportement d’un gaz Dans une enceinte fermée comme un pneu de voiture ou une seringue, la relation suivante s’applique : Loi de Boyle-Mariotte : Grandeurs; Pression : p; Volume : V; Température :T. Unités; Pascal (Pa); m3; Kelvin (K). T (K) =  (°C) + 273 |
| --- | --- |